Załącznik do SWZ

Przedmiot Zamówienia

- Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej

W ramach rozbudowy środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej należy dostarczyć systemy zwiększające odporność cybernetyczną środowiska na podatności i zagrożenia oraz dokonać dostosowania istniejących elementów sprzętowych i programowych według wymagań opisanych w szczegółowym opisie zamówienia.

Szczegółowy Opis Zamówienia – wymagania minimalne :

Systemy bezpieczeństwa

  - System mikrosegmentacji sieciowej środowiska wirtualnego o parametrach nie gorszych niż :

- System musi umożliwiać wizualizację graficzną przepływów sieciowych z automatycznym ich wykrywaniem.

- System musi umożliwiać możliwość granularnego definiowania polityk mikrosegmentacji dla wykrytych przepływów i monitorowania ich stanu.

- System musi umożliwiać obsługę maszyn/hostów (Windows, Linux)

- Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym zamawiającego VMWare lub w chmurowym środowisku producenta.

- Proces monitorowania i zarządzania kontrolą dostępu na poszczególnych systemach musi odbywać się z udziałem zainstalowanego agenta, który nie może mieć odczuwalnego niekorzystnego wpływu na obciążenie poszczególnych systemów.

- System musi umożliwiać rozbudowę do klastra wysokiej dostępności z możliwością przełączenia systemu pomiędzy elementami klastra.

- System musi obsługiwać przy logowaniu do interfejsu użytkownika  protokół SAML 2.0, LDAP oraz posiadać wsparcie dla mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego.

- System musi wspierać implementację na  co najmniej następujących hypervisorach VMWare, Hyper-V oraz minimum w 2 chmurach publicznych ( w tym Azure).

- System musi posiadać centralną konsola zarządzającą dostępną przez przeglądarkę internetową, umożliwiającą monitorowanie oraz zarządzanie politykami bezpieczeństwa dla całego środowiska.

- Centralna konsola zarządzania systemu musi umożliwiać instalację oraz aktualizację oprogramowania agentów na monitorowanych systemach.

- Kontrola dostępu administracyjnego musi się odbywać w oparciu o role administracyjne z różnymi uprawnieniami.

- W ramach monitorowanego środowiska system musi gromadzić szczegółowe dane dotyczące ruchu, w tym co najmniej: Nazwa hosta, Adres IP, Port, Protokół, Proces, Użytkownik, FQDN.

- System musi umożliwiać przechowywanie danych przez okres nie krótszy niż dwa miesiące.

- System musi umożliwiać czytelne metody wizualizacji dla  całego środowiska nawet w sytuacji setek lub tysięcy połączeń do poszczególnych systemów lub aplikacji.

- System musi umożliwiać  grupowanie zasobów na podstawie definiowalnych minimum 100 tagów lub etykiet.

- System musi umożliwiać definiowanie polityk dla tagów lub etykiet.

- System musi umożliwiać pozyskiwanie istniejących tagów z poniższych środowisk: VMware,  Azure;

- System musi umożliwiać wymuszenie polityki na podstawie nazwy hosta, adresu IP, numeru portu oraz protokołu, procesu/aplikacji w systemach operacyjnych Windows i Linux, użytkownika lub grupy.

- System musi umożliwiać następujące mechanizmy definiowania polityk: ręczna konfiguracja  reguł,  definiowanie reguł na podstawie wizualnej reprezentacji przepływów ruchu, poprzez REST API.

- System musi umożliwiać modelowanie polityk na podstawie historycznych danych przepływów w celu oceny wpływu polityk na działanie chronionego systemu.

- System musi posiadać możliwość uruchomienia polityk w trybie monitorowania, aby ocenić wpływ polityki bez blokowania przepływów ruchu.

- System musi mieć możliwość wyłączenia poszczególnych reguł w celu rozwiązywania problemów.

- System musi zapewniać funkcję przywracania polityk do poprzednich wersji.

- System musi zapewniać integrację z rozwiązaniami typu SIEM w celu raportowania zdarzeń.

- Producent systemu musi udostępniać kompletną dokumentację interfejsu REST API.

- System musi umożliwiać integrację z AD w celu stosowania polityk na podstawie informacji o security grupach czerpanych z AD.

- System musi umożliwiać integrację z minimum dwoma operatorami chmury publicznej w celu wymiany informacji o przepływach w komunikacji (w tym Azure).

- Dostarczony system musi umożliwiać instalację minimum 150 agentów.

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje umożliwiające monitorowanie ruchu na pięciu portach SPAN

Wszystkie elementy systemu powinny być objęte rozszerzonym wsparciem technicznym producenta przez okres gwarancji.

- Do zarządzania Systemem należy  dostarczyć 2 szt. stacji roboczych, każda o parametrach nie gorszych niż :

- Obudowa tower lub desktop

- Stacja robocza ma być wyposażona w procesor minimum 8-rdzeniowy osiągający wynik wydajności PassMark - CPU Mark ( wg strony cpubenchmark.net) nie mniejszy niż 35000 punktów

- 32 GB Pamięci RAM

- 2 dyski NVMe  o pojemności  co najmniej 2 TB każdy, pracujących w raid 1;

- napęd BlueRay z możliwością zapisu i odczytu.

- czytnik kart pamięci SD, minimum 4 porty USB w tym minimum 2 USB 3.0

- karta dźwiękowa

- Karta sieciowa 1 GbEth

- Karta sieciowa 10 GbEth ( SFP+)

- 2 monitory o przekątnej minimum 40 cali i rozdzielczości równej lub większej niż 2560x1600.

- Mysz z ładowaniem przez usb c  i klawiaturę podświetlaną bezprzewodową ładowaną przez usb c, głośniki, kamerę HD z mikrofonem do videokonferencji.

- Zasilacz 600 W lub większy o sprawności nie mniejszej niż 80 % pozwalający na prace wszystkich zainstalowanych podzespołów.

- Komputer należy wyposażyć w kartę graficzną osiągającą wynik wydajności PassMark - G3D Mark ( wg strony videocardbenchmark.net) nie mniejszy niż 25000 punktów.

- System operacyjny umożliwiający dołączenie do ActiveDirectory, posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane;

  - System aktywnej ochrony przed cyber zagrożeniami o parametrach nie gorszych niż :

- System musi umożliwić wykrywanie, ochronę i reagowanie na zaawansowane zagrożenia dla urządzeń końcowych musi zapewniać kompleksową ochronę przed malware, zaawansowanymi atakami wykorzystującymi techniki opisane w modelu MITRE™ ATT&CK, ataki typu „fileless” – bez użycia plików, ataki z wykorzystaniem oprogramowania dostępnego w ramach systemu operacyjnego lub w znanych aplikacjach tzw. „LOLBAS”.  System musi potrafić zarówno wykrywać zagrożenia na poszczególnych etapach infekcji jak i mieć możliwość granularnego reagowania na wykryte incydenty zależnie od poziomu u klasyfikacji danego zagrożenia.

- System musi wspierać ochronę następujących systemów operacyjnych:

- Systemy Microsoft Windows przeznaczone na stacje końcowe: Windows 7 i nowsze.

- Systemy Microsoft Windows przeznaczone na serwery: Windows Server 2008 i nowsze.

- Systemy Apple MacOS

- Systemy Linux. Min. (Redhat Linux, Ubuntu)

- System musi umożliwiać instalację minimum 1000 agentów, w tym minimum 200 na systemach serwerowych a minimum 800 na stacjach końcowych.

- System musi posiadać instalator dla agenta, za pomocą którego można zainstalować agenta na hosty za pomocą polityk GPO lub programów trzecich np. DesktopCentral lub możliwość wdrożenia przez konsole zarządzającą rozwiązania bez udziału użytkownika hosta końcowego.

- System musi posiadać możliwość aktualizacji/zmiany wersji agenta z poziomu konsoli zarządzania

- System musi dostarczać możliwość kreowania instalatorów zawierających parametry umożliwiające podłączenie się danego agenta do określonej grupy hostów oraz danej instancji systemu zarządzającego

- Podłączanie się do systemu zarządzającego musi wymagać podania hasła w postaci parametru,  bez podania poprawnego hasła nie może być możliwości podłączenia się do systemu zarządzania

- System musi posiadać jak najmniejszy wpływ na zasoby urządzenia końcowego:

- Poziom zużycia pamięci RAM dla procesów agenta musi wynosić średnio poniżej 300MB

- Poziom średni zużycia procesora (CPU) dla procesów agenta musi wynosić średnio do 5%

- Zainstalowane oprogramowanie nie może zajmować więcej niż 500MB przestrzeni na dysku urządzenia końcowego

- System musi posiadać następujące funkcjonalności umożliwiające wykrywanie zagrożeń:

- System musi umożliwiać agentowi wykrywanie i reagowanie na zagrożenia w przypadku odłączenia od sieci (offline)

- System musi umożliwiać wykrywanie podejrzanych aktywności dla działających, uruchamianych i zatrzymywanych procesów oraz w ramach interakcji pomiędzy procesami.

- System musi umożliwiać analizę i odzwierciedlanie informacji o parametrach z jakimi został wykonany dany proces (np. parametry z linii poleceń)

- System musi umożliwiać wykrywanie złośliwych zmian w rejestrach co najmniej w kontekście śledzonego wykonania danego procesu

- System musi umożliwiać wykrywanie żądań DNS wysyłanych z chronionej stacji

- System musi umożliwiać wykrywanie podejrzanej aktywności związanej z używaniem dynamicznie ładowanych bibliotek DLL

- System musi potrafić identyfikować podejrzane zachowanie użytkownika jak i samej stacji końcowej

- System musi posiadać zintegrowane informacje na temat zagrożeń bezpieczeństwa (tzw. Threat Intelligence) pozwalające na dokładniejszą analizę zagrożenia

- System musi stosować matrycę MITRE™ ATT&CK dla wykrywanych naruszeń polityki bezpieczeństwa

- Musi istnieć możliwość wykorzystanie baz znaczników IoC (Indication of Compromise) dla min. adresów IP, domen, nazw plików, hashy plików.

- System musi wykrywać znane zagrożenia

- W ramach prewencji przed zagrożeniami oraz rozwinięciem się ataku system musi posiadań następujące funkcjonalności:

- System musi umożliwiać blokowanie wykonania się złośliwych plików wykonywalnych i bibliotek DLL

- System musi umożliwiać zablokowanie połączeń sieciowych zewnętrznych jak i wewnętrznych wykonywanych przez złośliwe oprogramowanie

- System musi umożliwiać blokowanie manipulacji plikami przez złośliwe oprogramowanie: tworzenie, edycję, usuwanie)

- System musi umożliwiać blokowanie wykonywania się złośliwych plików wykonywalnych i bibliotek DLL

- System musi umożliwiać zastosowywanie list blokujących jak i zezwalających dla danych:

  - Hashy (funkcji skrótu) plików w formatach MD5, SHA1, SHA256

  - Nazw plików

  - Ścieżek plików

  - Aplikacji z uwzględnieniem nazwy, wersji i producenta

- System musi umożliwiać zarządzanie potencjalnymi fałszywymi alarmami w zakresie:

- System musi umożliwiać ręczne zarządzanie fałszywymi alarmami poprzez możliwość oznaczania źle sklasyfikowanej aktywności, celem poprawnego wykrywania w przyszłości

- System musi posiadać mechanizm automatycznej reklasyfikacji fałszywych alarmów (False Positives) i przeciwdziałać błędnemu ich wykrywaniu w przyszłości

- System musi umożliwiać dostęp do globalnego systemu automatycznej reklasyfikacji fałszywych alarmów udostępnionego przez producenta.

- System musi umożliwiać przeprowadzanie czynności śledczych oraz pozwalać na wyszukiwanie informacji o atakach na zebranych danych z urządzeń końcowych, w szczególności:

- System musi umożliwiać wyszukiwanie oznak ataków w zebranych informacjach bazując min, na plikach, nazwach komputerów, adresach IP.

- Historyczna analiza zagrożeń musi umożliwiać zbieranie szczegółowych informacji z analizowanych systemów w poniższym zakresie:

a.	Procesów aplikacji i systemowych

b.	Operacji na plikach

c.	Operacji sieciowych

d.	Rejestrów systemowych

e.	Zdarzeń systemowych (Event Log)

- System musi umożliwiać dopasowanie profili zbierania danych do poszczególnych grup urządzeń z dokładnością do określenia w nich możliwości kolekcjonowania zdarzeń należących do poniższych kategorii:

    - Procesy aplikacji i systemowe

    - Operacje na plikach

    - Operacje sieciowe

    - Rejestry systemowe

    - Zdarzenia systemowe (Event Log)

- System musi umożliwiać szczegółowe wyszukiwania z użyciem złożonych zapytań, korzystających z możliwych pól oraz operatorów logicznych, które pozwalają na wielokrotne  zagnieżdżenia.

- System musi umożliwiać tworzenie filtrów/zapytań i zapisywania ich do wielokrotnego użycia

- System musi umożliwiać wyszukiwanie bazy historii zebranych metadanych oraz tworzenie filtrów.

- Dane historyczne metadanych zebranych z urządzeń muszą być dostępne do analizy okresu z minimum 6 ostatnich miesięcy

- System musi umożliwiać pobieranie zrzutów pamięci z urządzeń końcowych

- System musi posiadać interfejs API pozwalający na śledzenie wykrytych incydentów oraz prowadzonych analiz zagrożeń z uwzględnieniem takich parametrów jak:

- Adres IP

- Nazwa hosta

- Użytkownik

- Data

- Ilość wystąpień danego zdarzenia

- Klasyfikacja aktywności

- System musi umożliwiać granularne reagowanie na wykryte incydenty bezpieczeństwa.

- Incydenty bezpieczeństwa muszą być klasyfikowane na podstawie stopnia zagrożenia ( np. złośliwe, podejrzane, inne, itp.)

- W ramach każdej klasy zagrożeń musi istnieć możliwość zastosowania lub nie poniższej reakcji lub działania ograniczającego wpływ incydentu na bezpieczeństwo:

- Możliwość zabicia/zatrzymania procesu

- Możliwość usunięcia pliku

- Możliwość przywrócenia konfiguracji/stanu przed wykonaniem się danego zagrożenia

- Automatyczne wprowadzenie hosta w stan izolacji sieciowej – zgodnie z konfigurowalna polityką dostępu do sieci

- W ramach reakcji na incydenty musi istnieć możliwość powiadamiania innych systemów za pomocą:

- Wysłania wiadomości pocztowej e-mail ze szczegółami zdarzenia

- Wysłania informacji za pomocą protokołu SYSLOG

- Możliwości wysłania informacji do zewnętrznego systemu zawierającego w załączeniu dane w postaci XML lub JSON umożliwiające automatyczne założenie ticketu.

- Wszystkie powyższe akcje muszą być konfigurowalne per każda klasa zagrożenia.

- Musi być możliwość zastosowania wszystkich akcji jednocześnie w ramach danej klasy zagrożenia (np. izolacja, wysłanie powiadomienia SYSLOG, usunięcie plików)

- System musi umożliwiać wykrywanie zaawansowanych scenariuszy ataków, w szczególności:

- System musi działać w oparciu o mechanizmy analizy zachowań procesów i wywołań funkcji systemowych, wsparte sztuczną inteligencją, w szczególności działającymi mechanizmami opartymi o modele matematyczne algorytmów uczenia maszynowego (Machine Learning)

- Uczenie maszynowe musi być wykorzystywane zarówno w analizie zachowań procesów jak i w analizie samych plików

- System musi wykrywać i dopasowywać zachowania związane z nieautoryzowanym podniesieniem uprawnień podczas ich wykonywania oraz w związku ze zmianą elementów systemu operacyjnego

- System musi wykrywać i umożliwiać reakcję w locie na znane zagrożenia bazując na ich zachowaniu oraz reputacji, w szczególności:

- Możliwość blokowania i reagowania w ramach sekwencji wykonania danego zagrożenia bazując na heurystyce zachowań (np. podczas próby szyfrowania plików przez zagrożenie typu ransomware)

- Możliwość korzystania z baz reputacji plików.

- Możliwość wykrywania zagrożeń typu RAT (Remote Acces Trojan) na podstawie zachowań

- Wykrywanie zagrożeń musi umożliwiać konfiguracyjnie zarówno blokowanie uruchomienia danego pliku, jak i możliwość blokowania złośliwych akcji po uruchomieniu się danego zagrożenia

- System musi umożliwiać blokowanie złośliwych urządzeń USB należących do innych niż dozwolone przez politykę klas

- System musi umożliwiać logowanie dostępu urządzeń USB mających interakcję z systemem operacyjnym

- System musi umożliwiać wykrywanie i blokowanie podejrzanej aktywności w  interpreterach języków  skryptowych takich jak min: Powershell, CScript, Python, Makra pakiety Microsoft Office

- Architektura rozwiązania musi umożliwiać:

- Centralne zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej poprzez WebUI

- Dostęp do interfejsu API

- System zarządzania musi umożliwiać integrację z usługa katalogową Active Directory oraz rozwiązaniami Two Factor Authentication i rozwiązaniami typu SSO (Single sign On)

- System zarządzania musi umożliwiać granuralną kontrole opartą o predefiniowane role

- Agent systemu musi być zabezpieczony przed próbami deinstalacji z poziomu użytkownika oraz innych złośliwych procesów

- Możliwość wyniesienia elementów do chmury lub instalację w środowisku zamkniętym

- System musi udostępniać API, za pomocą którego można wykonywać operacje zarządzania, konfiguracji polityki oraz wprowadzania końcówek w stan izolacji (Wymagane jest dostarczenie dokumentacji do API)

- System musi umożliwiać wykrywanie, katalogowanie w czasie rzeczywistym wersji aplikacji komunikujących się za pomocą sieci oraz zarządzanie podatnościami i reagowanie na wykryte podatności w tym ograniczenia ryzyka dla konkretnej podatnej wersji aplikacji poprzez automatyczne ograniczenie możliwości komunikacji, na podstawie reguł bazujących na aktualizowanych informacjach CVE

- System mus mieć mozliwość sprawdzenia podejrzanego pliku w systemie typu sandbox, który należy dostarczyć wraz z systemem.

Wymagana funkcjonalnośc dla dostarczonego systemu Sandbox :

- dla instancji Windows: sprawdzanie procesów i rejestru, połączenia z Botnet C&C oraz złośliwymi URL, dostęp do pakietów przeprocesowanych przez VM, logów działania badanego oprogramowania oraz zrzutów ekranu w badanej VM.

- Procesowanie plików o rozmiarze co najmniej 8 MB.

- Sanboxing dla plików zarchiwizowanych (.tar, .gz, .tar.gz, .tgz, .zip, .bz2, .tar.bz2, .bz, .tar.Z, .cab, .rar, .arj), wykonywalnych (.exe, .dll), PDF, Windows Office Document, Javascript, AdobeFlash oraz JavaArchive (JAR).

- Plików multimedialnych: .avi, .mpeg, .mp3, .mp4.

- Skanowane protokoły sieciowe: HTTP, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, FTP, IM oraz ich wersje zaszyfrowane SSL.

- Skanowanie stron www z linkami URL.

- Czarne i białe listy dla sum kontrolnych plików.

- Szczegółowe raportowanie charakterystyki badanego pliku oraz zachowania: modyfikacji plików w systemie, zachowania uruchomionych procesów, zmian w rejestrze, zachowania sieci, snapshotu VM.

- Dostęp do analizowanych plików w celu dodatkowego badania: przykładowe pliki, logi z analizy (tracer), zapis pakietów pcap.

- System sandbox musi mieć zainstalowane 4 instancje wirtualne systemu MS Windows z pakietem biurowym  w celu wykonania analizy Sandbox w wymiarze co najmniej 80 plików na godzinę.

- Lokalny graficzny interfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS.

- Dostęp do CLI przez SSH.

- Wraz z systemem należy dostarczyć wszelkie dostępne u producenta usługi aktualizacji  mechanizmów bezpieczeństwa wymagane do poprawnej pracy systemu przez okres udzielonej gwarancji.

- Do zarządzania Systemem należy  dostarczyć 2 szt. stacji roboczych, każda o parametrach nie gorszych niż :

- Obudowa tower lub desktop

- Stacja robocza ma być wyposażona w procesor minimum 8-rdzeniowy osiągający wynik wydajności PassMark - CPU Mark ( wg strony cpubenchmark.net) nie mniejszy niż 35000 punktów

- 32 GB Pamięci RAM

- 2 dyski NVMe  o pojemności  co najmniej 2 TB każdy, pracujących w raid 1;

- napęd BlueRay z możliwością zapisu i odczytu.

- czytnik kart pamięci SD, minimum 4 porty USB w tym minimum 2 USB 3.0

- karta dźwiękowa

- Karta sieciowa 1 GbEth

- Karta sieciowa 10 GbEth ( SFP+)

- 2 monitory o przekątnej minimum 40 cali i rozdzielczości równej lub większej niż 2560x1600.

- Mysz z ładowaniem przez usb c  i klawiaturę podświetlaną bezprzewodową ładowaną przez usb c, głośniki, kamerę HD z mikrofonem do videokonferencji.

- Zasilacz 600 W lub większy o sprawności nie mniejszej niż 80 % pozwalający na prace wszystkich zainstalowanych podzespołów.

- Komputer należy wyposażyć w kartę graficzną osiągającą wynik wydajności PassMark - G3D Mark ( wg strony videocardbenchmark.net) nie mniejszy niż 25000 punktów.

- System operacyjny umożliwiający dołączenie do ActiveDirectory, posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane;

  - System detekcji anomalii sieciowych na podstawie analizy przepływów z głównych urządzeń sieciowych o parametrach nie gorszych niż:

- możliwość kolekcjonowania do 75000 przepływów na sekundę do pojemności 2 TB z różnych urządzeń sieciowych minimum 100, ruterów, przełączników i sąd.

- obsługa NetFlow/IPFIX

- system musi pracować jako maszyna virtualna w środowisku zamawiającego (VMWare)

-system musi posiadać graficzny interfejs zarzadzania dostępny z przeglądarki internetowej umożliwiający monitoring wydajności sieci oraz prowadzenie tzw. troubleshootingu problemów z wydajnością sieci.

-system musi posiadać daschbord z predefiniowanymi  widżetami z możliwością dostosowywania do potrzeb użytkownika z widokiem struktury ruchu sieciowego, metrykami wydajności sieci i topologią infrastuktury.

- system musi posiadać funkcjonalności szczegółowej analizy ruchu z sortowaniem i filtrowaniem protokołów sieciowych, czasu oraz adresów źródłowych i docelowych

-  system musi umożliwiać integracje z innymi narzędziami do analizy sieci minimum za pomocą syslog, SNMP, REST API czy też tworzenie skryptów

- system musi umożliwiać automatyczną detekcje anomalii sieciowych w oparciu o mechanizmy nauczania maszynowego, heurystyki, wzorców zachowania, aktualnych informacji na temat zagrożeń sieciowych. - system musi umożliwiać określanie poziomów niebezpieczeństwa wykrytych incydentów w zależności od zdefiniowanych założeń oraz umożliwiać raportowanie i wizualizacje wykrytych incydentów wraz ze szczegółami ewentualnie rozpoznanych metod ataków wg metodologii MITRE ATT&CK

- Wraz z systemem należy dostarczyć wszelkie dostępne u producenta usługi aktualizacji  mechanizmów bezpieczeństwa wymagane do poprawnej pracy systemu przez okres udzielonej gwarancji.

- Wraz z systemem należy dostarczyć 2 szt, ruterów brzegowych które należy podłączyć pod system detekcji anomiali sieciowych i skonfigurowac w klaster niezawodnościowy wysokiej dostepności pracujący w trybie Actvie-Active w dwóch fizycznych lokalizacjach, każdy z ruterów pracujących w klastrze musi posiadać parametry nie gorsze niż:

- Porty 4x 10GE SFP+ z wkładkami MM; Porty 2 x 40GE QSFP+ z wkładkami 1xSM do 10 Km i 1xMM; redundantne zasilanie i wentylatory; obsługa BGP (minimum 4 M tras);

Wymagane jest dostarczenie dedykowanego rozwiązania w postaci sprzętowego routera (gdzie urządzenie było projektowane do realizacji wysokowydajnego routingu) zaś system operacyjny, który będzie zainstalowany na urządzeniu ma pochodzić od producenta urządzenia, umożliwiać konfigurację za pomocą CLI i być dedykowanym oprogramowaniem do obsługi routerów (a nie uniwersalnym systemem operacyjnym).

- Do zarządzania Systemem należy  dostarczyć 2 szt. stacji roboczych o parametrach nie gorszych niż :

- komputer typu notebook z ekranem od 15 do 16 cali; waga do 2.5 kg; ekran rozdzielczość min 3000 x 2000; pamięć RAM - 32 GB; procesor minimum 6 rdzeniowy osiągający wynik wydajności PassMark - CPU Mark ( wg strony cpubenchmark.net) nie mniejszy niż 15000 punktów;  dysk ssd NVMe 1 TB;  dedykowana karta grafiki min 8 GB RAM; minimum : 1 port usb-C, 1 port hdmi;  kamera hd; klawiatura podświetlana; mysz bluetooth z możliwością ładowania akumulatora poprzez USB typ C; karta wifi 6; bluetooth 5; stacja dokująca umożliwiająca podłączenie 2 monitorów zewnętrznych; 2 x monitor UHD od 32 do 34 cali ; dedykowana torba lub plecak;

- System operacyjny umożliwiający dołączenie do ActiveDirectory, posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane;

- mobilny punkt dostępu do intenetu o parametrach nie gorszych niż : ekran dotykowy pojemnościowy o przekątnej minimum 6.8 cali, częstotliwość odświeżania min 120 Hz (gęstości pixeli  nie mniejszej niż 500 ppi - pixel per inch); pamięć RAM minimum 12GB; Pamięć wewnętrzna minimum 512 GB  ; Wbudowana kamera główna 3 x minimum 12 Mpix ( w tym szerokokątny i zoom 3x); Wbudowana Kamera Przednia min 10 Mpix  ; Wbudowane moduł 5G, WI-FI 6; Bluetooth 5.1, NFC, GPS ; Wbudowana bateria o pojemności minimum 4500 mAh, ładowanie indukcyjne, Wodoodporność, Pyłoszczelność i wodoszczelność , Etui ochronne.

Dostosowanie istniejących elementów

  - System do backupu

- Należy dostarczyć upgrade posiadanej licencji przez zamawiającego : Veeam Backup & Replication Enterprise ; ilość socketów: 24 : Basic Support — ID: #02065507 do Veeam Availability Suite Enterprise Plus. Public Sector 24 sockets z licencja Veeam Availability Suite Universal Subscription License i wsparciem technicznym producenta do końca okresu udzielonej gwarancji.

- W ramach zamówienia należy dostarczyć licencje na kolejnych 50 maszyn wirtualnych do posiadanego przez zamawiającego oprogramowania Zerto Virtual Replication Enterprise Cloud Edition oraz przedłużyć okres aktualnych usług serwisowych producenta oprogramowania  obejmujących:

- dostęp do pomocy technicznej producenta

- aktualizację oprogramowania

Do dnia zakończenia okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

  - Sprzęt do wirtualizacji

    - Rozbudowa macierzy

Należy rozbudować każdą z dwóch macierzy Dorado 5000 v3 wersja V300R002C10 ( SN:

2102351CMATUKC900001, 2102351CMATUKC900002) o kolejną półkę dyskową z 25 dyskami NVMe SSD o pojemności minimum 3.487 TB każdy oraz po 5 dodatkowych dysków NVMe SSD o pojemności minimum 3.487 TB każdy do posiadanych półek dyskowych..

Alternatywnie Zamawiający dopuszcza dostawę 2 sztuk macierzy każda o parametrach nie gorszych niż :

- Macierz musi posiadać minimum dwa redundantne kontrolery pracujące w trybie active-active. 
W przypadku awarii jednego kontrolera drugi kontroler musi przejąć zadania pierwszego. Kontrolery powinny pracować pod kontrolą dedykowanego systemu operacyjnego producenta macierzy.

- Każdy z kontrolerów macierzy musi być wyposażony w minimum 256 GB pamięci cache. Macierz musi zapewniać mechanizmy zabezpieczenia utraty danych przechowywanych w pamięci cache w przypadku awarii zasilania.

- Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej minimum 200 TB pojemności RAW w oparciu o dyski SSD NVMe co najmniej klasy MLC, każdy z nich o pojemności nie mniejszej niż 3 TB a nie większej niż 8 TB.

- System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczenia danych, aby możliwy był do nich dostęp w sytuacji awarii pojedynczego dysku w grupie RAID, jak również w sytuacji jednoczesnej awarii dwóch dysków w grupie RAID..

- Oferowana macierz musi posiadać minimum 4 porty (po 2 na kontroler) FC 16 Gb/s z przewodami LC/LC o długości 5m do podłączenia do sieci FC SAN oraz co najmniej 4 porty (po 2 na kontroler) 40 Gigabit Ethernet z kablami DAC 40 GE 3m do dostępu do danych iSCSI Macierz musi umożliwiać zapis i odczyt danych w trybie blokowym za pośrednictwem protokołów FC i iSCSI.

- Macierz musi zapewniać funkcjonalność wielościeżkowego i równoległego dostępu do wolumenów logicznych LUN poprzez FC z możliwością przełączania ścieżki w razie awarii jednej z nich z zapewnieniem ciągłości dostępu do danych.

- Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie logicznym.

- Macierz musi umożliwiać wirtualne zdefiniowanie i zaalokowanie zasobów dyskowych o wielkości przekraczającej fizyczną pojemność macierzy oraz posiadać mechanizmy zwrotu usuniętej przestrzeni dyskowej do puli wolnych zasobów(ang. SpaceReclamation).

- Macierz musi być wyposażona w jednolity system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. Dla każdego wolumenu musi istnieć możliwość wykonania co najmniej 200 kopii migawkowych, które wykonywane będą automatycznie zgodnie z założonym planem lub ręcznie przez administratora w dowolnym momencie. Wykonane i przechowywane na macierzy kopie migawkowe danych nie mogą powodować spadku wydajności macierzy powyżej 10%. Macierz musi posiadać możliwość odtwarzania/montowania wolumenów logicznych z kopii migawkowych bez potrzeby kopiowania danych.

- Macierz musi być kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Veeam Backup and Replication Enterprise plus w zakresie kopii migawkowych i umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie indywidualnych maszyn wirtualnych, plikow oraz elementów aplikacji z kopii migawkowych wolumenów VMware.

- Macierz musi umożliwiać deduplikację i kompresję danych w trybie in-line.

- Macierz musi posiadać możliwość szyfrowania danych.

- Macierz musi posiadać możliwość uruchomienia replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność ta nie może wpływać na obciążenie serwerów podłączonych do macierzy.

- Macierz musi posiadać możliwość pracy w trybie active-active z inną macierzą tej samej rodziny umożliwiając jednoczesne przetwarzanie usług, a w przypadku awarii jednej z macierzy druga macierz musi automatycznie przejąć świadczenie usług bez utraty danych i przerw.

- Zarządzanie macierzą dyskową musi odbywać się poprzez SNMP, telnet lub SSH, System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SMTP. Macierz musi być wyposażona w interfejs, który umożliwi zdalny dostęp do konsoli systemowej za pomocą sieci LAN.

- Wraz z macierzą należy dostarczyć system z interfejsem graficznym umożliwiający zaawansowane zarządzanie, konfigurowanie  monitorowanie (wraz z raportami z minimum z ostatnich 6 miesięcy) dostarczonej macierzy z licencją na całą dostarczoną przestrzeń dyskową.

- Redundancja kontrolerów, ścieżek do dysków, zasilaczy, wentylatorów. Macierz zapewniać musi możliwość dodania podczas pracy lub wymiany podczas pracy (hot-plug) elementów takich jak: dyski, kontrolery, zasilacze.

- Macierz musi posiadać zainstalowane redundantne zasilacze tak aby pracowała pomimo wystąpienia awarii 1 z zasilaczy

- Macierz w obudowie dedykowanej do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie.

- Macierz wspierać powinna minimum systemy Windows Server 2012r2 lub nowsze, Linux, Vmware.

    - Rozbudowa klastra wirtualnego

Należy rozbudować istniejący klaster wirtualny pracujący w oparciu o oprogramowanie VMware.

W ramach rozbudowy klastra należy przewidzieć :

Dostawę 2 serwerów, każdy  o parametrach nie gorszych niż :

- minimum 4 procesory, ilość rdzeni minimum 20 na każdy z procesorów

- ilość pamięci RAM 2 TB

- 2 x karta 10 GBEth (z pachcordami 3 m DAC )

- 2 x karta 40 GBEth (z pachcordami 3 m DAC )

- 2 x karta FC 16 G (z modułami GBIC FC 16G oraz pachcoradmi światłowodowymi  3 m)

- 2 redundantne zasilacze

- 2 dyski ssd każdy o pojemności minimum 1 TB pracujące w trybie raid 1

- kompatybilność z VMware, windows 2k19 lub nowszym, Linux

- system do zarządzania i konfigurowania serwera przez sieć z dostępem za pomocą przeglądarki (HTML5) do konsoli serwera od momentu włączenia, włącznie z etapem uruchomienia systemu operacyjnego na serwerze.

Dostarczone serwery należy podłączyć do istniejącego klastra wirtualnego, natomiast jeden z serwerów DL980G7 wypiąć z klastra i uruchomić na nim system operacyjny linux.

Wraz z serwerami należy dostarczyć  Oprogramowanie serwerowego systemu operacyjnego o parametrach nie gorszych niż :

Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji z możliwością instalowania nielimitowanej ilości systemów operacyjnych, w wirtualnym  środowisku VMware Zamawiającego na dostarczonych w ramach zamówienia 2 serwerów fizycznych każdy po 4 procesory, z których każdy procesor posiada po 20 rdzeni.

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy. :

- Możliwość wykorzystania 80 logicznych procesorów oraz co najmniej 2 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

- Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

  - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania  7000 maszyn wirtualnych.

- Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

- Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

- Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

  - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

  - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

  - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

  - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Wbudowane szyfrowanie dysków.

- Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

- Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

- Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

- Mechanizmy logowania w oparciu o:

  - Login i hasło,

  - Karty z certyfikatami (smartcard),

  - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych..

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

- Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

- Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

- Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

- Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

- Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

- Dystrybucję certyfikatów poprzez http

- Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

- Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

- Szyfrowanie plików i folderów.

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

- Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

- Serwis udostępniania stron WWW.

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

- Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

- Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

- Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

- Obsługi 4-KB sektorów dysków

- Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

- Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

- Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

- Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

- Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

- Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

- Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

- Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

- Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

W ramach rozbudowy klastra należy wykonać  aktualizacje środowiska wirtualnego do najnowszej wersji systemu oraz przedłużyć okres aktualnych usług serwisowych producenta oprogramowania do wirtualizacji obejmujących

- dostęp do pomocy technicznej producenta

- aktualizację oprogramowania

Do dnia zakończenia okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

Dla poniższych elementów posiadanych przez zamawiającego:

vCenter Server 6 Standard – 2 licencje

vSphere 6 Enterprise Plus – licencja na 24 procesory

Nr referencyjny : VMware 416973264

Identyfikator Klienta : 96129677 – Gmina Miasto Rzeszów