OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)

- Dach Główny (DG)  pokrycie blacha trapezowa – pow. całkowita dachu głównego 370m2 powierzchnia mierzona jako płaszczyzna (część zachodnia pow. 106 m2, część wschodnia - pow. 264 m2)

- Dach główny (DG) – część wschodnia i zachodnia w ramach zadania wykonać

- powierzchnia dachu

- oczyścić dach mechanicznie (szczotką) w miejscach występowania korozji i luźniej farby – około 15% powierzchni dachu (około 55m2),

- umyć cały dach za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu (około 370m2),

- odtłuścić całą powierzchnię dachu (370m2),

- miejsca w których występował korozja i luźna farba pomalować podkładową farbą reaktywną – około 15% powierzchni dachu (około 55m2),

- cały dach pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (2 x 370m2),

- obróbka blacharska – wiatrownica ( wymiar 20cm x 20cm) 2 x 15,6m = 31,2mb (pow. około 12,5m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 12,5m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (12,5m2),

- komin wentylacji grawitacyjnej nr 1 (KW1) – 1 sztuka

- obróbka blacharska pionowa u podstawy komina (0,48m x 0,63m, h-0,18m) (pow. około 0,4 m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 0,4m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,4m2),

- obróbka blacharska – czapka kominowa (0,73m x 0,58m,) (pow. około 0,5 m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 0,5m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,5m2),

- kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki 23cm x 16,5cm)

- Wykonawca dostarczy i zamontuje 4 sztuki kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki około 23cm x 16,5cm)

- komin wentylacji grawitacyjnej nr 2 (KW2) – 1 sztuka

- obróbka blacharska pionowa u podstawy komina (0,75m x 0,50m, h-0,18m) (pow. około 0,45 m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 0,45m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,45m2),

- obróbka blacharska – czapka kominowa  (0,8m x 0,6m) (pow. około 0,6 m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 0,6m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,6m2),

- kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki 23cm x 16,5cm)

- Wykonawca dostarczy i zamontuje 4 sztuki kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki około 23cm x 16,5cm)

- kominek wentylacyjny na czapce kominowej (Ø 0,18m, 0,5m) (pow. około 0,3 m2)

- umyć kominek za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię kominka (około 0,3m2),

- kominek pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,3m2),

- komin wentylacji grawitacyjnej nr 3 (KW3) – 1 sztuka

- obróbka blacharska pionowa u podstawy komina (0,50m x 0,65m, h-0,18m) (pow. około 0,45 m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 0,45m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,45m2),

- obróbka blacharska – czapka kominowa  (0,6m x 0,75m) (pow. około 0,5 m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 0,5m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,5m2),

- kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki 23cm x 16,5cm)

- Wykonawca dostarczy i zamontuje 4 sztuki kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki około 23cm x 16,5cm),

- śniegołapy – sztuk 24 od strony wschodniej (nad wejściem do budynku) (długość pojedynczego śniegołapu około 40cm, wysokość około 12cm) (powierzchnia wszystkich około 5 m2)

- zdemontować śniegołapy – 24 sztuki

- umyć śniegolapy za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię śniegolapów (około 5 m2),

- śniegołapy obustronnie pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (5 m2),

- pomalowane śniegołapy z powrotem zamontować na wcześniej pomalowany dach,

- rynny poziome front (zachód) o długości około 22,95m (pow. około 7,6 m2) stalowe ocynkowane                    (strona wschodnia) (przekrój rynny l -15,3 cm, h-10cm) rynna rozmiar 153mm

- zdemontować orynnowanie poziome z frontu 22,95m,

- umyć rynny za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię rynien (około 7,6 x 2 strony = 15,2 m2),

- rynny obustronnie pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (15,2 x 2 = 30,4 m2),

- pomalowane rynny z powrotem zamontować na wcześniej pomalowany dach,

- stalowe uchwyty pod rynnowe - front (zachód) – sztuk 26 – pod rynny rozmiaru 153

- umyć haki pod rynnowe za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię haków pod rynnowych,

- haki pod rynnowe pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- pas pod rynnowy front (zachód)  (22, 95m x 0,14m) (pow. około 3,3m2)

- umyć pas pod rynnowy za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię pasa pod rynnowego,

- pas pod rynnowy pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- rury spustowe pionowe stalowe ocynkowane – front (zachód), średnica rury 13cm (obwód rury około 42cm) długość pojedynczej rury spustowej około 4,6m, sztuk rur spustowych - 2

- zdemontować pionowe rury spustowe,

- umyć rury za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię rur spustowych,

- rury pionowe spustowe pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- wyczyścić i dwukrotnie pomalować ścienne uchwyty do rur pionowych spustowych,

- pomalowane pionowe rury spustowe z powrotem zamontować,

- rynny poziome tył (wschód)  budynku o długości około 25,1m (pow. około 8,3 m2) stalowe ocynkowane (strona wschodnia) (przekrój rynny l -15,3 cm, h-10cm) rynna rozmiar 153mm

- zdemontować orynnowanie poziome z frontu 25,1m,

- umyć rynny za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię rynien (około 8,3 x 2 strony = 16,6 m2),

- rynny obustronnie pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (16,6 x 2 = 33,2 m2),

- pomalowane rynny z powrotem zamontować na wcześniej pomalowany dach,

- stalowe uchwyty pod rynnowe – tył (wschód) – sztuk 30 – pod rynny rozmiaru 153

- umyć haki pod rynnowe za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię haków pod rynnowych,

- haki pod rynnowe pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- pas pod rynnowy tył (wschód) (25,1m x 0,14m) (pow. około 3,5m2)

- umyć pas pod rynnowy za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię pasa pod rynnowego,

- pas pod rynnowy pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- rury spustowe pionowe stalowe ocynkowane – tył (wschód), średnica rury 13cm (obwód rury około 42cm) długość pojedynczej rury spustowej około 4,6m, sztuk rur spustowych - 3

- zdemontować pionowe rury spustowe,

- umyć rury za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię rur spustowych,

- rury pionowe spustowe pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- wyczyścić i dwukrotnie pomalować ścienne uchwyty do rur pionowych spustowych,

- pomalowane pionowe rury spustowe z powrotem zamontować,

- kratki wentylacyjne na ścianach szczytowych

- ścian szczytowa północna

- Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 sztuki kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki około 23cm x 16,5cm)

- ściana szczytowa południowa

- Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 sztuki kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki około 23cm x 16,5cm)

- wentylator dachowy wyciągowy okrągły typu WD – sztuk 1, średnica około 0,7m, wysokość około 0,5m

- na czas prac trwale odłączyć urządzenie od zasilania przez osobę z uprawnieniami SEP co najmniej do 1kW, odłączenia dokonać w obecności administratora obiektu, zabezpieczyć urządzenie i pola w rozdzielni przed przypadkowym podłączeniem urządzenia,

- oczyścić ręcznie wentylator i jego podstawę w tym obróbkę z rdzy i luźnej farby i zanieczyszczeń,

- odtłuścić całą powierzchnię wentylatora, podstawy i obróbki,

- wentylator i podstawę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- po wykonaniu wszystkich czynności podłączyć wentylator przez osobę z uprawnieniami SEP co najmniej do 1kW, w obecności administratora obiektu. Sprawdzić poprawność działania urządzenia oraz wszelkie aspekty związane z jego bezpiecznym działaniem,

- Zadaszenie strona zachodnia Z1 pokrycie blacha trapezowa

Do wykonania prac wchodzą powierzchnie :

- zadaszenie jednospadowe wykonane z blachy trapezowej o pow. (5,75 x 2,85) około 16,4 m2,

- 2 ściany boczne zadaszenia wykonane z blachy trapezowej. Pojedyncza ścian ma pow. około 1,7m2 o pow., 2 ściany x 1,7m2 = 3,4m2

- 2 x osiatkowanie ścian bocznych – pow. każdego z dwóch osiatkowanych pól wynosi około 1,0 m2

- blacha wykończeniowa od spodu zadaszenia (2,3m x 5,75m) – 13,3m2,

- zadaszenie jednospadowe o pow. (5,75 x 2,85) około 16,4 m2 z blachy trapezowej,

- zadaszenie jednospadowe o pow. około 16,4 m2, oczyścić mechanicznie (szczotką) w miejscach występowania korozji i luźniej farby – około 20% powierzchni zadaszenia (około 3,4m2),

- umyć całe zadaszenie za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu (około 16,4 m2),

- odtłuścić całą powierzchnię zadaszenia (około 16,4 m2),

- miejsca w których występował korozja i luźna farba pomalować podkładową farbą reaktywną – około 20% powierzchni dachu (około 3,4m2),

- całe zadaszenie pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (2 x 16,4m2),

- 2 ściany boczne zadaszenia wykonane z blachy trapezowej o pow. sumarycznej 3,4m2, oraz blacha wykończeniowa od spodu zadaszenia o pow. sumarycznej 13,3m2,

- elementy o łącznej pow. ( 13,3m2 + 3,4m2)  około 16,7 m2, umyć za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić w/w elementy o łącznej pow. około 16,7 m2,

- w/w elementy  o łącznej pow. około 16,7 m2, pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- 2 x osiatkowanie ścian bocznych – pow. każdego z dwóch osiatkowanych pól wynosi około 1,0 m2                (suma osiatkowania około 2,0 m2)

- osiatkowanie z obu stron zadaszenia ma powierzchnię około 2,0 m2. Przed przystąpieniem do prac dokładnie zweryfikować jego stan techniczny oraz stan zamocowania. W razie uszkodzeń dokonać niezbędnych napraw oraz uzupełnień. Osiatkowanie chroni obiekt miedzy innymi przed ptactwem.

- Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć przestrzeń za osiatkowaniem z nieczystości i ptasich odchodów,

- osiatkowanie umyć za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić w/w elementy o łącznej pow. około 2,0 m2,

- w/w elementy o łącznej pow. około 2,0 m2, pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- Zadaszenie strona zachodnia Z2 pokrycie blacha trapezowa

Do wykonania prac wchodzą powierzchnie :

- zadaszenie jednospadowe wykonane z blachy trapezowej o pow. (5,65 x 3,0) około 17,0 m2,

- 2 ściany boczne zadaszenia wykonane z blachy trapezowej. Pojedyncza ścian ma pow. około 1,9 m2 o pow., 2 ściany x 1,9m2 = 3,8m2

- 2 x osiatkowanie ścian bocznych – pow. każdego z dwóch osiatkowanych pól wynosi około 1,0 m2

- blacha wykończeniowa od spodu zadaszenia (2,3m x 5,65m) – 13,0m2,

- zadaszenie jednospadowe o pow. (5,65 x 3,0) około 17,0 m2 z blachy trapezowej,

- zadaszenie jednospadowe o pow. około 17,0 m2, oczyścić mechanicznie (szczotką) w miejscach występowania korozji i luźniej farby – około 20% powierzchni zadaszenia (około 3,4m2),

- umyć całe zadaszenie za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu (około 17,0 m2),

- odtłuścić całą powierzchnię zadaszenia (około 17,0 m2),

- miejsca w których występował korozja i luźna farba pomalować podkładową farbą reaktywną – około 20% powierzchni dachu (około 3,4m2),

- całe zadaszenie pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową ( 2 x 17,0m2),

- 2 ściany boczne zadaszenia wykonane z blachy trapezowej o pow. sumarycznej 3,4m2, oraz blacha wykończeniowa od spodu zadaszenia o pow. sumarycznej 13,3m2,

- elementy o łącznej pow. ( 13,3m2 + 3,4m2)  około 16,7 m2, umyć za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić w/w elementy o łącznej pow. około 16,7 m2,

- w/w elementy  o łącznej pow. około 16,7 m2, pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- 2 x osiatkowanie ścian bocznych – pow. każdego z dwóch osiatkowanych pól wynosi około 1,0 m2                (suma osiatkowania około 2,0 m2)

- osiatkowanie z obu stron zadaszenia ma powierzchnię około 2,0 m2. Przed przystąpieniem do prac dokładnie zweryfikować jego stan techniczny oraz stan zamocowania. W razie uszkodzeń dokonać niezbędnych napraw oraz uzupełnień. Osiatkowanie chroni obiekt miedzy innymi przed ptactwem.

- Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć przestrzeń za osiatkowaniem z nieczystości i ptasich odchodów,

- osiatkowanie umyć za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić w/w elementy o łącznej pow. około 2,0 m2,

- w/w elementy o łącznej pow. około 2,0 m2, pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- Zadaszenie strona zachodnia Z3 pokrycie blacha trapezowa zadaszenie jednospadowe wykonane z blachy trapezowej o pow. (12,4 x 0,9) około 11,2 m2,

- zadaszenie jednospadowe o pow. (12,4 x 0,9) około 11,2 m2 z blachy trapezowej, oraz psa pod zadaszeniem (12,4m x 0,1m) około 1,3 m2,

- bezpośrednio nad zadaszeniem znajduje się szyld o wymiarze (10,0m x 0,5m) wraz z osiatkowaniem bocznych przestrzeni. Na czas prac należy zdemontować osiatkowanie i szyld,

- Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć przestrzeń za szyldem z nieczystości i ptasich odchodów,

- oczyścić podkonstrukcję wsporczą pod szyld i osiatkowanie,

- zadaszenie jednospadowe o pow. około 11,2 m2, oczyścić mechanicznie (szczotką) w miejscach występowania korozji i luźniej farby – około 30% powierzchni zadaszenia (około 3,4m2),

- umyć całą podkonstrukcje wsporczą za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- umyć całe zadaszenie za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię podkonstrukcji pod szyld i osiatkowanie,

- odtłuścić całą powierzchnię zadaszenia (około 11,2 m2) oraz pas pod zadaszeniem (około 1,3 m2),

- na zadaszeniu w miejsca w których występował korozja i luźna farba pomalować podkładową farbą reaktywną – około 30% powierzchni dachu (około 3,4m2),

- całą podkonstrukcję pod szyld pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową

- całe zadaszenie i pas pod zadaszeniem pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (11,2m2) oraz (1,3 m2),

- oczyścić i ponownie zamontować szyld,

- 2 x osiatkowanie boczne szyldu – pow. każdego z dwóch osiatkowanych pól wynosi około 1,0 m2                (suma osiatkowania około 2,0 m2)

- osiatkowanie z obu stron szyldu ma powierzchnię około 2,0 m2. Zweryfikować jego stan techniczny oraz stan zamocowania. W razie uszkodzeń dokonać niezbędnych napraw oraz uzupełnień. Osiatkowanie chroni obiekt między innymi przed ptactwem,

- jeśli osiatkowanie będzie się nadawać się do ponownego zamontowania należy je umyć za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu, następnie odtłuścić i 2 x pomalować farbą poliwinylową. Osiatkowanie o łącznej pow. około 2,0 m2,

- jeśli osiatkowanie po zdemontowaniu nie będzie nadawać się do ponownego montażu lub Inwestor stwierdzi że stan osiatkowania jest w nieodpowiednim stanie, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i zamontowania równoważnego osiatkowania i pomalowania go na kolor w jakim będzie malowane zadaszenie. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany również do zutylizowania na swój koszt zdemontowanego wcześniej osiatkowania,

- Zadaszenie strona zachodnia Z4 pokrycie blacha trapezowa, zadaszenie jednospadowe wykonane z blachy trapezowej o pow. (5,05 x 0,95) około 4,8 m2,

- zadaszenie jednospadowe o pow. (5,05 x 0,95) około 4,8 m2 z blachy trapezowej,

- z uwagi na uszkodzenia pokrycia dachowego zakłada się wymianę w całości istniejącego pokrycia dachowego w tym obszarze, tj na pow. około 4,8 m2. Do wymiany należy zastosować blachę o takiej samej grubości i parametrach technicznych jak obecne pokrycie dachowe.

- w ramach zadania Wykonawca zdemontuje i zutylizuje na własny koszt i we własnym zakresie blachę trapezową z zadaszenia o pow. około 4,8 m2, wraz ze zdemontowaniem uszkodzonych elementów drewnianych do których zamocowano blachę zadaszenia (na przykład łaty),

- w ramach zadania Wykonawca wymieni na nowe uszkodzone elementy drewniane, mowa tu na przykład o łatach do których przymocowane jest pokrycie dachowe, oraz zaimpregnuje nowo montowane drewniane elementy przeciw grzybom, wilgoci i szkodnikom.

- w ramach zadania Wykonawca wykona obróbkę blacharska na całej długości ściany tj. na długości około 5,05m (styk ściana i zadaszenie) z niezbędnym zamocowaniem obróbki i jej uszczelnieniem. Obróbkę należy wykonać z blachy o grubości co najmniej 0,5mm. Obróbka powinna mieć wymiar co najmniej 14cm x 14cm i zostać wpuszczona w mur, wszelkie połączenia musza zostać uszczelnione,

- kolor nowego zadaszenia jak i obróbek powinien być taki sam lub bardzo zbliżony jak pozostała część dachu. Wykonawca dobierze kolor blachy powlekanej jak i elementów obróbek o takim samym lub  zbliżonym kolorze do tego jaki będzie zastosowany na pozostałej części dachu.

- Wykonawca uzupełni drobne uszkodzenia lub braki w tynku na ścianie w obrębie styku zadaszenia ze ściana elewacyjną

- nie przewiduje się orynnowania tego odcinaka zadaszenia tak jak jest to w chwili obecnej,

- Dach strona południowa Z5 pokrycie blacha trapezowa. Dach jednospadowy o nieregularnym kształcie (można wyodrębnić na płaszczyźnie dachu dwa prostokątne pola), pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej                                            o pow. ((11,0m x 5,25m) – (1,5m x 3,2m) ) tj. pow. około 54,8 m2,

- Dach – w części południowej, w ramach zadania wykonać

- powierzchnia dachu

- oczyścić dach mechanicznie (szczotką) w miejscach występowania korozji i luźniej farby – około 10% powierzchni dachu (około 5,5m2),

- umyć cały dach za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu (około 54,8 m2),

- odtłuścić całą powierzchnię dachu (około 54,8m2),

- miejsca w których występował korozja i luźna farba pomalować podkładową farbą reaktywną – około 10% powierzchni dachu (około 5,5m2),

- cały dach pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (2 x 54,8m2),

- dwie pionowe obróbki blacharskie zabezpieczające pionową ścianę pomiędzy dachem głównym (DG)                a pokryciem dachowym Z5

- obie pionowe obróbki wykonane są z takiej samej blachy jak na pokryciu dachowym,

- pierwsza obróbka o pow. około 1,0 m2, druga obróbka o pow. około 0,5 m2. Łączna pow. obu obróbek to około 1,5m2,

- umyć obie pionowe obróbki blacharskie za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obu obróbek (około 1,5m2),

- obróbki pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (1,5m2),

- obróbka blacharska – wiatrownica ( wymiar 20cm x 20cm) 2 x 5,25m = 10,5mb (pow. około 4,2m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 4,2m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (4,2m2),

- obróbka blacharska – przy ścianie szczytowej (wymiar 10cm x 10cm) x 9,5m = 9,5mb (pow. około 2,0m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 2,0m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (2,0m2),

- komin wentylacji grawitacyjnej nr 4 (KW4) – 1 sztuka

- obróbka blacharska pionowa u podstawy komina (0,72m x 0,54m, h-0,14m) (pow. około 0,35 m2)

- umyć całą obróbkę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki (około 0,35m2),

- obróbkę pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,35m2),

- obróbka blacharska – czapka kominowa (0,82m x 0,64m, h-0,05cm) (pow. około 0,6 m2)

- w chwili obecnej komin wentylacyjny zakończony jest betonową czapka kominową. W ramach zadania Wykonawca wykona nową obróbkę blacharską (1 sztukę) na istniejącą betonowa czapkę kominową. Nowa obróbka powinna nawiązywać do istniejących obróbek czapek kominowych na dachu głównym (DG).

- obróbkę wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr minimum 0,7mm,

- obróbkę zakotwić za pomocą 4 kotw ze stali nierdzewnej Ø6 do czapki betonowej

- nową obróbkę stalową pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,6m2),

- łby kotw zabezpieczyć sylikonem zbliżonym kolorystycznie do koloru farby,

- kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki 23cm x 16,5cm

- Wykonawca dostarczy i zamontuje 4 sztuki kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej – wymiar zewnętrzny kratki około 23cm x 16,5cm)

- przewód wywiewny wentylacji sanitarnej grawitacyjnej – 1 sztuka

- oczyścić za pomocą szczotki żeliwny przewód z nasadą wentylacji sanitarnej wywiewnej grawitacyjnej                                       (Ø 16cm, h- około 50cm),

- w części nad pokryciem dachowym umyć przewód żeliwny i całą obróbkę z blachy przy podstawie przewodu za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię żeliwnego przewodu wentylacyjnego,

- odtłuścić całą powierzchnię obróbki u podstawy żeliwnego przewodu wentylacji sanitarnej (około 0,2m2),

- żeliwny przewód wentylacyjny z nasadą 2 x pomalować farbą dedykowaną do malowania żeliwnych przewodów sanitarnych wywiewnych. Farba musi być odporna na opary z kanalizacji sanitarnej między innymi na opary z siarkowodoru,

- obróbkę u podstawy żeliwnego przewodu wentylacji sanitarnej pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (0,2m2),

- stalowy maszt instalacyjny – rura stalowa o przekroju kwadratowym (40mm x 40mm i wysokości około 1500mm) wraz z uchwytem mocującym,

- przed rozpoczęciem prac bezwzględnie odłączyć zasilanie z masztu, zabezpieczyć inne okablowanie w tym teletechniczne. Zadanie wykonać ma osoba ze stosownymi uprawnieniami SEP. Zadanie wykonać w obecności administratora obiektu.

- oczyścić szczotką maszt i podstawę z korozji i resztek farby,

- odtłuścić całą powierzchnię masztu i uchwytu,

- maszt i uchwyt pomalować podkładową farbą reaktywną

- ponownie odtłuścić całą powierzchnię masztu i uchwytu,

- maszt i uchwyt pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową

- po zakończeniu prac ponownie podłączyć zasilanie i inne media teletechniczne. Zadanie wykonać ma osoba ze stosownymi uprawnieniami SEP. Zadanie wykonać w obecności administratora obiektu.

- rynna pozioma strona południowa o długości około 11,0m (pow. około 3,7 m2) stalowa ocynkowana                     (przekrój rynny l -15,3 cm, h-10cm) rynna rozmiar 153mm

- zdemontować orynnowanie poziome od strony południowej 11,0m,

- umyć rynny za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię rynien (około 3,7 x 2 strony = 7,4 m2),

- rynny obustronnie pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową (7,4 x 2 = 14,8 m2),

- pomalowane rynny z powrotem zamontować na wcześniej pomalowany dach,

- stalowe uchwyty pod rynnowe – strona południowa – sztuk 10 – pod rynny rozmiaru 153

- umyć haki pod rynnowe za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię haków pod rynnowych,

- haki pod rynnowe pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- pas pod rynnowy strona południowa (11, 0m x 0,14m) (pow. około 1,6m2)

- umyć pas pod rynnowy za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię pasa pod rynnowego,

- pas pod rynnowy pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- rura spustowa pionowa stalowa ocynkowane – strona południowa - średnica rury 13cm (obwód rury około 42cm) długość rury spustowej około 4,6m, sztuk -1

- zdemontować pionową rurę spustową,

- umyć rurę za pomocą myjki ciśnieniowej i detergentu,

- odtłuścić całą powierzchnię rur spustowych,

- rurę pionową spustową pomalować 2 krotnie farbą poliwinylową,

- wyczyścić i dwukrotnie pomalować ścienne uchwyty do rur pionowych spustowych,

- pomalowane pionowe rury spustowe z powrotem zamontować,

UWAGA:

W ramach zadania, po stronie Wykonawcy jest zakup, dostawa i montaż  wszelkich niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania prac opisanych powyżej. W kosztorysie i przedmiarze użyto w kilku miejscach nazw własnych materiałów, miedzy innymi w celu prawidłowego oszacowania wartości dla całości zadania, oraz ustaleniu dolnego progu cenowego i jakościowego zastosowanych materiałów. Materiały zaoferowane  przez Wykonawcę do wykonania prac musza być co najmniej takiej jakości jak opisane w w/w dokumentach lub lepsze.

Po stronie Wykonawcy będzie również zabezpieczenie niezbędnej ilości wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do wykonania zadania, jak i zabezpieczenie niezbędnej ilości narzędzi i sprzętu do wykonania prac w tym zabezpieczenie rusztowania na czas prowadzenia prac.