CZ-I.271.4.6.2020				                                Rzeszów, 28 września 2020 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Pzp informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) jak poniżej:

- Zmianie ulegają n/w rozdziały SIWZ:

III. Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiotem zamówienia jest:

a) przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie- na długości ok 246,72 m, szerokość drogi dla pieszych (wraz ze ściekiem przykrawężnikowym) – 6,0 m;

- ściek przykrawężnikowy po obu stronach jezdni,

- chodnik obustronny bezpośrednio przy drodze dla pieszych szerokości 2,25- 1,80 m;

- opaska pomiędzy chodnikiem i licem budynków z kostki kamiennej 7x9 cm.

b) przebudowa i remont kanalizacji deszczowej.

c) przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej.

d) przebudowa sieci wodociągowej.

e) przebudowa sieci gazowej.

f) przebudowa oświetlenia ulicznego.

g) budowa kanału teletechnicznego.

h) zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

i) zabezpieczenie sieci energetycznych.

j) elementy małej architektury.

Przebudowa placu przed Uniwersytetem Rzeszowskim:

- dojścia do budynku o szer. 2,40 m lub 2,60 m z płyt kamiennych jasnoszarych;

- opaska z kostki kamiennej jasnoszarej bezpośrednio przy budynku;

- zieleniec o szer. 0,60 m pomiędzy opaską budynku a nawierzchnią placu;

- plac z miejscami do wypoczynku – ławkami, łączący dojścia do budynku;

- zieleniec oddzielający plac od przestrzeni ulicy Grunwaldzkiej, z zachowaniem istniejącego

drzewostanu przewidzianego do pielęgnacji (przycięcia).

Zamawiający wymaga aby roboty nawierzchniowe wykonywane były za pomocą mechanicznych urządzeń podciśnieniowych do podnoszenia i układania płyt granitowych i krawężników.

Wykonawca uwzględni w ofercie korzyści materialne wynikające z przejęcia materiałów rozbiórkowych.”

Szczegółowy zakres robót określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiary robót, a także wzór umowy wraz z załącznikami.

IV. Termin wykonania zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 listopada 2021 r. lub krótszym jeżeli wykonawca zaoferuje jego skrócenie w ramach kryterium oceny ofert.

XI. punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 
30.11.2020 r. do godziny 11:00. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wykonawcę i zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 6 w dniu 30.11.2020 r. o godzinie 12:00.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Jednocześnie, Zamawiający w załączeniu przekazuje aktualny wzór umowy jednocześnie wyjaśniając zmiany w niej zawarte, tj.:

- w § 1 wykreślono zapis dotyczący przeprowadzenia poprzedzających badań archeologicznych,

- w § 2 ust 1 wykreślono terminy dotyczące przeprowadzenia poprzedzających badań archeologicznych,

- w § 3 wykreślono podział środków na lata realizacji oraz zapisy dotyczące  przeprowadzenia poprzedzających badań archeologicznych,

ponadto w pozostałej części umowy usunięto wszystkie zapisy dotyczące przeprowadzenia poprzedzających badań archeologicznych i dostosowano wzór umowy do samych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Grunwaldzkiej.

Załączniki:

- Elektroniczny Kosztorys Ofertowy (28.09.2020 r.),

- Wzór umowy (28.09.2020 r.).