Opis przedmiotu zamówienia

| Inwestycja | Inwestycja planowana do zrealizowania na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania „Budowa Parku Wodnego w Rzeszowie”. |
| --- | --- |
| Nieruchomość | Zamawiający zamierza zrealizować Inwestycję na działkach o numerach: 390/6, 390/7, 390/8, 390/9, 432/7, 432/17, 432/18, 432/19, 432/20, 432/21, 432/25, 432/26, 432/27, 432/28, 374/1, 374/2, 374/3, 375/1, 375/2, 375/3 Obr. 216. |
| Zadanie | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy obiektu rekreacji wodnej - Parku Wodnego w Rzeszowie, z infrastrukturą towarzyszącą uwzględniającą etapowanie inwestycji. |

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla obiektu rekreacji wodnej zwanego dalej „Park Wodny w Rzeszowie”, „Obiekt”, „Park Wodny”. Obiekt ma składać się z części krytej (w tym centrum edukacyjnego 
i saunarium) i części zewnętrznej (sezonowy basen odkryty) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu wokół Parku Wodnego. Powierzchnia lustra wody krytej części Parku Wodnego co najmniej 1600 m2 (w tym całoroczny basen wypływowy o powierzchni lustra wody co najmniej 50 m2. Część zewnętrzna Parku Wodnego powinna uzupełnić ofertę części krytej. Powierzchnia lustra wody części zewnętrznej co najmniej 1400m² (w tym splashparki). Zamówienie obejmuje również projekt zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej w szczególności parking na co najmniej 150 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i minimum 6 miejsc postojowych dla autokarów oraz miejsce postojowe dla kamperów. Zamawiający dysponuje terenem 
o powierzchni 8,72 ha. Zadaniem Wykonawcy będzie wskazanie optymalnego i ekonomicznie uzasadnionego obszaru przeznaczonego pod przedmiot zamówienia, tj. Obiekt składający się z części krytej, części zewnętrznej, zagospodarowania terenu i  infrastruktury towarzyszącej. Umiejscowienie Obiektu na wskazanym przez Zamawiającego terenie powinna umożliwiać Zamawiającemu dalszą rozbudowę obiektu.

Obiekt musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zamawiający oczekuje dodatkowo uwzględnienie wytycznych programu „Dostępność Plus” (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-dostepnosc-plus ) w zakresie dostosowanie obiektu do możliwości osób ze specjalnymi potrzebami m.in seniorów, rodzin z dziećmi, osób ze spektrum autyzmu.

Zamawiający oczekuje nowoczesnych rozwiązań w zakresie formy architektonicznej z zachowaniem wymagań OPZ, MPZP oraz warunków technicznych a także optymalnych rozwiązań 
w zakresie formy i funkcji projektowanego obiektu, efektywnych rozwiązań technologicznych wpływających na późniejsze oszczędności w zakresie zużycia mediów.

Całość musi być zaprojektowana w sposób umożliwiający oddzielne kosztorysowanie, realizację 
i funkcjonowanie w okresie eksploatacji części zewnętrznej i wewnętrznej obiektu. Ponadto obiekt musi być zaprojektowany w sposób zapewniający jak najniższe koszty eksploatacji, w tym zużycie energii elektrycznej i wody. Zamawiający oczekuje rozwiązań z wykorzystaniem OZE oraz rozwiązań związanych z retencją wody, np. zatrzymanie i wykorzystanie deszczówki. Zamawiający oczekuje uzasadnienia zaproponowanych rozwiązań w oparciu o analizę finansową opracowaną przez Oferenta.

Dokumentacja projektowa ma być opracowana przy założeniu etapowania robót budowlanych:

- Etap I – Park Wodny - część kryta z basenem wypływowym, centrum edukacyjne, część sezonowa – basen odkryty o minimalnym lustrze wody 550 m2 wraz z wodnym placem zabaw min. 170 m2, infrastruktura towarzysząca wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Etap II - Park Wodny część sezonowa – rozbudowa części odkrytej Parku Wodnego zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego (do powierzchni lustra wody min.1400 m2) infrastruktura towarzysząca wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Wspólny Słownik Zamówień:

Zakres przedmiotu zamówienia został sklasyfikowany wg następującego kodu Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod główny:

71000000-8 	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Klasa

71200000-0 	Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 	Usługi inżynieryjne

71400000-2 	Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 
i zagospodarowania terenu

71500000-3 	Usługi związane z budownictwem

Kategoria

71210000-3 	Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 	Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71241000-9 	Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71242000-6 	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektowane oszacowanie kosztów

71244000-0 	Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7 	Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 	Określenie i spisanie ilości do budowy

71250000-5 	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 	Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynku

71310000-4 	Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 	Różne usługi inżynieryjne

71321000-4 	Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji

budowlanych

71327000-6 	Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71337000-9 	Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją

71350000-6 	Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71420000-8 	Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71510000-6 	Usługi badania terenu

71520000-9 	Usługi nadzoru budowlanego

71530000-2 	Doradcze usługi budowlane

71540000-5 	Usługi zarządzania budową

71541000-2 	Usługi zarządzania projektem budowlanym

- Zakres opracowania koncepcji ofertowej (KO) (załącznik do umowy)

  - Zakres opracowania koncepcji ofertowej (KO).

Koncepcja ofertowa stanowić będzie obligatoryjny załącznik do oferty Wykonawcy składanej w ramach niniejszego postępowania.

Wykonawcy zobowiązani będą do opracowania koncepcji ofertowej (KO), na podstawie wytycznych zawartych w OPZ, która w stopniu odpowiednim obrazować będzie podejście i pomysł Wykonawcy do tematu oraz stanowić będzie podstawę do dalszych prac projektowych.

Koncepcja ofertowa - należy opracować ją zgodnie z  wymaganiami zawartymi w niniejszym OPZ przy czym Koncepcja ofertowa musi zawierać co najmniej:

- Część opisową (format plików tekstowych -  .pdf, załączniki nr 1, 2, 3 – format plików .xls):

- strona tytułowa,

- opis koncepcji ofertowej - motyw przewodni, założenia projektowe, opis układu przestrzennego, opis zagospodarowania terenu i rozwiązań komunikacyjnych, opis rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiałowych,

- opis technologii i rozwiązań technicznych wpływających na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu z określeniem przewidywanych nakładów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem korzyści w stosunku do innych rozwiązań, a w szczególności: technologii wody 
z uwzględnieniem rozwiązań wpływających na zmniejszenie jej zużycia, wentylacji, odzysku ciepła, zastosowania OZE. Opis sporządzony na formacie A4, zawierający maksymalnie 15-20 stron, w tym tabele opisowe z zestawieniami liczbowymi bez wizualizacji, rzutów, zdjęć rysunków itp. Zamawiający sugeruje użycie styl tekstu Time New Roman, czcionka 11, odstęp pojedynczy, marginesy normalne 2,5cm.

- zestawienia zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3.

- Część rysunkową( format plików - .pdf, wizualizacje – format plików .jpg):

- koncepcję zagospodarowania terenu opracowaną na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (propozycje zabudowy, ze wskazaniem jej funkcji, rozwiązania komunikacji pieszej 
i kołowej, zieleni i małej architektury, oświetlenia oraz innych elementów istotnych do przedstawienia w koncepcji ofertowej a także legendę zawierającą informacje niezbędne do odczytania koncepcji,

- struktura przestrzeni publicznej - podział na strefy funkcjonalne (Przestrzeń publiczną należy w tym Postępowaniu rozumieć jednoznacznie zgodnie z jej definicją zawartą w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977) tj.

„obszarze przestrzeni publicznej” - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;" Tym samym Zamawiający oczekuje klarownego wskazania układu struktury przestrzeni publicznej w formie podziału na strefy funkcjonalne, które zostały omówione z uczestnikami dialogu, np. strefa basenowa kryta/odkryta z podziałem na funkcje: brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie, saunaria, strefa sportowa, place, dojścia itp.,

- rzuty w skali 1:200 z oznaczeniem nazw i powierzchni pomieszczeń oraz podstawową aranżację wnętrz,

- charakterystyczne przekroje budynków w ilości wystarczającej dla przedstawienia koncepcji i oceny rozwiązania projektowego w skali 1:200,

- elewacje w skali 1:200,

- wizualizacje fotorealistyczne obiektu, perspektywy - niezbędne do przedstawienia koncepcji autorskiej (minimum 6), w tym widok od strony głównego placu - wejście główne, zjeżdżalnie zewnętrzne, w tym z perspektywy człowieka,

- wizualizacje pomieszczeń z perspektywy człowieka (minimum 3), w tym holu wejściowego, hali basenowej, saunarium,

- dopuszcza się załączenie dodatkowych informacji graficznych — schematów, szkiców, detali, jeśli są istotne dla przedstawienia rozwiązań projektowych i funkcjonalnych.

- Prezentacja mulimedialna:

-	prezentacja multimedialna w postaci filmu obrazującego obiekt z zewnątrz, wykonana 
w programie animacyjnym umożliwiającym odtworzenia filmu w programie, np. Windows Media Player (odtwarzane formaty plików: 3GP, AAC, AVCHD, MPEG-4, WMV i WMA, AVI, DivX, MOV i XviD). Długość filmu 1-3 minuty (min. 95% czasu trwania filmu powinno dotyczyć prezentacji koncepcji architektonicznej, dopuszcza się użycie lektora, zalecany maksymalny rozmiar pliku 200 MB).

  - Forma przekazania koncepcji ofertowej

Sposób przekazania koncepcji ofertowej zgodnie z zapisami SWZ.

  - Prezentacja koncepcji ofertowej.

Zamawiający najpóźniej na 7 dni przed planowaną prezentacją koncepcji ofertowej zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu prezentacji.

Czas przeznaczony na prezentację oferty to 2 godziny, w tym: 75 minut na prezentację i 45 minut na ewentualne pytania komisji.

Całość prac (część opisową i rysunkową) należy przedstawić przy pomocy prezentacji multimedialnej oraz filmu.

- Dokumentacja projektowa

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną i z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do wykonania:

  - Projektu koncepcyjnego (PK), tj. uszczegółowionej koncepcji ofertowej (KO) będącej załącznikiem do złożonej przez Wykonawcę oferty wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zatwierdzeń i uzgodnień, w szczególności akceptację rozwiązań projektowych przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych etapów projektowych. Projekt koncepcyjny musi zawierać co najmniej;

1)	Część opisową, która musi zawierać:

-	stronę tytułową,

-	opis koncepcji — założenia projektowe, opis układu przestrzennego, motyw przewodni, opis rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, tj. wszystkie elementy do zatwierdzenia przez Zamawiającego,

-	zagospodarowanie terenu i opis rozwiązań komunikacyjnych,

-	opis technologii i rozwiązań technicznych wpływających na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu z określeniem przewidywanych nakładów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem korzyści w stosunku do innych rozwiązań, a w szczególności: technologii wody 
z uwzględnieniem rozwiązań wpływających na zmniejszenie jej zużycia, wentylacji, odzysku ciepła, zastosowania OZE,

-	zestawienie powierzchni,

-	szacowanie wartości robót budowlanych w rozbiciu na część krytą, odkrytą, parkingi wraz 
z zagospodarowanie terenu oraz w rozbiciu na etapy realizacji robót,

-	wykaz niezbędnych wystąpień o warunki techniczne, uzgodnienia oraz wykaz decyzji koniecznych do uzgodnienia.

2)	Część rysunkową, która musi zawierać:

-	koncepcję zagospodarowania terenu opracowaną na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 :500 (propozycje zabudowy, ze wskazaniem jej funkcji, rozwiązania komunikacji pieszej 
i kołowej, zieleni i małej architektury, zasad oświetlenia terenu i iluminacji oraz innych elementów istotnych do przedstawienia w koncepcji wskazanych w „Opisie przedmiotu zamówienia”,

a także legenda zawierająca informacje niezbędne do odczytania koncepcji),

-	struktura przestrzeni publicznej (podział na strefy funkcjonalne),

-	wszystkie rzuty w skali 1:100 z oznaczeniem nazw i powierzchni pomieszczeń oraz 
z podstawowa aranżacja wnętrz i ich połączeń,

-	charakterystyczne przekroje budynków w ilości wystarczającej dla przedstawienia koncepcji 
i oceny rozwiązania projektowego w skali 1:100,

-	wszystkie elewacje w skali 1:100,

-	wizualizacje fotorealistyczne obiektu, perspektywy - niezbędne do przedstawienia koncepcji autorskiej (minimum 6), w tym widok od strony głównego placu - wejście wejścia głównego, zjeżdżalni zewnętrznych, w tym z perspektywy człowieka w formacie A3, 300 dpi,

-	wizualizacje pomieszczeń z perspektywy człowieka (minimum 6), w tym holu wejściowego, hali basenowej, saunarium w formacie A3, 300 dpi,

-	prezentacja multimedialna w postaci filmu, wykonana w dowolnym programie animacyjnym 
o długości 1-3 minut (min. 95% czasu trwania filmu powinno dotyczyć prezentacji koncepcji architektonicznej, dopuszcza się użycie lektora).

-	Dopuszcza się przedstawienia dodatkowych informacji graficznych — schematów, szkiców, detali, jeśli są istotne dla przedstawienia rozwiązań projektowych i funkcjonalnych.

## Forma opracowania projektu koncepcyjnego.

- Projekt koncepcyjny w formie papierowej należy złożyć w 1 egz.,

- Część opisowa projektu koncepcyjnego na formacie A4

- Część rysunkową projektu koncepcyjnego na formatach dostosowanych do skali rysunków złożonych do formatu A4,

b)  Projekt koncepcyjny należy zaprezentować na nie mniej niż 6 sztywnych, lekkich płaskich planszach z płyt piankowych, o grubości 5 mm i wymiarach 100x70 cm (w układzie poziomym), to jest:

- minimum 3 wizualizacje fotorealistyczne obiektu (z perspektywy człowieka) - niezbędnych do przedstawienia koncepcji autorskiej, w tym co najmniej widok od strony głównego placu wejściowego oraz zjeżdżalni zewnętrznych,

- minimum 3 wizualizacji pomieszczeń, w tym co najmniej holu wejściowego, hali basenowej oraz saunarium,

c)	prezentacja multimedialna w postaci filmu, obrazującego obiekt z zewnątrz i wewnątrz, wykonana w programie animacyjnym umożliwiającym odtworzenia filmu w programie, np. Windows Media Player (odtwarzane formaty plików: 3GP, AAC, AVCHD, MPEG-4, WMV 
i WMA, AVI, DivX, MOV i XviD).

- Część opisową, rysunkową i film należy przekazać zamawiającemu w formie elektronicznej, 
w postaci plików źródłowych oraz dla rysunków: PDF i JPG, dla tekstu DOC, EXCEL, zapisanych na płycie CD, DVD lub pendrive (do wykorzystania przez Zamawiającego w celach wystawienniczych oraz promocji obiektu).

4.2 Projektu Budowlanego (PB), w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- decyzji na usunięcie drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń zastępczych,

- decyzji lokalizacji zjazd z drogi publicznej,

- komplet materiałów do wniosku o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów rolnych (operat geodezyjny),

- inne wynikające ze szczególnych wymagań lub warunków technicznych, uzgodnień, itp. wynikłe w trakcie projektowania.

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest przygotowanie i złożenie wniosków wraz 
z niezbędnymi dla tych wniosków załącznikami o pozyskanie decyzji administracyjnych oraz pozyskanie tych decyzji.

Wnioski o wydanie decyzji wraz z niezbędnymi załącznikami należy sporządzić w 2 egz., 
z czego kopia potwierdzająca złożenie wniosku winna być przekazana do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego.

Na wezwanie organu wydającego decyzję Projektant zobowiązany jest do dokonania wszelkich niezbędnych uzupełnień, poprawek, itp. w terminie ustalonym w wezwaniu organu, 
o dokonaniu wyżej wymienionych czynności bezzwłocznie i każdorazowo informuje Zamawiającego.

  - Projektu Wykonawczego (PW) wszystkich branż, zawierającego między innymi projekt:

- zagospodarowania terenu,

- architektury,

- konstrukcji,

- architektury zieleni,

- akustyki i nagłośnienia,

- instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, niezbędne do funkcjonowania obiektu w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie, m.in.:

- technologię uzdatniania wody,

- instalacje elektryczne i zasilania obiektu w energię elektryczną,

- system zarządzania budynkiem (BMS),

- system kasowo – dostępowy (ESOK) zapewniający obsługę płatności, obsługę klientów

i statystyki niezbędne do rozliczeń,

- instalację oświetlenia terenu,

- instalację wod. - kan. wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci,

- instalacja c.o. i c.w.u. z węzłem cieplnym wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci,

- instalację wentylacji wraz z automatyką,

- instalację klimatyzacji wraz z automatyką,

- instalację p.poż.,

- instalację wspierania ratowników – informowanie o nieprawidłowych zdarzeniach,

- system włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej,

- instalacje okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzyrządowaniem

i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych

w obiektach,

- innych niezbędnych instalacji dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych.

- wykończenia i aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem.

Projekt aranżacji wnętrz powinien zawierać zestawienia wyposażenia wraz z opisem tego wyposażenia. Wyposażenie opisać zgodnie z wymagani ustawy PZP w zakresie konkurencyjności. Zestawienie należy rozbić na: wyposażenie stałe (pierwsze wyposażenie) oraz wyposażenie ruchome (kolejne wyposażenie). Dodatkowo zestawienia mają zawierać ilość wyposażenia przypisaną do poszczególnych pomieszczeń.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  - Przedmiary Robót i kosztorysy inwestorskie.

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże wykonane dla pełnej dokumentacji projektowej oraz wykonane dla robót budowlanych wykonywanych etapami, 
o których mowa w rozdziale I.

  - Wersja elektroniczna dokumentacji.

Wymagana ilość egzemplarzy przedmiotu umowy w wersji elektronicznej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych - w ilości 2 egzemplarzy na nośniku CD lub DVD lub pendrive. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo - kosztorysowej musi zawierać następujące pliki:

- mapa do celów projektowych w formacie dwg i pdf, opatrzona podpisem cyfrowym geodety,

- komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg i pdf,

- komplet opisów w podziale na branże w formacie .doc lub .docx oraz pdf,

- część tekstowa dokumentacji projektowej musi być wykonana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- przedmiary, kosztorysy w formacie. ath, xls oraz pdf.

- pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem i muszą być identyczne jak egzemplarze dostarczone w formie papierowej.

  - Wymagania ogólne:

- Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem poniższych zasad, którym podporządkowana będzie realizacja inwestycji:

- ochrona środowiska naturalnego,

- kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczając ich przeznaczenie gabaryty, relacje z otoczeniem oraz ich założenia programowe 
i konstrukcyjne,

- poszanowanie energii wraz z wykorzystaniem OZE,

- umożliwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami,

- obsługi komunikacyjnej, wyznaczając organizację ruchu, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych.

- Projektowany obiekt powinien zachowywać wysokie standardy estetyczne, a wszystkie zmiany powinny zostać pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego,

- Dokumentacja projektowa na każdym etapie realizacji oraz nanoszone zmiany muszą być akceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca zobligowany jest do monitorowania szacowanych kosztów robót budowlanych i przedstawiania Zamawiającemu zestawienia zbiorczego kosztów (ZZK) wraz z każdą częścią dokumentacji projektowej przekazywaną  do sprawdzenia. ZZK należy opracować dla  całego Obiektu oraz w rozbiciu na założone etapy realizacji robót budowlanych (Etap I, Etap II)

- Dokumentację projektową należy wykonać kompleksowo z podziałem branżowym 
i rzeczowym (etapy),

Dokumentacja projektowa ma być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz inne dokumenty w zakresie wynikającym z przepisów, warunków technicznych i norm, które są niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania,

- Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt,

- Dokumentacja musi być opracowana w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia 
z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych, tj. projektu koncepcyjnego.

- Zakres i forma projektu wynikają z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).

- Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z zapisami umowy.

- Wymagane przepisy prawa:

Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, spełniać wymagania przepisów prawnych obowiązujących na dzień uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2023, poz. 682);

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2023, poz. 1605);

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami (Dz.U. 2022, poz. 2040 z późn. zm.), w szczególności art. 6-7;

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U 2023, poz. 1752);

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023, poz. 1336);

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 645);

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458);

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454);

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U 2022, poz. 1679);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U 2022, poz. 1518).

Ponadto Zamawiający oczekuje spełnienia wymogów zgodnie z obowiązującymi przepisami i norami w zakresie basenów, w tym m.in.:

- PN-EN 13451-1:2021-05 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wyposażenia zainstalowanego na basenach do użytku publicznego lub równoważna,

- PN-EN 13451-2+A1:2020-12 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych 
i poręczy lub równoważna,

- DIN 19643-5 Część 5: Kombinacje procesu z użyciem bromu jako środka dezynfekującego, wytwarzanego przez ozonowanie wody bogatej w bromki) Edycja 2015-09 lub równoważna,

- PN-EN 13451-3+A2:2014-08 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów wlotowych, otworów wylotowych oraz wody/powietrza związanych z właściwościami rekreacyjnymi wody lub równoważna,

- PN-EN 13451-4:2015-01 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych lub równoważna,

- PN-EN 13451-5:2014-11 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych lub równoważna,

- PN-EN 13451-6:2003 	Wyposażenie basenów pływackich - Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych lub równoważna,

- PN-EN 13451-7:2003 	Wyposażenie basenów pływackich -- Część 7: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań bramek do piłki wodnej lub równoważna,

- PN-EN 13451-10:2018-11 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego lub równoważna,

- PN-EN 1069-1+A1:2019-07 Zjeżdżalnie wodne - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań lub równoważna,

- PN-EN 1069-2:2017-11 Zjeżdżalnie wodne - Część 2: Instrukcje lub równoważna.

  - Wymagana ilość egzemplarzy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej:

  - Dokumentacja geotechniczna opracowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 			 -1 egz. w wersji elektronicznej.

  - Projekt koncepcyjny			- 1 egz. papierowy + 1 egz. w wersji elektronicznej

  - Decyzje administracyjne 		- 1 egz. papierowy

  - Projekt budowlany:

- projekt zagospodarowania terenu	- 1 egz. papierowy + + 1 egz. w wersji elektronicznej

- projekt architektoniczno - budowlany	- 1 egz. papierowy + + 1 egz. w wersji elektroniczne

- projekt techniczny			 -1 egz. w wersji elektronicznej.

  - Projekty wykonawcze wielobranżowe 	 -1 egz. w wersji elektronicznej

  - Projekty architektury wnętrz, zieleni, akustyki		 	-1 egz. w wersji elektronicznej

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -1 egz. w wersji elektronicznej

  - Przedmiary robót z podziałem na branże		 	-1 egz. w wersji elektronicznej

  - Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże 		-1 egz. w wersji elektronicznej

  - Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji 			-1 egz. w wersji elektronicznej

  - Do odbioru ostatniej części umowy Wykonawca przedkłada w wersji elektronicznej cały przedmiot umowy - w ilości 2 egzemplarzy na nośniku CD lub DVD lub pendrive. 
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo - kosztorysowej musi zawierać pliki wyszczególnione w punkcie 4.5.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej 2-krotnej weryfikacji kosztorysów, tj. na etapie projektowania oraz na etapie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z zapisami umowy)

- Nadzór autorski nie jest częścią niniejszego zamówienia, zostanie zlecony odrębną umową.

- Istniejące uwarunkowania przestrzenne

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach położonych na osiedlu Staromieście, obręb 186301_1.0216.

- Lokalizacja

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu Nieruchomości stanowią:

- od południa niezabudowany teren do ulicy Krogulskiego,

- od północy ogródki działkowe,

- od wschodu niska zabudowa wielorodzinna wzdłuż ulicy Welca,

- od zachodu niska zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna wzdłuż ulicy Borowej,

- Dojścia i dojazdy

Obsługę komunikacyjną nieruchomości zaplanowano od strony ul. Welca.

- Teren przeznaczony pod inwestycję

Wykaz działek możliwych do zagospodarowania pod Obiekt Parku Wodnego wraz z informacjami 
o powierzchni, władającym i własności.

| Nr działki | Powierzchnia [ha] |  |  | Nr Księgi wieczystej | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186301_1.0216.390/6 | 0,1794 | Władający Prezydent Miasta Rzeszowa (BGM) | Własność Gmina Miasto Rzeszów | RZ1Z/00098018/8 | RIIIa |
| 186301_1.0216.390/7 | 1,0507 |  |  | RZ1Z/00098018/8 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.390/8 | 0,1800 |  |  | RZ1Z/00098018/8 | Tp |
| 186301_1.0216.390/9 | 1,3094 |  |  | Akt notarialny | RII |
| 186301_1.0216.432/7 | 0,1500 |  |  | RZ1Z/00186035/7 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/17 | 0,2022 |  |  | RZ1Z/00142130/3 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/18 | 0,7567 |  |  | RZ1Z/00142130/3 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/19 | 0,1676 |  |  | RZ1Z/00142130/3 | Tp |
| 186301_1.0216.432/20 | 0,8287 |  |  | RZ1Z/00142130/3 | RII |
| 186301_1.0216.432/21 | 0,4410 |  |  | RZ1Z/00142130/3 | Tp |
| 186301_1.0216.432/25 | 0,2590 |  |  | RZ1Z/00142130/3 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/26 | 0,5000 |  |  | RZ1Z/00142130/3 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/27 | 0,3701 |  |  | RZ1Z/00142130/3 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.432/28 | 1,5514 |  |  | RZ1Z/00142130/3 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.374/1 | 0,2693 |  |  | RZ1Z/00098018/8 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.374/2 | 0,0505 |  |  | RZ1Z/00098018/8 | Tp |
| 186301_1.0216.374/3 | 0,3706 |  |  | Akt notarialny | RII |
| 186301_1.0216.375/1 | 0,0296 |  |  | RZ1Z/00098018/8 | RII, RIIIa |
| 186301_1.0216.375/2 | 0,0059 |  |  | RZ1Z/00098018/8 | Tp |
| 186301_1.0216.375/3 | 0,0460 |  |  | Akt notarialny | RII |
| Razem: | 8,72 |  |  |  |  |

Zagospodarowanie terenu musi uwzględniać budowę Parku Wodnego na wskazanych przez Zamawiającego działkach o wskazanych parametrach powierzchniowych oraz funkcjonalnych wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą. Obiekt należy lokalizować na działkach z uwzględnieniem możliwości dalszej rozbudowy Obiektu.

- Ukształtowanie terenu, stan zagospodarowania, zieleń

a)	Nieruchomość jest terenem płaskim,

b)	Występuje liczny drzewostan i krzewy,

c)	Teren inwestycji jest nieuzbrojony. W bliskim sąsiedztwie znajdują się wszystkie niezbędne media.

Dla rozpoznania podłoża gruntowego wykonano pięć wierceń

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu należy określić jako proste przy częściowej wymianie gruntu 
w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna Ic1) w granicach oddziaływania inwestycji.

Na rozpatrywanym terenie:

- w sondowaniach nie zostało nawiercone zwierciadło wód gruntowych. Nie natrafiono również na sączenia.

- występowanie wód podziemnych jest uzależnione od panujących warunków atmosferycznych 
i należy się liczyć ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem się nagłych roztopów lub długotrwałych i intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto na gruntach słabo-przepuszczalnych (gliny, niektóre pyły) mogą pojawić się okresowo wody przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sączenia czy wysięki w obrębie tych warstw). 	Podłoże stanowią grunty spoiste.

- należy uregulować gospodarkę wodami opadowymi z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych tak, aby woda nie infiltrowała w podłoże i dodatkowo nie wpływała na pogorszenie się warunków geotechnicznych.

- parametry gruntu w odwiertach:

- urabialność - grunty spoiste (warstwa geotechniczna I) - do IV kategorii gruntów średnio urabialnych (podziału na poszczególne kategorie urabialności gruntów dokonano na podstawie normy PN-B-06050:1999)

- współczynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I

- pyły - utwory słabo przepuszczalne k = 10-6 - 10-5 m/s,

- gliny pylaste - utwory półprzepuszczalne k = 10-8 - 10-6 m/s.

Własności filtracyjne gruntów podłoża wyznaczono na podstawie podziału własności filtracyjnych skał zaproponowany przez Z. Pazdro „Hydrogeologia ogólna”:

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo. W związku z tym nie można wykluczyć zmienności budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych obszarze nieobjętym wierceniami, w związku z tym projektant opracuje dokumentację geotechniczną.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

Projektant nie powinien sugerować się Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, MPZP Nr 165/4/2008-I "Staromieście - Zagórze" obowiązującym na terenie planowanego przedsięwzięcia. Uchwałą nr LXXXIV/1846/2023 Rady Miasta Rzeszowa uchwalono MPZP nr 327/3/2022 „Zagórze Nowe” w Rzeszowie.

Zamawiający zakłada, że uchwalony MPZP 327/3/2022 „Zagórze Nowe” stanie się prawomocny najpóźniej na koniec października br.

ZAPISY MPZP:

1. Zgodnie z MPZP nr 327/3/2022 „Zagórze Nowe” tereny przeznaczone przez Zamawiającego do lokalizacji Parku Wodnego oznaczone są symbolem 6U - są to tereny usług (5U,6U,7U).

2. Przeznaczenie wykluczone terenów 5U, 6U,7U: usługi handlu wielkopowierzchniowego.

3. Charakter usług, o których mowa w ust. 1:

1) na terenach o symbolach 5U i 6U – usługi ponadlokalne;

2) na terenie o symbolu 7U – usługi ponadlokalne, z dopuszczeniem usług lokalnych.

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:

1) obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

3) intensywność zabudowy;

a) dla usług ponadlokalnych – od 0,6 do 2,5,

b) dla usług lokalnych na terenie o symbolu 7U – od 0,6 do 1,2;

4) nadziemna intensywność zabudowy:

a) dla usług ponadlokalnych – od 0,6 do 2,0,

b) dla usług lokalnych na terenie o symbolu 7U – od 0,6 do 0,9;

5) wysokość zabudowy:

a) dla usług ponadlokalnych – nie większa niż 35 m,

b) dla usług lokalnych na terenie o symbolu 7U – nie większa niż 20 m;

6) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniejsza niż 15% powierzchni działki budowlanej;

7) gabaryty obiektów, o których mowa w § 4 pkt 1 niniejszej uchwały:

a) dla usług ponadlokalnych – do 8 kondygnacji nadziemnych,

b) dla usług lokalnych na terenie o symbolu 7U – do 5 kondygnacji nadziemnych,

c) dla usług ponadlokalnych, wymiar mierzony od średniego poziomu terenu na styku 
z obiektem do najwyżej położonego punktu dachu lub ściany attykowej, z wyłączeniem instalacji lub elementów technicznych, takich jak: anteny, maszty, kominy, klimatyzatory, maszynownie dźwigów, wyjścia z klatek schodowych – nie większy niż 35 m,

d) dla usług lokalnych na terenie o symbolu 7U, wymiar mierzony od średniego poziomu terenu

na styku z obiektem do najwyżej położonego punktu dachu lub ściany attykowej, z wyłączeniem

instalacji lub elementów technicznych, takich jak: anteny, maszty, kominy, klimatyzatory,

maszynownie dźwigów, wyjścia z klatek schodowych – nie większy niż 20 m.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w obrębie terenów, o których

mowa w ust. 1:

1) powierzchnia działki – nie mniejsza niż 0,9 ha;

2) szerokość frontu działki – nie mniejsza niż 80 m;

3) dopuszcza się wydzielanie działek pod dojścia lub dojazdy, a także pod obiekty lub urządzenia

infrastruktury technicznej, o parametrach innych, niż wymienione w pkt 1 i 2;

4) położenie granic nowowydzielonych działek budowlanych – prostopadle w stosunku do drogi

z której odbywa się obsługa komunikacyjna danej działki, przylegającej do tej działki, z tolerancją

do 15°.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dostępność komunikacyjna:

a. do terenu o symbolu 5U – z drogi zbiorczej o symbolu KDZ lub z drogi dojazdowej o symbolu

8KDD,

b. do terenu o symbolu 6U – z drogi zbiorczej o symbolu KDZ lub z drogi lokalnej o symbolu

2KDL,

c. do terenu o symbolu 7U – z drogi zbiorczej o symbolu KDZ, bezpośrednio z tej drogi lub przez teren komunikacji drogowej wewnętrznej o symbolu 7KR, lub z drogi lokalnej o symbolu

8KDD;

2) miejsca do parkowania – na parkingach naziemnych lub w garażach podziemnych lub

wielopoziomowych;

3) wskaźnik miejsc do parkowania – w granicach działki budowlanej nakazuje się zapewnić

odpowiednią do funkcji ilość miejsc do parkowania, w tym stanowiska przeznaczone do

parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości określonej w przepisach

o drogach publicznych, zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej uchwały.

- Program obiektu

  - Minimalne założenia programowe.

Minimalne wymagane lustro wody łączne dla części krytej wraz z basenem wypływowym wynosi 1 600 m2 a dla części zewnętrznej 1 400 m2.

Poniższe tabele wskazują minimalne założenia programowe (minimalny zakres rzeczowy). Zamawiający oczekuje tego typu atrakcji lub równoważnych pod względem atrakcyjności.

Obiekt musi charakteryzować się estetyczną bryłą, zawierać motyw przewodni w zakresie bryły obiektu i architektury wnętrz. Motyw przewodni powinien kojarzyć się z Rzeszowem i jego okolicami, kojarzyć się z naturą, zielenią. W obiekcie zaprojektować atrakcyjną, otwartą i reprezentacyjną strefę wejściową. Obiekt musi posiadać podział na strefy funkcjonalne.

Tabela: Park Wodny - strefa kryta

|  | Nazwa pozycji |
| --- | --- |
|  | Część kryta |
| 1. | Basen sportowy o wymiarach 25x16 m głębokość 1,3–2,0m + strefa techniczna pod ruchome dno, 6 torów pływackich z ruchomym dnem na dwóch torach, zgodny z przepisami FINA |
| 2. | Basen treningowy do nauki pływania, min 4 tory; głębokość 1,4 m wyposażony w tzw. ruchome dno na całości |
| 3. | Baseny rekreacyjne, głębokość zmienna z łagodnym spadkiem od 0,9 m do 1,4 m ze śluzą |
| 3.1 | Masaże: boczne, boczne -denne, masaże karku |
| 3.2 | Masaże denne, tzw. „dzikie źródła” |
| 3.3 | Masaże powietrzne, tzw. ławki-gejzery |
| 3.4 | Wodospad, grzybkowy |
| 3a | Basen wypływowy – minimum 50 m² |
| 4. | Balon – tzw. „mokry bąbel” (średnica wetbubble 9,5 m, minimum średnica basenu 13,5 m, głębokość wody 0,4 m, wysokość konstrukcji 1,4 m) |
| 5. | Basen ze sztuczna falą |
| 6. | Brodzik dla dzieci do lat 3 o głębokości do 0,3 m, |
| 6.1 | Mała zjeżdżalnia, np. typu „słonik” |
| 6.2 | Działko na wodę |
| 6.3 | Ogród kwiatowy |
| 6.4 | Palik sferyczny |
| 7. | Basen dla dzieci gł. 0,6-0,8 m z trzema dyszami tryskającymi z brzegu |
| 8. | Zjeżdżalnie z własnymi hamowniami - basen kryty |
| 8.1 | Czterotorowa - długości 14 -17 mb |
| 8.2 | Rurowa multimedialna (zewnętrzna część ocieplana) – długości 100-120 mb |
| 8.3 | Zjeżdżalnia kaskadowa rynnowa – trzy kaskady |
| 8.4 | Pontonowa – długości 90 mb lub AquaLoop – długość 140mb |
| 9. | Słoneczny taras – taras wewnętrzny „otwarty” na zewnątrz (zastosowanie dużych połaci ścian szklanych z powłoką przepuszczającą promienie UV, częściowo otwieranych) w porze ciepłej możliwość przejścia na taras zewnętrzny – plaża przy basenie rekreacyjnym przy przeszklonej południowej elewacji |
| 10. | Strefa gastronomiczna – restauracje, bary z zapleczem, w tym mokry barek |
| 11. | Zaplecze sanitarno-szatniowe |
| 11.1 | Szatnia koedukacyjna z możliwością podziału na dwa zespoły damski i męski |
| 11.2 | Zespoły natrysków i WC: damski i męski |
| 11.3 | Szatnia, natrysk i WC dla niepełnosprawnych |
| 11.4 | Przestrzeń/pokój dla rodzica z dzieckiem (z przewijakami) |
| 11.5 | Skrytki na cenne rzeczy |
| 12. | Strefa przybasenowa (sucha) |
| 12.1 | Pomieszczenie ratowników, gabinet pierwszej pomocy |
| 12.2 | Pomieszczenia trenerów |
| 12.3 | Magazyn sprzętu sportowego basenowego |
| 13. | Wydzielona strefa relaksu |
| 13.1 | 1 niecka spa dla 12 osób zwykła do hydromasażu |
| 13.3 | 4 niecki spa po 6 osób – każda inna, np. borowinowa, aromatyczna, solankowa (solanka rzeszowska), itp. |
| 14.1 | Strefa saun wewnętrznych i zewnętrznych (jeden kompleks) niezależnych od obiektu basenu krytego: |
| 14.1.1 | Sauna fińska (sucha) |
| 14.1.2 | Sauna parowa |
| 14.1.3 | Sauna solankowa |
| 14.1.4 | Sauna infrared |
| 14.1.5 | Łaźnia rzymska |
| 14.1.6 | Grota lodowa |
| 14.1.7 | Pomieszczenie z basenem schładzającym, prysznice |
| 14.1.8 | Pomieszczenie wypoczynkowe |
| 14.1.9 | Barek z recepcją |
| 14.1.10 | Pokoje do zabiegów pielęgnacyjnych i masaży (małe SPA) - jedno pomieszczenie z możliwością podziału na dwa mniejsze mobilną ścianką |
| 14.1.11 | Pokój relaksu z podgrzewanymi łóżkami i muzyką relaksacyjną - z widokiem na zieleń za panoramicznym oknem |
| 14.1.12 | Zespół szatniowo-sanitarny strefy Saun |
| 14.2 | Sauna zewnętrzna powiązana ze strefą wewnętrzną saun jako jeden kompleks a wniej: |
| 14.2.1 | Ruska bania |
| 14.2.2 | Fińska (sucha) |
| 14.2.3 | Sauna ceremonialna na min. 50 osób |
| 14.2.4 | Wypoczywania |
| 14.2.5 | Basen schładzający |
| 14.2.6 | Strefa wypoczynkowa z leżakami przy basenie schładzającym |
| 15. | Część edukacyjna – powierzchnia minimum 600 m² |
| 15.1 | strefa wystawiennicza |
| 15.2 | strefa warsztatowa (sala 80 m2 z możliwością podziału na dwie mniejsze mobilną ścianą) |
| 15.3 | komunikacja i pozostałe pomieszczenia, np. magazyn |
| 16. | Strefa komunikacyjna holu wejściowego |
| 16.1 | Hol kasowo-wypoczynkowy (także z ESOK) |
| 16.2 | Strefa zmiany obuwia, szatnia okryć wierzchnich, trzy boksy szatni okryć wierzchnich dla grup zorganizowanych |
| 16.3 | Sanitariaty ogólnodostępne |
| 16.4 | Gastronomia z widokiem na basen rekreacyjny |
| 17. | Strefa pracowniczo – socjalna |
| 17.1 | Szatnie dla pracowników |
| 17.2 | Pomieszczenia socjalne |
| 17.3 | Administracja, biuro |
| 18. | Strefa techniczna |
| 18.1 | Maszynownie |
| 18.2 | Wentylatorownia |
| 18.3 | Stacja uzdatniania wody |
| 18.4 | Inne pomieszczenia techniczne, w tym warsztat. |
| 19. | Zagospodarowanie terenu – powierzchnia do określenia na etapie koncepcji ofertowej |
| 19.1 | Powierzchnia zabudowy |
| 19.2 | Drogi dojazdowe |
| 19.3 | Parking |
| 19.4 | Plac techniczny |
| 19.5 | Nawierzchnie utwardzone piesze |
| 19.6 | Zagospodarowanie deszczówki |
| 19.7 | Mała architektura |
| 19.8 | Zieleń urządzona |

Tabela: Park wodny - strefa odkryta (zewnętrzna)

| Lp. | Nazwa pozycji |
| --- | --- |
| 1. | Basen rekreacyjny dla młodzieży i dorosłych z rwącą rzeką, strefą z trzema torami do pływania, huśtawką wodną, leżankami, gejzerem, siedziskami z masażem, biczami wodnymi/masażami karku – minimum 550 m² |
| 2. | Wodny plac zabaw dla dzieci 0-7 (brodzik + splash park) a w nim: a. brodzik - strefa brodzika z min. 1 atrakcją (np. palik sferyczny) b. splash park wyposażony w minimum 8 różnych atrakcji typu: - zjeżdżalnia dla małych dzieci, - palik sferyczny, - gejzery, - fontanna pionowa, - fontanna łukowa, - łuki, - armatki wodne, - wiaderko przelewowe, |
| 3. | Wodny plac zabaw dla dzieci od lat 5 w górę (brodzik + splash park) ze strefą zjeżdżalni wodnych niskich z własnymi hamowniami (trzy ślizgi) a. brodzik z wyposażeniem w minimum 6 atrakcji typu: - dysze tryskające, - łuki, - mała zjeżdżalnia, b. splash park z wyposażeniem w minimum 6 atrakcji typu: - armatki wodne, - wiaderko przelewowe, - tryskacz wysoki, - zakręcony palik, - tryskacz niski,) - palik sferyczny dla małych dzieci c. Strefa zjeżdżalni dla dzieci - zjeżdżalnie ze zróżnicowanymi ślizgami oraz własnymi hamowniami, starty na wysokościach od ok. 1,6 do 3 m |
| 4. | Leniwa rzeka. |
| 5. | Basen rekreacyjny dla dzieci (0,4 do 0,8 m) z palikiem sferycznym, tryskacze, np. tryskające zwierzątka (4 szt.), siatka do wspinaczki. |
| 6. | Plaża przybasenowa |
| 7. | Zjeżdżalnie z własnymi hamowniami |
| 7.1 | Rodzinna |
| 7.2 | Rurowa |
| 7.3 | Pontonowa |
| 8. | Suchy plac zabaw dla dzieci ze zjeżdżalniami, zabawkami i innymi atrakcjami |
| 9. | Strefa wypoczynku dla dorosłych i młodzieży |
| 10. | Plaża przybasenowa |
| 11. | Boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 9x18m: |
| 12. | Zewnętrzny crossfit, |
| 13. | Zieleń urządzona |
| 14. | Budynek/pomieszczenie kasy (także z ESOK) |
| 15. | Budynek/pomieszczenie ratownika |
| 16. | Budynek technologii uzdatniania wody (możliwość połączenia z podbaseniem części krytej) |
| 17. | Magazyn na narzędzia i warsztat |
| 18. | Śmietniki – altana |
| 19. | Pomieszczenie porządkowe |
| 20. | Żagle zacieniające |
| 21. | Strefa gastronomii |
| 22. | Zaplecze sanitarne |
| 23. | Zaplecze pracownicze |
| 24. | Szafki depozytowe "pod zadaszeniem" |
| 25. | Niezbędna infrastruktura techniczna zewnętrzne sieci instalacyjne na terenie inwestycji, przyłącza wody, sanitarne, energetyczne, teletechniczne, cieplne lub kotłownia lokalna czy odnawialne źródło energii cieplnej |

  - Oczekiwania Zamawiającego w zakresie rozwiązań projektowych, wg. których zostanie przyznana punktacja na podstawie koncepcji ofertowej ocenianej w kryterium rozwiązania funkcjonalno-ekonomiczne (Uwaga: Koncepcja ofertowa podlega punktacji tylko w przypadku spełnienia wszystkich wymogów OPZ opisanych w pkt 8.1)

| Lp. | Oczekiwania Zamawiającego w zakresie rozwiązań projektowych -podlegające ocenie |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zagospodarowanie terenu Plan Zagospodarowania Terenu uwzględnia: - możliwość dalszej rozbudowy, - ruch kołowy dla obsługi budynku oraz do parkingu, - rozwiązania dla komunikacji pieszej i rowerowej. - lokalizację parkingu wraz z rozwiązaniem komunikacji z tego parkingu, w tym komunikacja dla grup zorganizowanych (autobusy) - ochrona obiektu drogami p.poż - rozplanowanie funkcji budynku i stref zielonych pod względem stron świata - możliwość korzystania ze strefy zewnętrznej Obiektu bez potrzeby korzystania z części zewnętrznej Obiektu - rozplanowanie strefy basenów zewnętrznych, których realizacja jest przewidziana w etapie II. - mała architektura |
| 2. | Architektura Obiekt: - wpisuje się w krajobraz działki, kwartału, dzielnicy - stanowi zrównoważoną kompozycję przestrzenną - design architektury - nawiązanie do Rzeszowa lub jego okolic poprzez zastosowany wyraz architektoniczny, ideę lub formę - charakterystyczne cechy, wpływające na rozpoznawalność Rzeszowa w skali regionu |
| 3. | Strefa wejściowa i komunikacja w obiekcie Strefa: - zaakcentowanie strefy wejściowej - sposób rozprowadzenia klientów do poszczególnych funkcji (stref) - zapewnia odpowiedni dozór przestrzeni |
| 4. | Funkcjonalność Funkcje obiektu przewidują: - podział na poszczególnych użytkowników - dostępność dla różnych grup wiekowych i sprawnościowych - kontrolę dostępu ESOK - niecki o różnych typach dostosowujących się do potrzeb różnych grup użytkowników - atrakcje około basenowe adekwatne dla poszczególnych grup użytkowników - układ gastronomi, zapewniający sprawne dostawy, dogodne wykorzystanie przez przyszłych użytkowników - układ przestrzenny, zapewniający swobodne przemieszczanie się po obiekcie. - niezależna strefa basenów sezonowych (zewnętrznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - przy strefie basenów sezonowych przestrzeń rekreacji suchej z atrakcjami |
| 5. | Sauny Strefa suanowa: - kompleks wewnętrznych i zewnętrznych saun - działająca niezależnie od strefy basenów rekreacyjnych, - zaprojektowana jako strefa nietekstylna - atrakcje na poziomie co najmniej równym istniejącym obiektom tego typu o zróżnicowanej ofercie saun suchych i parowych - metody schładzania i pokoje wypoczynku |
| 6. | Strefa wodna - niecki o różnych typach dostosowujących się do potrzeb różnych grup użytkowników - posiada basen rekreacyjny - basen wypływowy całoroczny - rwącą rzekę lub leniwą rzekę - baseny z leżankami, masażerami, gejzerami lub spełniające podobne funkcje - wanny spa lub baseny spełniające podobne funkcje - wodny plac zabaw dla dzieci - brodziki dziecięce - baseny i brodziki sezonowe (zewnętrzne przewidziane jako kolejny etap rozbudowy obiektu (Etap II) |
| 7. | Strefa edukacyjna - posiada strefę wystaw stałych wyposażoną w urządzenia lub pomieszczenia, np. do gry i zabawy edukacyjnej, edukacyjne stanowiska interaktywne, miejsce na eksponaty ruchome i statyczne, miejsca do wyświetlania animacji lub innych metod audio-wizualnych wspomagających nauczanie - nastawiona na naukę poprzez zabawę - wykorzystuje infrastrukturę obiektową do edukowania, nauczania, informowania, angażowania społeczeństwa zachęca do powrotu do stref edukacyjnych obiektu |
| 8. | Ekonomia - rozwiązania dla redukcji kosztów zatrudnienia - rozwiązania technologiczne redukujące koszty utrzymania |
| 9. | Rozwiązania techniczne i technologiczne oraz ekologia - rozdział technologii basenowej części odkrytej od części krytej, dopuszcza się lokalizację w budynku krytej części Parku Wodnego - dostosowanie typu niecek do funkcji przez nią pełnionej (rodzaj wody, temperatura, trwałość, wielkość, funkcjonalność, utrzymanie czystości) - wykorzystanie lamp UV, ultrafiltracji wody popłucznej, pozyskiwanie chloru poprzez elektrolizę membranową - centrale wentylacyjne) - akustyka w budynku - energooszczędne rozwiązania w zakresie ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia budynków - rozwiązania pozyskujące energię z OZE, racjonalne ekonomicznie - wyposażenie stref saunowych - wyposażenie obiektu w systemy RTV, monitoringu CCTV, sygnalizacji włamania i napadu - system BMS (monitorujący: instalacje automatyki central wentylacyjnych, węzła cieplnego lub innych źródeł ciepła o ile wystąpią na budynku, systemy chłodzenia budynku, automatyki fotowoltaiki o ile wystąpi, instalacji solarnej i ile wystąpi, sterowanie i monitorowanie instalacji oświetleniowej kluczowej, instalacji technologii wody basenowej, parametrów fizycznochemicznych wody, automatyka uzdatniania wody, monitoring instalacji p.poż., system monitoringu instalacji PV włączony do centralnego Systemu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Rzeszowa) |
| 10. | Odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne - dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników - podział na podstrefy, które zapewnią komfort akustyczny i temperaturowy dostosowany do danej funkcji i grupy odbiorców - dostępność i udogodnienia dla rodzin z dziećmi, - infrastruktura adresowana dla seniorów |
| 11. | Specjalne potrzeby - dostępność dla osób niepełnosprawnych, minimum art. 6-7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dodatkowo punktowane: - wykorzystanie jak najwięcej rozwiązań, które umożliwią samodzielne poruszanie się osób z trudnościami w ruchu bez pomocy osób postronnych - rozwiązaniami dla niewidomych i niedowidzących - infrastrukturą dla niedosłyszących w strefach kluczowych jak np. kasy |

  - Pozostałe wymagania do spełnienia dla akceptacji projektu budowlanego

- Zamawiający zakłada budowę budynku Parku Wodnego w konstrukcji żelbetowej lub mieszanej żelbetowo -drewnianej,

- Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania „zielonego dachu”,

- baseny zewnętrzne powinny być posadowione w bezpośredniej bliskości bryły Parku Wodnego,

- W zakresie technicznym i technologicznym zamawiający proponuje zastosowania w projekcie:

- filtrów ciśnieniowych,

- zbiorników wyrównawczych z polipropylenu (pp), polichlorku winylu (pvc) żelbetowe,

- energooszczędnego złoża filtracyjnego sedymentacyjnego w filtrach pozwalających na zastosowanie złoża tradycyjnego lub sedymentacyjnego,

- lampy UV,

- ultrafiltracja wody popłucznej,

- odzysk ciepła ze ścieków szarych, pomp ciepła,

- Zamawiający oczekuje przygotowania dokumentacji uwzględniającej zastosowanie OZE.

- Niecki basenowe

Niecki basenowe płytsze niż 0,4 m zaleca się wykonać w technologii niecek żelbetowych wykończonych folią basenową lub ceramiką (ceramika tylko w obiekcie krytym). Niecki głębsze niż 0,4 m zaleca się wykonać na płycie żelbetowej jako prefabrykowane niecki systemowe z modułowych paneli wykończonych folią basenową. Niecki basenowe muszą cechować się dużą trwałością i odpornością na agresywne środowisko basenowe. Modułowe panele ze stali galwanizowanej muszą być zgodne z polskim prawem i normami dopuszczeń dla obiektów publicznych posiadać świadectwa i certyfikaty dla poszczególnych elementów systemu takie jak atesty PZH, deklaracje zgodności, raporty potwierdzające prawidłowość procesów produkcyjnych i bezpieczeństwa oferowanych produktów. Muszą posiadać raport badań z wytrzymałości paneli poddanych obciążeniom zmiennym, stałym i sejsmicznym, przeprowadzonym przez niezależne laboratorium badawcze, które potwierdza bezpieczeństwo wykonania niecki w takiej technologii.

- Wentylacja i klimatyzacja

Należy zastosować system oparty na systemie nawiewno-wywiewnym z recyrkulacją 
i dwustopniowym odzyskiem ciepła oraz centrale z asymetrycznym krzyżowym wymiennikiem ciepła i pompą ciepła oraz systemem regulacji przepływu. Dla podniesienia bezpieczeństwa do wentylacji hali basenowej wymagane jest zastosowanie co najmniej dwóch niezależnie pracujących central wentylacyjnych jednocześnie. Każda ze stref funkcjonalnych budynku musi posiadać oddzielną stację wentylacyjną. W pomieszczeniach hali basenowej wymagane jest zastosowanie nawiewu kanałowego z zastosowaniem nawiewników szczelinowych wzdłuż ścian zewnętrznych i okien. Należy zapewnić również skuteczny system wentylacyjny podbasenia. Dla pozostałych pomieszczeń wymagane jest zapewnienie wentylacji mechanicznej uwzględniającej zyski i straty ciepła z ewentualną instalacją odzysku ciepła, na które wpływ będą mieć wewnętrzne urządzenia grzewcze, elementy wyposażenia, ludzie, nasłonecznienie i oświetlenie. Projektowana wentylacja powinna zabezpieczać przed nagromadzeniem się ciepła i wilgoci.

- Akustyka

Zapewnić na obiekcie odpowiednią akustykę - wyciszenie poszczególnych stref wykorzystując istniejące na rynku rozwiązania, np. panele wyciszające do rynien przelewowych.

- Nagłośnienie

Celem działania systemu nagłośnieniowego będzie transmisja muzyki i komunikatów rozgłoszeniowych do hali głównej basenu oraz pomieszczeń budynku/ów z podziałem na strefy w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Należy nagłośnić również nieckę basenową z możliwym wykorzystaniem głośników podwodnych. Dodatkowo w kilku strefach zapewnić odtwarzanie sygnału z lokalnych źródeł dźwięku. Głównym elementem systemu matryca miksująca, do której są podłączone źródła muzyczne i która umożliwia przypisanie do dowolnej ze stref wyjściowych sygnału z dowolnego źródła muzycznego. W systemie wykorzystać odtwarzacz CD/MP3 oraz dodatkowy odtwarzacz CD/MP3 ze złączem USB oraz tunerem radiowym umożliwiający emisję trzech rodzajów muzyki niezależnie, w różnych strefach oraz dający możliwość dołączenie kolejnych źródeł fonicznych. Całość zlokalizować w pomieszczeniu ratowników. Do nagłośnienia hali basenowej wraz z widownią zaprojektować ścienne zestawy głośnikowe odporne na wilgoć. Konstrukcja obudowy i złącza kablowego zestawów głośnikowych musi zapewnić ich długotrwałą pracę w pomieszczeniach o dużej wilgotności, zapewniając jednocześnie bardzo dobrą jakość odtwarzanego dźwięku. Do nagłośnienia niecki basenowej zaprojektować urządzenia głośnikowe do pracy pod wodą. W wybranych pomieszczeniach zaprojektować podłączenie głośników przez regulatory głośności, umożliwiający zmniejszenie poziomu głośności w stosunku do całej strefy. Zapełnić możliwe wykorzystania dodatkowej funkcji matrycy fonicznej w zakresie połączenie jej z systemem przeciwpożarowym.

- System sygnalizacji włamania i napadu

Budynek należy wyposażyć w System Sygnalizacji Włamania i Napadu. System ten powinien być wykonany przede wszystkim w postaci kontaktronów umieszczonych w drzwiach wybranych pomieszczeń oraz czujników ruchu dla każdego pomieszczenia w obrębie kondygnacji przylegającej do ziemi. Również w pomieszczeniach i korytarzach (wybranych) należy zainstalować czujniki ruchu. Dodatkowo, dla pomieszczenia kasjerki lub punktu, w którym obsługa może zostać zaatakowana, należy zastosować przycisk uruchamiający tzw. alarm cichy. System należy wyposażyć w moduł np. GSM, który będzie informował odpowiednie służby o zaistniałej groźnej sytuacji.

- Monitoring CCTV

Monitoring obiektu musi posiadać możliwość podglądu zdarzeń z pomieszczenia ochrony lub innego pomieszczenia technicznego wyznaczonego przez użytkownika. System monitoringu obiektu należy zaprojektować pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się oraz osób przebywających 
w poszczególnych strefach obiektu. System powinien posiadać kamery stałe, kolorowe, cyfrowy rejestrator obrazu z dyskami twardymi umożliwiającymi zapis i przechowywanie materiału przez minimum 30 dni. Monitoring należy oprzeć o medium umożliwiające cyfrowy przesył sygnału. Należy zapewnić podłączenie do sieci SCSAW i wyposażenie centrum monitoringu w siedzibie Zamawiającego 
w urządzenia pozwalające na podgląd wizyjny.

- Rozwiązania wspierające pracę ratowników

Obiekt wyposażony w system wspierania pracy ratowników w zakresie bezpieczeństwa i monitoringu strefy wodnej z powiadomieniem ratowników o niepożądanym zdarzeniu.

- RTV

Należy przewidzieć dostarczenie sygnału RTV z cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej do odbiorników telewizyjnych zamontowanych w suchych strefach wypoczynku np. kawiarnia. Należy umożliwić również wyświetlenie na odbiornikach TV spotów reklamowych i innych treści reklamowych zlokalizowanych w postaci plików multimedialnych na serwerze multimedialnym.

- BMS

Zintegrowany system nadzoru, sterowania, wizualizacji i raportowania powinien stanowić podstawowe narzędzie do zarządzania, następującymi instalacjami technicznymi obiektu:

- instalacja automatyki central wentylacyjnych,

- integracja automatyki central wentylacyjnych basenowych,

- instalacja automatyki węzła ciepła z kotłowni,

- instalacja automatyki fotowoltaiki,

- monitoring wybranych rozdzielnic elektrycznych,

- sterowanie i monitoring instalacji oświetleniowych hal basenowych, ciągów komunikacyjnych oraz oświetlenia terenu,

- integracja instalacji technologii wody basenowej (stacja uzdatniania wody wyposażona 
w automatykę producenta).

W zakresie systemu BMS dla Parku Wodnego Zamawiający oczekuje zastosowanie rozwiązań umożliwiających monitorowanie, nadzór, sterowanie oraz wizualizację i raportowanie dla:

- pomiar parametrów fizykochemicznych wody – odczyt oraz możliwość zmiany nastawy,

- automatyka technologii uzdatniania wody – odczyt oraz możliwość zmiany nastawy,

- automatyka central wentylacyjnych, wentylatorów, klimakonwektorów - odczyt oraz możliwość zmiany nastawy,

- monitoring węzła cieplnego/kotłowni - odczyt oraz możliwość zmiany nastawy,

- monitoring i sterowanie instalacją i dystrybucją chłodu - odczyt oraz możliwość zmiany nastawy,

- monitoring instalacji wodno – kanalizacyjnej, odczyt oraz możliwość zmiany nastawy,

- monitoring instalacji ppoż.,

- monitoring i sterowanie instalacji elektrycznej,

- monitoring systemu dostępowego,

- monitoring systemu biletowego,

- integracja z systemami bezpieczeństwa,

- monitoring alarmów,

- system monitoringi instalacji PV włączony do centralnego Systemu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Rzeszowa

- System do zarządzania energią

Obiekt obligatoryjnie musi być kompatybilny z Systemu Zarządzania Energią, który na bieżąco będzie monitorował pracę instalacji i informował o jej efektach.

System Zarządzania Energią ma za zadanie:

- Zarządzać pomiarami i testami odbiorowymi;

- Wizualizować, nadzorować i sterować pracą każdego z układów;

- Transmitować, przetwarzać i archiwizować dane w bazie SQL na obiekcie zdalnym;

- Sygnalizować sytuacje alarmowe, tj. kradzież lub awarie;

- Wizualizować ON-LINE na stronie WWW i na stacji roboczej parametry uzysków energetycznych np. systemu fotowoltaicznego;

- Zapewnić dostęp przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatów jednocześnie;

- Zapewnić dostęp anonimowy bez konieczności podawania hasła, w celu wizualizacji uzysku na ogólnie dostępnej stronie – np. prezentacja zaoszczędzonego CO2;

- Zarządzać pomiarami i testami przeglądów okresowych;

- Informować użytkownika, firmę serwisującą o terminie zbliżającego się przeglądu oraz użytkownika o wykonaniu serwisu;

Ekran z wizualizacją wyników będzie pokazywał odwiedzającym, jak obiekt jest proekologiczny (ogranicza emisję gazów cieplarnianych), jak obiekt jest „zielony” (produkuje czystą energię), jak obiekt jest innowacyjny (stosuje rozwiązania z najwyższej półki światowej), a ponadto będzie na bieżąco informował o wszelkiego rodzaju usterkach.

- Mała architektura

Należy zagospodarować teren inwestycji elementami małej architektury tj. oświetlenie terenu, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, itp.

- ESOK

Powstający obiekt ma zostać wyposażony w ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta) generacji IV lub wyższej zawierający zintegrowane moduły takie jak: KD (Kontrola Dostępu) oparta na technologii RFID UHF, mikrolokalizacja oparta na technologii BLE (Bluetooth Low Energy v.5), API (integracja ESOK ze stronami internetowymi obiektu). System pozwoli na efektywne zarządzanie obiektem, relacjami z klientem, prowadzenie sprzedaży i rozliczeń, zarządzania ruchem osobowym. Zastosowanie dodatkowych urządzeń automatyzujących typowe czynności pozwoli na szybszą obsługę klienta oraz zminimalizuje ilość personelu kasowego. Podstawowym zadaniem systemu ma być realizowanie wszystkich procesów związanych z obsługą klienta, a dodatkowo system ma uszczelniać obiekt pod kątem finansowym jak i dostarczać dużą ilość danych o wykorzystaniu obiektu, jego poszczególnych obszarów i pojedynczych atrakcji. Zastosowanie UHF ma zwiększyć komfort użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne a zastosowanie BLE ma znacząco zwiększyć szczelność finansową świadczonych usług, znacznie poprawić bezpieczeństwo użytkowników 
a personelowi dostarczać większej ilości precyzyjnych danych do bieżącego zarządzania obiektem.

Obiekt będzie składać się z dwóch głównych stref: części krytej i części odkrytej. Dodatkowo 
w ramach systemu ma być obsługiwana podstrefa gastronomii (w tym gastronomia na części odkrytej).

Wymagane części składowe i funkcjonalności systemu

  - Oprogramowanie ESOK,

  - Kontrola dostępu (KD) – zastosować czytniki nowej generacji (IV) wykorzystujące RFID 
w standardzie UHF,

  - Lokalizacja BLE – podstawowymi urządzeniami lokalizacji mają być transmitery BLE (v5), umożliwiające przy odpowiednim rozmieszczeniu określenie pozycji opasek (klientów) na obiekcie 
z dokładnością do 20 cm. Układ lokalizacji oparty na transmiterach i opaskach z BLE ma zapewniać:

- weryfikację czy klient na pewno znajduje się w odpowiedniej strefie (płatnej),

- wykrywać (alarmować) oszustwa lub przypadkowe działanie, kiedy klient nieuprawniony pojawi się w strefie płatnej,

- wskazanie z dokładnością do 20 cm lokalizacji klienta (opaski) na schematycznej mapie obiektu,

- możliwość odnalezienia zagubionej opaski (zdalne włączenie identyfikatora LED 
w opasce),

- potwierdzenie obecności na zajęciach grupowych (alarm lub identyfikacja LED, gdy klient nieuprawniony),

- automatyczne naliczenie opłat za pobyt w strefach/na usługach dodatkowo płatnych, które nie zostały fizycznie zablokowane linią bramek dostępowych,

- rejestracje śladu/poruszania się klienta po obiekcie,

- sygnalizację w ESOK próby wyniesienia opaski z obiektu,

- alarm w przypadku braku przemieszczania się opaski przez dłuższy, zaprogramowany czas,

- dostarczenie do ESOK bieżących danych analitycznych w zakresie obciążenia obiektu, jego stref jak i poszczególnych atrakcji/urządzeń – każdej/każdego z osobna (także raportowanie wsteczne),

- możliwość wyłączania urządzeń elektronicznych i elektrycznych (także oświetlenia) 
w pomieszczeniach, w których nie ma klientów (natryski, szatnie, przebieralnie, itp.),

- bieżące przekazywanie do kas (stanowiska z ESOK) informacji o ilości klientów 
w szatniach i przebieralniach ze szczególnym uwzględnieniem klientów „wychodzących”,

- wskazanie miejsca (na obiekcie) w którym znajdują się pracownicy, a szczególnie ratownicy.

W celu ograniczenia potrzebnego okablowania przewidzieć zasilanie PoE wszystkich transmiterów. Wymaga się użycie urządzeń produkowanych na terenie Unii Europejskiej.

Sprzedaż biletów, abonamentów i ruch klientów.

Zakup biletów (i abonamentów) do części krytej następuje w kasie obiektu wyposażonej minimum 
w dwa stanowiska kasowe. Dla usprawnienia obsługi przewidziana jest automatyzacja wejść klientów w postaci montażu dyspensera opasek, kiosku sprzedażowego jak i minimum dwóch sztuk zwrotników opasek. Automaty powinny być zlokalizowane w holu kasowym (dyspenser) oraz w rejonie linii bramek wyjściowych (zwrotniki, kiosk). Dyspenser opasek jest przeznaczony do szybkiej obsługi (wydawania opasek) klientom abonamentowym. Kiosk sprzedażowy jest przeznaczony do samodzielnych rozliczeń klientów przed wyjściem, a rozliczone opaski mogą być później wrzucane (oddawane) do zwrotnika połączonego z bramką wyjściową. Automatyczna ścieżka wejściowa i wyjściowa ma na celu przyspieszenie obsługi klientów oraz redukcję ilości potrzebnego do obsługi klientów personelu. Dla obu stref (wszystkich usług) należy wykonać serwis internetowy i zintegrować go z ESOK.

W części krytej, po zakupie biletu ruch osobowy ma się odbywać z użyciem opasek RFID, przez dedykowane bramki z kontrolą dostępu zlokalizowane w rejonie kas. Przejście przez bramki będzie możliwe po zbliżeniu opaski RFID do czytnika zamontowanego w bramce (dostęp możliwy 
w zależności od uprawnień). Sprzedaż usług prowadzona będzie w budynku/kasie, a każde z dwóch (minimum), w pełni funkcjonalnych, stanowisk kasowych musi zostać wyposażone w urządzenia niezbędne do prowadzenia tej sprzedaży.

W strefach płatnych obiektu zamontować czytnik czasu pobytu wyświetlający (wielkość ekranu od 4” do 6”) czas pobytu na obiekcie oraz numer zajętej szafki – minimum jeden czytnik w hali basenowej, jeden w strefie saun i jeden w każdym pomieszczeniu szatniowym, jeśli zastosowano zamki bateryjne. Zakup biletów do części rekreacyjnej (zewnętrznej) ma być dokonywany w osobnej kasie zlokalizowanej w linii ogrodzenia i wyposażonej w dwa stanowiska kasowe oraz automat biletowy zlokalizowany w pobliżu budynku kas. Dodatkowo stanowiska komputerowe należy wyposażyć 
w drukarki biletów z kodem QR, generowanym losowo o minimalnej ilości znaków (alfanumerycznych): 14. Wejście na teren będzie odbywało się przez zestaw bramek wejściowych wyposażonych w czytniki QR i UHF, a wyjście przez osobny zestaw bramek również wyposażony 
w czytniki QR i UHF. Niedopuszczalne jest wyjście klientów z terenu rekreacyjnego bez kontroli. Ogrodzenie całego obiektu a szczególnie strefy zewnętrznej musi być wykonane w taki sposób, aby budynek kas, strefa bramek i automat biletowy został po godzinach pracy odcięty od terenów publicznych (osób postronnych). Wejście na teren (części odkrytej nastąpi po zeskanowaniu kodu QR z biletu na czytniku bramkowym. W identyczny sposób klienci muszą opuszczać teren kontrolowany – to ze względu na szczelność finansową całego obiektu oraz z uwagi na potrzebę bieżącego określania ilości osób przebywających w części zewnętrznej.

Inne kanały sprzedaży

Poza kasami, bilety (dla wszystkich przestrzeni) będą możliwe do zakupu następującymi sposobami:

- Automat sprzedażowy dla części zewnętrznej (biletomat), opis w dalszej części opracowania.

  - Strona internetowa, sprzedaż online: kanał działający 24h, umożliwiający prezentowanie danych 
o obiekcie i zakup usług w internecie.

- Aplikacja mobilna.

Podstawowe urządzenia w ramach ESOK

  - Wyposażenie kas w niezbędne urządzenia.

  - Dla całego obiektu (całego systemu) przewiduje się instalację dwóch serwerów z aktualnym systemem serwerowym.

  - Opaski transponderowe (RFID) IV. Generacji.

  - Zwrotnik opasek.

  - Kiosk sprzedażowy/rozliczeniowy (rozliczanie dopłat na obiekcie krytym), wolnostojący.

  - Automat sprzedażowy (biletomat, kasa biletowa automatyczna).

  - Dyspenser opasek – urządzenie wydające opaski RFID dla klientów (części krytej).

  - Bramki obrotowe.

  - Bramki uchylne.

  - Czytnik wejściowy z QR i UHF (wejścia na części odkrytą).

  - Tablice temperatur – należy zaprojektować minimum dwie tablice temperatur.

Wymagane minimalnie funkcjonalności ESOK:

- Kasy

- Sprzedaż biletów wejściowych (także QR),

- Sprzedaż kart (abonamentów) wartościowych i ilościowych (za pomocą czytnika lub ręcznym wpisaniu numeru transpondera),

- Sprzedaż innych usług,

- Sprzedaż towarów,

- Obsługa klientów Benefit (Multisport), OK System, FitProfit i inne,

- Kontrola stanu urządzeń podłączonych do systemu (m.in. drukarki fiskalne) – sprawdzanie połączenia z urządzeniami i wyświetlenia odpowiednich komunikatów,

- Wydanie usług, biletów, towarów (niepłatne) zgodnie z wykupionym pakietem,

- Kontrola limitów wejść lub stanu konta przypisanych do karty. Wyświetlanie informacji o pozostałym do wykorzystania limicie, dacie ostatniego wejścia po okazaniu karty Benefit, OK System, itp.,

- Wypożyczenia ręczników, leżaków, itp. (opłata za wypożyczenie, „pilnowanie zwrotów”),

- Rabatowanie usług zgodnie z przyjętą polityką cenową,

- Ręczne rabatowanie (rabaty procentowe oraz kwotowe) wszystkich lub wybranych biletów (taryf, karnetów),

- Automatyczne rabaty,

- Aktualna Informacja w programie, ile osób znajduje się w danej strefie,

- Wystawianie faktur,

- Sprzedaż towarów (z automatycznym skutkiem ilościowym na stanie magazynowym),

- Możliwość prowadzenia wewnętrznej gospodarki magazynowej.

Wymagania funkcjonalne – operacyjne:

- Obsługa karnetów i abonamentów,

- Rezerwacje zajęć oraz miejsc w grupach zajęć w obiekcie w tym poprzez Internet,

- Obsługa klienta indywidualnego,

- Obsługa grup,

- Kaucje, wypożyczenia,

- Raportowanie,

- Narzędzia administracyjne,

- Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu,

- Zarządzanie operatorami,

- Zarządzanie punktami sprzedażowymi (kasami) oraz strefami, do których są one przypisane,

- Zarządzanie produktami, usługami,

- Zarządzanie transponderami,

- Zarządzanie strefami w tym kontrola dostępu,

- Zarządzanie taryfami,

- Zarządzanie cenami w tym rabatowanie, promocje, systemy lojalnościowe.

- Parking

Zamawiający oczekuje wykonania parkingu na min. 150 miejsc, w tym 4% dla osób 
z niepełnosprawnościami, rodzica z dzieckiem i min. 5 miejsc dla autokarów z zatoką do wysiadania służącego do obsługi Parku Wodnego wraz z systemem zarządzania i dozoru. 
W przypadku zastosowania parkingu o układzie zamkniętym, kontrolowanym czy płatnym należy zintegrować go z ESOK w taki sposób, aby uprawnienia mogły być wydawane w ESOK i/lub opłaty przyjmowane w ESOK. Należy przewidzieć możliwość współpracy systemu z systemami miejskimi.

Zamawiający oczekuje, że 10% miejsc parkingowych będą stanowić carporty fotowoltaiczne wyposażone w minimum:

- ładowarki samochodowe,

- stanowiska do ładowania rowerów,

- stanowiska do ładowania hulajnóg,

- Miejsca postoju i serwisu dla kamperów

Zamawiający oczekuje zaprojektowania strefy dla kamperów wyposażonego w punkt serwisowy (10x10m) oraz minimum 5 stanowisk postojowych (każde 6x10m) z dostępem do opomiarowanych mediów.

- Maksymalny planowany koszt inwestycji dla Zadania

Maksymalny planowany koszt budowy Parku Wodnego z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujący całkowity koszt robót budowlanych dla Etapu I (opisanego w punkcie I Ogólny opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania) szacowany na dzień składania ofert nie przekroczy 258 300 000,00 zł/ brutto.

W ramach przedmiotu umowy należy wykonać oddzielne kosztorysy, przewidzieć niezależną realizację i funkcjonowanie w okresie eksploatacji całego obiektu (Etap I i II).

- Załączniki

Załącznik nr 1- Zestawienie powierzchni obiektu

Załącznik nr 2- Zestawienie powierzchni stref basenowych

Załącznik nr 3- Zbiorcze zestawienie kosztów