Załącznik nr 4 do SWZ

Specyfikacja sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby obsługi sytemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD PUW)

1. Dostawa 1szt. serwera o parametrach nie gorszych niż:

1) Obudowa Rack o wysokości max 2U. Możliwość instalacji minimum 8 dysków 2.5”. Dołączony komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem do kabli. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.

2) płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów 3rd Generacji Intel Xeon. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

3) Chipset: dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

4) Procesor: Zainstalowane dwa procesory min. 24-rdzeniowe klasy x86, min. 2.6GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 468 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.

5) pamięć RAM; zainstalowane minimum 2048GB DDR4 LRDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 wolnych slotów przeznaczone do rozbudowy ilości pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM.

6) Funkcjonalność pamięci RAM: Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing

7) Gniazda PCI Min. 8 slotów PCIe generacji 4

8) Interfejsy sieciowe/FC/SAS: wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, 2 porty 10GbE SFP+ (dopuszczone na dodatkowej dwuportowej karcie), 2 porty 16Gb FC (dopuszczone na dodatkowej dwuportowej karcie)

9) Dyski twarde: możliwość instalacji dysków SSD, SAS, SATA, NVME, zainstalowane min. 2 dyski SAS o pojemności min. 600GB, 12Gb, Hot-Plug. Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

10) Kontroler RAID: sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.

11) Wbudowane porty: min. 5x USB, w tym min. 2 porty USB 3.0 , 2x port VGA (jeden na panelu przednim), możliwość rozbudowy o Serial Port

12) zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024

13) Wentylatory: Redundantne, Hot-Plug

14) Zasilacze: min 2 redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy.

15) Bezpieczeństwo:

a) Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych.

b) Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

c) BIOS powinien mieć możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła

d) Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

e) Moduł TPM 2.0

f) Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera

g) Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem

16) Diagnostyka: Serwer powinien być wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

17: Wbudowana niezależna karta Zarządzania: niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);

- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;

- wsparcie dla IPv6;

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;

- integracja z Active Directory;

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;

- wsparcie dla dynamic DNS;

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.

n) możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera

o) możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera

18) Oprogramowanie do zarządzania:

I) wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

II) integracja z Active Directory

III) Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

IV) Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

V) Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram

VI) Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

VII) Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

VIII) Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.

IX) Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

X)Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji

XI) Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

XII) Szybki podgląd stanu środowiska

XIII) Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

XIV) Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

XV) Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.

XVI) Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

XVII) Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej

XVIII) Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

XIX) Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

XX) Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

XXI Możliwość importu plików MIB

XXII) Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich

XXIII) ożliwość definiowania ról administratorów

XXIV) Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów

XXV) Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

XXVI) Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

XXVII) Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów

XXVIII) Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.

XXIX) Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności.

XXX) Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile

XXXI) Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami.

XXXII) Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta.

XXXIII) Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

XXXIV) Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

19) Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.  Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.

20) Warunki gwarancji: min. 5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta posiadającym siedzibę serwisową na terenie Polski..

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

21) Dokumentacja użytkownika	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Zamawiający wymaga instalacji fizycznej serwera w serwerowni Zamawiającego oraz instalacji na nim posiadanego przez zamawiającego oprogramowania do virtualizacji vSphere Hypervisor (ESXi 7) oraz dołączenie do istniejącego klastra vSphere.

2. Dostawa 850szt. Licencji: Windows Server 2022 - 1 User CAL lub równoważnych.

Warunki równoważności:

- Licencje dostępowe dla użytkowników muszą uprawniać dostęp każdemu użytkownikowi z dowolnego urządzenia do posiadanego przez Zamawiającego serwera Windows Server 2022 Data Center oraz jego wersji wcześniejszych.

3. Dostawa 6szt. licencji: MS SQL Server 2019 Standard Core - 2 Core License Pack  lub równoważnych

Warunki równoważności:

- Możliwość uruchomienia 2 serwerów produkcyjnych, każdy z minimum 6 rdzeniami.

- Baza danych zgodna z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW

- Możliwość instalacji na systemie Windows Serwer 2022 DataCenter

- Możliwość wykorzystania przez silnik bazodanowy pamięci operacyjnej większej niż 1 GB

- Możliwość uruchomienia na serwerze posiadającym więcej niż 1 procesor i więcej niż 4 rdzenie

- Możliwość podłączania nieograniczonej liczny klientów.

4. Dostawa licencji na serwerowy system operacyjny

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji serwerowego systemu operacyjnego z możliwością instalowania nielimitowanej ilości systemów operacyjnych, w wirtualnym środowisku VMware Zamawiającego na dostarczanym w ramach zamówienia serwerze fizycznym którego opis zawarty jest w p.1. Dostarczona licencja powinna być zgodna z ilością procesorów oraz rdzeni zaoferowanego serwera (opis serwera znajduje się w p.1).

Zamawiający wymaga dostawy licencji systemu: Windows Serwer 2022 Data Center (wraz z licencją RDS 140 User CAL) lub równoważnego.

Warunki równoważności:

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy. :

- Możliwość wykorzystania 80 logicznych procesorów oraz co najmniej 2 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

- Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

- możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania  7000 maszyn wirtualnych.

- Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

8) Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

9) Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

I) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

II) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

III) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

IV) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

10) Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

11) Wbudowane szyfrowanie dysków.

12) Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

13) Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

14) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

15) Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

16) Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

17) Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

18) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

19) Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

20) Mechanizmy logowania w oparciu o:

I) Login i hasło,

II) Karty z certyfikatami (smartcard),

III) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

21) Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych..

22) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

23) Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

24) Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

25) Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

26) Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

27) Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

28) Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

29) Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

30) Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

31) Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

32) Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

33) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

34) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

35) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

36) Dystrybucję certyfikatów poprzez http

37) Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

38) Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

39) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

40) Szyfrowanie plików i folderów.

41) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

42) Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

43) Serwis udostępniania stron WWW.

44) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

45) Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

46) Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

47) Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

48) Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

49) Obsługi 4-KB sektorów dysków

50) Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

51) Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

52) Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

53) Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

54) Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

55) Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

56) Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

57) Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

58) Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

59) Zaoferowany system powinien być w najnowszej wersji udostępnionej przez producenta

60) Zaoferowany system musi umożliwiać poprawną współpracę z bazą danych opisaną w p.3

61) Wraz z zaoferowanym systemem należy dostarczyć licencje dostępu klienta usług pulpitu zdalnego dla 140 użytkowników umożliwiające każdemu użytkownikowi prawo dostępu do serwera sesji usług pulpitu zdalnego z nieograniczonej liczby komputerów klienckich lub urządzeń.

5.Dostawa 1szt. systemu operacyjnego spełniającego następujące parametry:

Sieciowy serwerowy system operacyjny LINUX, przeznaczony do instalacji na platformie wirtualnej używanej przez Zmawiającego vSphere 7 lub nowszej, który musi posiadać następujące, wbudowane cechy:

1.	System operacyjny musi posiadać ogólno-dostępne kody źródłowe do jądra systemu

2.	Dostęp do automatycznej aktualizacji systemu oferowanego przez jego producenta przez okres udzielonej gwarancji w tym poprawki bezpieczeństwa dla komponentów systemu operacyjnego.

3.	Możliwość wykorzystania co najmniej 8 fizycznych procesorów x64 oraz co najmniej 2 TB pamięci RAM.

4.	Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

5.	Graficzny interfejs użytkownika.

6.	Obsługa platform sprzętowych x86, x64.

7.	Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu

8.	Obsługa poniższych protokołów i usług sieciowych sieciowych: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, FTP, RADIUS, HTTP PROXY, SSH, TELNET, NFS

9.	Kompatybilność z używanymi przez zamawiającego systemami do zarządzania, Manage Engine Endpoint Central oraz systemem FortiEDR

Wymagane jest aby łączna ilość dostarczonych licencji pozwoliła na instalowanie dowolnej ilości maszyn wirtualnych systemu operacyjnego na dwóch serwerach fizycznych o parametrach jak dostarczony w ramach zamówienia serwer, wchodzących w skład wirtualnego klastra

6. Dostawa 5 szt. skanerów dokumentowych o parametrach nie gorszych niż:

1) Skaner bez żadnych problemów musi być obsługiwany przez program do skanowania dostarczany w ramach P.12,

2) Skaner musi bez żadnych problemów współpracować z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW

3) Technologia skanowania: 2 kolorowe matryce CIS lub CCD (1 przednia i 1 tylna)

4) rozdzielczość optyczna: minimum 600 dpi

6) Format wyjściowy: tryb koloru: 24 bity, tryb skali szarości: 8 bitów, tryb monochromatyczny: 1 bit

7) wbudowany ADF, pojemność min. 60 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²;

8) Cykl pracy dzienny: min. 7000 stron

9) Prędkość skanowania: A4 - czarno-biały: jednostronnie (300 dpi) co najmniej 60 stron/minutę, dwustronnie (300 dpi) co najmniej 120 obrazów/minutę, A4 - kolor: jednostronnie (300 dpi) co najmniej 60 stron/minutę, dwustronnie (300 dpi) co najmniej 120 obrazów/minutę

10) format nośnika (automatyczny podajnik papiery): ISO A4 i mniejsze formaty

11) Gramatura nośnika (automatyczny podajnik papieru): co najmniej od 40 do 350 g/m²

12) wykrywanie nakładania się arkuszy (czujnik ultradźwiękowy), wykrywanie długości skanowanego dokumentu

13) wbudowany Interfejs: USB 3.0 (kompatybilność wsteczna)

14) zasilanie: 100–240 V AC ±10 %

15) zużycie energii: maks. 45 W, oszczędzanie energii. maks 3 W; wyłączony. maks 0.5 W

16) waga urządzenia: maksymalnie 5.5 kg

17) zgodność urządzenia co najmniej z ENERGY STAR/ RoHS

18) dołączony przewód zasilający i w przypadku wykorzystywania zasilacza zewnętrznego zasilacz musi być dołączony do urządzenia, przewód USB o długości min. 3m, instalacyjny dysk DVD-ROM lub pendrive ze sterownikami (TWAIN) i oprogramowaniem

19) obsługa systemów operacyjnych: Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012.

20) oferowany skaner musi poprawnie współpracować z systemem elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD PUW)

21) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski

22) wszystkie dostarczone urządzenie muszą być tego samego producenta oraz ten sam model

24) warunki gwarancji: min. 2 lata gwarancji

7. Dostawa 30 szt. skanerów dokumentów o parametrach nie gorszych niż:

- Skaner musi bez żadnych problemów współpracować z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW

- kolorowy czujnik skanowania CIS lub CCD x2 (z przodu x1, z tyłu x1)

- źródło światła: biała matryca LED x2 lub LED RBG (z przodu x1, z tyłu x1)

- rozdzielczość optyczna: minimum 600 dpi

- 7) wyjściowa głębia kolorów	Kolor: 24-bity, skala szarości: 8-bitów, monochromatyczny: 1-bit

- wewnętrzne przetwarzanie obrazu: min 1024 poziomy (10 bitów)

- Funkcje przetwarzania obrazu: Wyjście wielu obrazów, automatyczne wykrywanie kolorów, wykrywanie pustych stron, odkrzywianie, korekcja krawędzi, redukcja pionowych smug, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony

- wbudowany ADF, pojemność min. 60 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²;

- dzienna przepustowość min. 5000 stron

- prędkość skanowania (A4 tryb portretu): jednostronnie (300 dpi) co najmniej 40 stron/minutę, dwustronnie (300 dpi) co najmniej 80 obrazów/minutę

- format dokumentu: min. 50,8 mm x 54 mm, maks. 216 mm x 355,6 mm, długi dokument 216mm x 5588mm

- gramatura min.: papier - 27 g/m²–413 g/m² lub więcej, arkusze A8 - 127 g/m²–209 g/m²

- wykrywanie pobrań, czujnik ultradźwiękowy podwójnego pobrania x 1, czujnik papieru

- Interfejs: min. USB 2.0, dołączony przewód o długości min. 3m

- zasilanie: 100 - 240V AC ±10 %

- zużycie energii: maks. 36 W, tryb uśpienia maks. 1.8 W; tryb gotowości maks. 0,5 W

- waga urządzenia: maksymalnie 5 kg

- dołączony przewód AC, zasilacz sieciowy, instalacyjny dysk DVD-ROM

- dołączony przewód zasilający i w przypadku wykorzystywania zasilacza zewnętrznego zasilacz musi być dołączony do urządzenia, instalacyjny dysk DVD-ROM lub pendrive ze sterownikami (TWAIN) i oprogramowaniem

- obsługa systemów operacyjnych: Windows® 11 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit),

- oferowany skaner musi poprawnie współpracować z systemem elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD PUW)

- urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski

- wszystkie dostarczone urządzenie muszą być tego samego producenta oraz ten sam model

- warunki gwarancji: min. 2 lata gwarancji

8. Dostawa 35 szt. termotransferowych drukarek etykiet o parametrach nie gorszych niż:

1) technologia druku: termotransferowy

2) rozdzielczość druku: min. 203 dpi

3) maksymalna szerokość druku: min. 100 mm

4) maksymalna długość druku: min 900 mm

5) minimalna szerokość etykiety: min. 26 mm

6) maksymalna szerokość etykiety: min . 108 mm

7) minimalna długość etykiety: min. 9,5 mm

8) maksymalna długość etykiety: min 900 mm

10) prędkość druku: min. 100 mm/sekundę

11) szerokość taśmy: co najmniej w zakresie 34 - 110 mm

12) wbudowany interfejs USB w wersji min. 2.0, dołączony przewód sygnałowy o długości min. 3m

13) Języki programowania: EPL, ZPL

14) obsługiwane kody kreskowe (co najmniej): 1D: Code 39, Code 128 (A, B or C user selectable/Auto select), UCC/EAN-128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E,UPC-A with 2 and 5 add on, Plessey, POSTNET, German Post, Japanese Postnet 2D: PDF-417, Macro PDF-417, Maxi Code (Modes 2, 3, 4, 6), QR Code

15) dołączony przewód zasilający i w przypadku wykorzystywania zasilacza zewnętrznego zasilacz musi być dołączony do urządzenia, odrywacz,  instalacyjny dysk DVD-ROM lub pendrive ze sterownikami (TWAIN) i oprogramowaniem

16) Waga: max 2,5 kg

17) urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski

18) wszystkie dostarczone urządzenie muszą być tego samego producenta oraz ten sam model

19) Drukarka musi bez żadnego problemu współpracować z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacja EZD PUW.

20) warunki gwarancji: min. 2 lata gwarancji

9. Dostawa 35szt. czytników kodów kreskowych wraz ze specjalną podstawką pozwalającą na automatyczną pracę urządzenia lub równoważnych  o parametrach nie gorszych niż:

1) Typ skanera: 1D, laserowy

2) Zasięg odczytu: min 400 mm. 100% UPC/EAN

3) Szybkość skanowania: min 100 skanów na sekundę

4) konstrukcja ma zapewnić wytrzymałość na upadki z wysokości min 1,5 m

5) norma IP: min IP 30

6) Interfejs komunikacyjny: co najmniej USB w wersji 2.0

7) Obsługiwane kody: UPC/EAN, UPC/EAN Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS Variants, Chinese 2 of 5,

8) waga: mMax 155g

9) sygnalizacja odczytu: dźwiękowa, świetlna

10) minimalny współczynnik odbicia: 20%

11) dołączona podstawka do pracy automatycznej

12) skaner musi bez żadnego problemu współpracować z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacja EZD PUW.

13) urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski

14) wszystkie dostarczone urządzenie muszą być tego samego producenta oraz ten sam model

15) warunki gwarancji: min. 2 lata gwarancji

10. Dostawa 100szt. kompletów (rolek) papierowych etykiet termotransferowych. Wymagane parametry:

1) Rodzaj etykiety: Termotransferowa

2) Kolor etykiety: biała

3) szerokość: 50 mm

4) Wysokość: 30 mm

5) Odstęp między etykietami: ok. 2-3 mm

6) Rodzaj kleju: uniwersalny lub akrylowy

7) Nawój na roli: min. 1000 szt.

8) średnica wewnętrzna glizy(fi: 40 mm

9) Wymagana taśma do wydruku: Zgodna z taśmą (woskowo-żywiczną) opisaną w pkt. 11 tabeli dostaw niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

10) Inne wymagania: Etykiety muszą być kompatybilne z drukarką etykiet opisaną w pkt. 8 tabeli dostaw niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

11. Dostawa 100szt. taśmy termotransferowej. Wymagane funkcje i parametry techniczne:

1) Rodzaj:Oryginalna producenta drukarek opisanego w pkt. 8 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

2) Typ: woskowo-żywiczna

3) Szerokość taśmy: min. 55 mm

4) długość taśmy: 74 m

5) Średnica wewnętrzna glizy: 12.7 mm

6) Zastosowanie: Zadruk etykiet papierowych opisanych w pkt 10 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

7) inne: Taśma musi być kompatybilna z drukarką etykiet opisaną w pkt. 8 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

12. Dostawa 5szt licencji na oprogramowania z rocznym wsparciem serwisowym, do digitalizacji dokumentów

1) Oprogramowanie do skanowania i optymalizacji dokumentów, współpracujące z Systemem EZD PUW https://ezd.gov.pl/.

2) Licencja oprogramowania musi być kompatybilne  ze skanerami zaoferowanymi w niniejszym przetargu w punkcie 6.

3) Powinno posiadać pełną kompatybilność z systemem EZD PUW w wersji min 3.112.

4) Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcje:

- separowanie dokumentów poprzez rozpoznawanie kodów kreskowych, separowanie czystą kartka, ilością skanów (zdefiniowaną ilością stron),

- możliwość dodania lub zmiany dokumentu do grupy lub pojedynczej strony jeśli jest wadliwie zeskanowany,

- separowane dokumenty po zatwierdzeniu są automatycznie eksportowane do systemu EZD,

- zapewnia automatyczny OCR zeskanowanych pism,

- daje możliwość zeskanowania pojedynczej strony lub całej ilości dokumentów,

- oprogramowanie pozwala na import dokumentów z dowolnego wskazanego folderu w celu ich digitalizacji,

- oprogramowanie pozwala na eksport pojedynczych dokumentów oraz całej serii po digitalizacji do EZD lub wskazanego folderu, umożliwia dodawanie lub usuwanie pojedynczych stron w dokumencie, zmianę poszczególnych zeskanowanych dokumentów po ich digitalizacji, daje możliwość automatycznej rotacji skanowanych dokumentów,

- w przypadku braku kodu na pierwszej stronie oprogramowanie rozpoznaje kod na rewersie lub innej stronie,

- rozpoznawanie min 20 różnych kodów na jednej stronie typu code 128; 39; 93, codebar, aztec, QR itp. oraz ich indeksowanie,

- wytwarzanie plików pdf oraz pdf przeszukiwany, tiff, jpg,

- pozwala na wybór podajnika skanera, wybór rodzaju skanowania,

- automatycznie: skaluje dokument, kadruje, wyrównuje, usuwa plamy, usuwa puste strony, wyostrza, przycina,

- oprogramowanie daje możliwość wyboru podajnika skanera (ręczny lub automatyczny), trybu skanowania jedno lub dwustronnie, rozmiaru papieru i orientacji skanowanego dokumentu,

5) Licencja musi być bezterminowa z możliwością jej przeniesienia na inny sprzęt w przypadku awarii.

6) Wsparcie techniczne zapewniające pomoc i dostęp do aktualizacji min. 12 miesięcy.

7) Oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows® 7 32/64 bit, Windows® 8 32/64 bit, Windows® 10 32/64 bit., Windows® 11 32/64 bit.

8) Silnik OCR oprogramowania musi rozpoznawać polskie znaki.

9) Interfejs oprogramowania: język polski

13. Dostawa 35 szt. Hub-ów USB. Wymagane parametry:

1) Typ: Pasywny

2) Liczba portów wyjściowych: min. 4

3) Obsługiwane standardy USB: USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0/3.1 Gen. 1) - 5 Gb/s

4) Interfejs: USB 3.2 Gen 1 (podłączenie do komputera)

5) Porty wyjścia: USB 3.2 Gen 1 - 4 szt.

6) obsługa Plug&Play, Hot-swap

7) warunki gwarancji: min. 2 lata gwarancji

Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane licencje były licencjami wieczystymi, bez ograniczeń możliwości instalacji na sprzęcie konkretnego producenta.