Zestawienie wyposażenia technologicznego pomieszczeń – budynek żłobka

|  | Nazwa pomieszczenia | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis - specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | Kotłownia | Kocioł gazowy zgodnie z technologią z pkt. 3.4.6. | Technologia kotłowni zgodnie z dokumentacją będącą przedmiotem postępowania | 1 |
|  | Sanitariaty dla dzieci przy sali | Wieszak na ręczniki | Ścienny wieszak na ręczniki wykonany z profilu metalowego. Przykręcany do ściany dla 35 dzieci.. | 2 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 4 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 5 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat do stosowania w żłobku, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 4 |
|  |  | Prysznic | Brodzik podpłytkowy wymiary: 90x90 cm. z wbudowanym odpływem liniowym i spadkiem 2%, przepustowość odpływu wody 72l/min., odpływ wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na osadzenie się kamienia i detergentów. Kabina prysznicowa o wymiarach: 90x90 wys. 180 cm. wykonana ze szkła hartowanego, grubość min. 5 mm., odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, drzwi przesuwane na łożyskowych rolkach. Bateria chromoniklowa wannowa, montowana w ścianie, jednouchwytowa z zestawem prysznicowym, długość węża 100 cm. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego. | 4 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l.. | 5 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 3 |
|  |  | Basen jednokomorowy chromoniklowy do mycia nocników | Nierdzewny basen gastronomiczny przeznaczony do mycia ręcznego wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z otworem na baterię z syfonem odpływowym, na nóżkach z możliwością regulacji wymiar zewnętrzny wys 85x100x70 wymiary wewnętrzne40x90x58 plus bateria chromoniklowa jednouchwytowa z długą wylewką i wężem | 1 |
|  |  | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności 0,5 l | 1 |
| 0.6 | Szatnia | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego. | 1 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat do stosowania w żłobku, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 2 |
|  |  | Prysznic | Brodzik podpłytkowy wymiary: 90x90 cm. z wbudowanym odpływem liniowym i spadkiem 2%, przepustowość odpływu wody 72l/min., odpływ wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na osadzenie się kamienia i detergentów. Kabina prysznicowa o wymiarach: 90x90 wys. 180 cm. wykonana ze szkła hartowanego, grubość min. 5 mm, odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, drzwi przesuwane na łożyskowych rolkach. Bateria chromoniklowa wannowa, montowana w ścianie, jednouchwytowa z zestawem prysznicowym, długość węża 100 cm. | 1 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 2 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 1 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 2 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 1 |
| 0.9 | Sanitariaty personelu | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego | 1 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 1 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 1 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 1 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 1 |
| 0.10 | Sanitariaty personelu | Wieszak na ubranie | Ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu metalowego. O wymiarach minimalnych 50 x 10 x 18 cm posiadający 5 haczyków.. | 1 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego | 1 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 1 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 1 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 1 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 1 |
| 0.16 | WC dla niepełnosprawnych | Wieszak na ubranie | Ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu metalowego. O wymiarach minimalnych 50 x 10 x 18 cm posiadający 5 haczyków. | 1 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 1 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 1 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 1 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych dł. 70 cm + Stelaż do WC, do kompletowania z deską oraz przyciskiem spłukującym, zestaw bez barier + deska sedesowa dla osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocnione metalowe zawiasy | 1 |
|  |  | Umywalka | Umywalka bez barier 65 cm, dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 65x55 cm, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 1 |
|  |  | Poręcz uchylna | Poręcz ścienna uchylna, łukowa 80 cm, Średnica rurki: min. fi 25 mm, powierzchnia gładka, wypolerowana, mocowana na płytce. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. Wykończenie: Stal nierdzewna szczotkowana Kolor: Chrom | 2 |
|  |  | Przewijak składany ścienny | Przewijak wiszący składany o minimalnych wymiarach 60 x 75 cm po zamknięciu max. 20 cm gr. Wykonany z drewna, wodoodporny, z mechanizmem powolnego otwierania. Materac powlekany wodoodporny, łatwo zmywalny.. | 1 |
|  |  | Poręcz prosta | Poręcz prosta 80 cm stal nierdzewna, Średnica rurki: min. fi 25 mm, powierzchnia gładka, wypolerowana, kolor chrom, Posiada certyfikat do stosowania w żłobku | 2 |
| 0.18 | Kuchnia | Basen jezdny jednokomorowy | Basen jezdny jednokomorowy o wymiarach 70/100/85 cm, wykonany ze stali nierdzewnej o głębokości komory 30 cm, nogi stołu wykonane są z profili o wymiarze 40x40 mm i wyposażone zostały w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm, standardowy otwór odpływowy w komorze basenu przystosowany jest do syfonu Ø50 mm. | 1 |
|  |  | Stół ze zlewem z dolna półką i szafką | Stół ze zlewem jednokomorowym z dolną półka i szafką o wymiarach 180/60/85 cm, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, otwór pod baterię o średnicy 33 mm, konstrukcja spawana. Komora zlewu wykonana z blachy o grubości 1 mm. | 2 |
|  |  | Stół ze zlewem i dolna półka | Stół ze zlewem 1-komorowym wykonany ze stali nierdzewnej. Pod zlewem półka dolna, o wymiarach 150x60x85 cm. Komora zlewu może być usytuowana po lewej (L) lub po prawej stronie (P). Powierzchnia płyty stołu ze zlewem jest wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla. Stelaż stołu ze zlewem opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Otwór odpływu w komorze ma standardowo średnicę 5 cm. | 2 |
|  |  | Stół ze zlewem i dwoma półkami | Stół ze zlewem 1-komorowym wykonany ze stali nierdzewnej. Pod zlewem półka dolna, o wymiarach 150x60x85 cm. Komora zlewu może być usytuowana po lewej (L) lub po prawej stronie (P). Powierzchnia płyty stołu ze zlewem jest wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla. Stelaż stołu ze zlewem opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Otwór odpływu w komorze ma standardowo średnicę 5 cm. | 1 |
|  |  | Wyspa z piecem konwekcyjno – parowym z podstawa z uzdatnianiem wody, rękawica do pieca | Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 20xGN1/1, o wymiarach 948x1824x871mm, panel sterowania manualny, nawilżanie komory, temperatura od 30 - 300°C, oświetlenie halogenowe, opcjonalnie możliwość przełożenia drzwi, system obiegu powietrza system izolacja pieca, wentylator o zmiennym kierunku obrotów, zasilanie energia elektryczna, odległość półek 65 mm, waga ok. 221 kg, moc całkowita 35 kW, wytwarzanie pary: iniekcja. W komplecie z podstawa do uzdatniani wody, komplet rękawic do pieca. | 1 |
|  |  | Kuchnia gastronomiczna - 4 palnikowa | Profesjonalna kuchnia gazowa 4-palnikowa z linii 700z piekarnikiem elektrycznym w standar-dzie GN 1/1 lub blach 60x40 cm. Piekarnik elektryczny zasilany na 400 V. Konfiguracja palników: 3,5 kW, 2x5 kW, 7 kW, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Wyjmowana misa podpalnikowa ułatwia utrzymanie czystości. Żeliwne ruszty, ergonomiczne pokrętła. Zabezpieczenie przeciwwypływowe - uniemoż-liwiają samoczynny wypływ gazu, również w momencie przypadkowego zgaśnięcia płomienia. Płomień oszczędnościowy - redukcja mocy palników do 1/5, piekarnik elektryczny z termoobiegiem i kontrolą wilgotności, przeszklone drzwi piekarnika, oświetlenie, możliwość umieszczenia rusztu na trzech poziomach. Dane techniczne: wymiary całkowite: 80x70x85 cm, liczba palników: 4 szt, moc całkowita: 27.5 kW, typ palników: jedno-i dwukoronowe, wymiary piekarnika: 66x44.5x28.5 cm, moc gazowa: 20.5 kW, moc piekarnika: 7 kW, rodzaj gazu: G20. | 2 |
|  |  | Taboret gazowy 2 – palnikowy | Taboret gazowy 2 – palnikowy o wymiarach 1150x600x350 mm, palniki posiadają dwa pierścienie ognia, które równomiernie ogrzewając dno naczynia zwiększają efektywność wykorzystania gazu, zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinają dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”, zapalacze piezoelektryczne, wyjmowane płyty podpalnikowe ułatwiają utrzymanie urządzenia w czystości, emaliowane ruszty, rurowe przyłącze gazu 1/2", zastosowano nóżki z regulowaną wysokością, mogą być zasilane gazem ziemnym oraz gazem płynnym, taborety wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, moc palników 2 kW. | 1 |
|  |  | Umywalka gastronomiczna z podaj. Na mydło i płyn dezynfekcyjny | Umywalka chromoniklowa plus bateria stojąca, plus podajnik na mydło wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w okienko kontroli mydła, zawór niekapek, przykręcany do ściany, min. Poj. 0,5 l., Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności min. 0,5 l. | 1 |
|  |  | Okap wyciągowy ze stali nierdzewnej | Okap wyciągowy gastronomiczny wykonany ze stali nierdzewnej, centralny o wymiarach 320x200 cm. | 2 |
| 0.19 | Chłodnia | Zlew 1 – komorowy z półką | Zlew 1 – komorowy z półka o wymiarach 120/50/85cm, rant ochronny, wymiar komory: 30/35/20 cm Zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny pracy łatwy do utrzymania w czystości, solidna spawana konstrukcja, wykonany ze stali nierdzewnej. | 1 |
|  |  | Umywalka z podajnikiem na mydło i płyn dezynfekcyjny | Umywalka chromoniklowa plus bateria stojąca, plus podajnik na mydło wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w okienko kontroli mydła, zawór niekapek, przykręcany do ściany, min. Poj. 0,5 l., Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności min. 0,5 l. | 1 |
| 0.20 | Magazyn jaj | Umywalka z podajnikiem na mydło i płyn dezynfekcyjny | Umywalka chromoniklowa plus bateria stojąca, plus podajnik na mydło wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w okienko kontroli mydła, zawór niekapek, przykręcany do ściany, min. Poj. 0,5 l., Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności min. 0,5 l. | 1 |
| 0.20 | Magazyn warzyw | Umywalka z podajnikiem na mydło i płyn dezynfekcyjny | Umywalka chromoniklowa plus bateria stojąca, plus podajnik na mydło wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w okienko kontroli mydła, zawór niekapek, przykręcany do ściany, min. Poj. 0,5 l., Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności min. 0,5 l. | 1 |
| 0.21 | Wydawanie posiłków | Szafa przelotowa, stal nierdzewna | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 600×800x1800 wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi – łatwe otwieranie i czyszczenie w kuchni, czworo drzwi suwanych, dwie nieprzestawne półki łatwe do demontażu; środkowa zamontowana na stałe | 1 |
| 0.22 | Zwrot naczyń | Zlew jednokomorowy | Zlew jednokomorowy z ociekaczem, wykonany ze stali nierdzewnej, wykończenie: gładki, rozmiar: 60x80cm, syfon w komplecie | 1 |
| 0.24 | Obieralnia | Zlew 2 – komorowy z półką | Zlew 2 – komorowy z półką, wykonany ze stali nierdzewnej, wykończenie gładki, syfon w komplecie. | 1 |
|  |  | Umywalka z podajnikiem na mydło i płyn dezynfekcyjny | Umywalka chromoniklowa plus bateria stojąca, plus podajnik na mydło wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w okienko kontroli mydła, zawór niekapek, przykręcany do ściany, min. Poj. 0,5 l., Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności min. 0,5 l. | 1 |
| 0.25 | Pomieszczenie porządkowe | Umywalka techniczna | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat do stosowania w żłobku | 1 |
| 0.27 | Zaplecze socjalne | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 2 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 2 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 2 |
|  |  | Prysznic | Brodzik podpłytkowy wymiary: 90x90 cm. z wbudowanym odpływem liniowym i spadkiem 2%, przepustowość odpływu wody 72l/min., odpływ wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na osadzenie się kamienia i detergentów. Kabina prysznicowa o wymiarach: 90x90 wys. 180 cm. wykonana ze szkła hartowanego, grubość min. 5 mil., odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, drzwi przesuwane na łożyskowych rolkach. Bateria chromoniklowa wannowa, montowana w ścianie, jednouchwytowa z zestawem prysznicowym, długość węża 100 cm. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego | 1 |
| 0.32 | Magazyn środków czystości | Zlew techniczny | Zlew techniczny chromoniklowy z baterią chromoniklową, stojąca zlewozmywakową, | 1 |
| 0.33 | Pomieszczenie matki karmiącej | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 1 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 1 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 1 |
| 0.35 | Magazyn zewnętrzny | Zlew techniczny | Zlew techniczny chromoniklowy z baterią chromoniklową, stojąca zlewozmywakową, | 1 |
|  |  | Kratka odpływowa w posadzce | Kratka odpływowa w posadzce, nierdzewna. | 1 |
| 0.36 | Pralnia czysta | Suszarki podwieszane | Suszarka sufitowa podwieszana o wymiarach 6x200 cm, wykonana ze stalowych rurek powleczonych polietylenem oraz polipropylenu wykazuje znakomitą odporność na obciążenia oraz szkodliwe działanie wilgoci. | 4 |
| 0.37a | Pralnia brudna | Pojemnik na ręcznik papierowe | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 2 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy, poj. min. 0,5 l. | 2 |
|  |  | Wanna | Nierdzewny basen jednokomorowy przeznaczony do prania ręcznego wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z syfonem odpływowym, na nóżkach z możliwością regulacji wymiar zewnętrzny wys 85x100x70 wymiary wewnętrzne40x90x58 plus bateria chromoniklowa ścienna jednouchwytowa z długą wylewką i wężem | 1 |
|  |  | Pojemnik na płyn dezynfekujący | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności 0,5 l | 2 |
|  |  | Pralnico – wirówka szybkoobrotowa | Pralnico – wirówka szybkoobrotowa, o ładowności 23 kg, obroty wirowania: 100 – 630 obr./min., podgrzewanie: elektryczne i parowe, moc podgrzewu: 18 kW, sterowanie mikroskopowe do 60 programów prania, średnica bębna: 750 mm, głębokość bębna: 530 mm, objętość bębna: 234 l., średnica zaworu spustowego: 75 mm, moc silnika: 2,2 kW. | 2 |
|  |  | Pralko suszarka 12 kg | Pralko suszarka bębnowa o ładowności 2x 12 kg, podgrzew elektryczny, parowy, moc podgrzewu 2x21 kW, moc silnika i wentylatora 0,37 kW, sterowanie mikroprocesorowe, przepływ powietrza osiowy. Średnica bębna 762 mm, głębokość 660 mm, objętość bębna 2x 301 l. | 2 |
| 0.39 | Sanitariat dla dzieci przy sali | Wieszak na ręczniki | Ścienny wieszak na ręczniki wykonany z profilu metalowego. Przykręcany do ściany dla 35 dzieci. | 2 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 4 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 5 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. P1ojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wz4iernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 5 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat do stosowania w żłobku, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 4 |
|  |  | Prysznic | Brodzik podpłytkowy wymiary: 90x90 cm. z wbudowanym odpływem liniowym i spadkiem 2%, przepustowość odpływu wody 72l/min., odpływ wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na osadzenie się kamienia i detergentów. Kabina prysznicowa o wymiarach: 90x90 wys. 180 cm. wykonana ze szkła hartowanego, grubość min. 5 mil., odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, drzwi przesuwane na łożyskowych rolkach. Bateria chromoniklowa wannowa, montowana w ścianie, jednouchwytowa z zestawem prysznicowym, długość węża 100 cm. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego, przystosowana dla dzieci. | 4 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 3 |
|  |  | Basen jednokomorowy chromoniklowany do mycia nocników | Nierdzewny basen gastronomiczny przeznaczony do mycia ręcznego wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z otworem na baterię z syfonem odpływowym, na nóżkach z możliwością regulacji wymiar zewnętrzny wys 85x100x70 wymiary wewnętrzne40x90x58 plus bateria chromoniklowa jednouchwytowa z długą wylewką i wężem | 1 |
|  |  | Pojemnik na płyn dezynfekujący | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności 0,5 l | 1 |
| 0.42 | Sanitariaty dla dzieci przy sali | Wieszak na ręczniki | Ścienny wieszak na ręczniki wykonany z profilu metalowego. Przykręcany do ściany dla 35 dzieci. | 2 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 4 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 5 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat do stosowania w żłobku, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 4 |
|  |  | Prysznic | Brodzik podpłytkowy wymiary: 90x90 cm. z wbudowanym odpływem liniowym i spadkiem 2%, przepustowość odpływu wody 72l/min., odpływ wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na osadzenie się kamienia i detergentów. Kabina prysznicowa o wymiarach: 90x90 wys. 180 cm. wykonana ze szkła hartowanego, grubość min. 5 mil., odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, drzwi przesuwane na łożyskowych rolkach. Bateria chromoniklowa wannowa, montowana w ścianie, jednouchwytowa z zestawem prysznicowym, długość węża 100 cm. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego, przystosowana dla dzieci. | 4 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 5 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 3 |
|  |  | Basen jednokomorowy chromoniklowany do mycia nocników | Nierdzewny basen gastronomiczny przeznaczony do mycia ręcznego wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z otworem na baterię z syfonem odpływowym, na nóżkach z możliwością regulacji wymiar zewnętrzny wys 85x100x70 wymiary wewnętrzne40x90x58 plus bateria chromoniklowa jednouchwytowa z długą wylewką i wężem | 1 |
|  |  | Pojemnik na płyn dezynfekujący | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności 0,5 l | 1 |
| 0.45 | Sanitariaty dla dzieci przy sali | Wieszak na ręczniki | Ścienny wieszak na ręczniki wykonany z profilu metalowego. Przykręcany do ściany dla 35 dzieci.. | 2 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 4 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 5 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat do stosowania w żłobku, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 4 |
|  |  | Prysznic | Brodzik podpłytkowy wymiary: 90x90 cm. z wbudowanym odpływem liniowym i spadkiem 2%, przepustowość odpływu wody 72l/min., odpływ wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na osadzenie się kamienia i detergentów. Kabina prysznicowa o wymiarach: 90x90 wys. 180 cm. wykonana ze szkła hartowanego, grubość min. 5 mil., odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, drzwi przesuwane na łożyskowych rolkach. Bateria chromoniklowa wannowa, montowana w ścianie, jednouchwytowa z zestawem prysznicowym, długość węża 100 cm. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego, przystosowana dla dzieci. | 4 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 5 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 3 |
|  |  | Basen jednokomorowy chromoniklowany do mycia nocników | Nierdzewny basen gastronomiczny przeznaczony do mycia ręcznego wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z otworem na baterię z syfonem odpływowym, na nóżkach z możliwością regulacji wymiar zewnętrzny wys 85x100x70 wymiary wewnętrzne40x90x58 plus bateria chromoniklowa jednouchwytowa z długą wylewką i wężem | 1 |
|  |  | Pojemnik na płyn dezynfekujący | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności 0,5 l | 1 |
| 0.48 | Sanitariaty dla dzieci przy sali | Wieszak na ręczniki | Ścienny wieszak na ręczniki wykonany z profilu metalowego. Przykręcany do ściany dla 35 dzieci.. | 2 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 4 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 5 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat do stosowania w żłobku, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 4 |
|  |  | Prysznic | Brodzik podpłytkowy wymiary: 90x90 cm. z wbudowanym odpływem liniowym i spadkiem 2%, przepustowość odpływu wody 72l/min., odpływ wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na osadzenie się kamienia i detergentów. Kabina prysznicowa o wymiarach: 90x90 wys. 180 cm. wykonana ze szkła hartowanego, grubość min. 5 mil., odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, drzwi przesuwane na łożyskowych rolkach. Bateria chromoniklowa wannowa, montowana w ścianie, jednouchwytowa z zestawem prysznicowym, długość węża 100 cm. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego, przystosowana dla dzieci. | 4 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 5 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 3 |
|  |  | Basen jednokomorowy chromoniklowany do mycia nocników | Nierdzewny basen gastronomiczny przeznaczony do mycia ręcznego wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z otworem na baterię z syfonem odpływowym, na nóżkach z możliwością regulacji wymiar zewnętrzny wys 85x100x70 wymiary wewnętrzne40x90x58 plus bateria chromoniklowa jednouchwytowa z długą wylewką i wężem | 1 |
|  |  | Pojemnik na płyn dezynfekujący | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności 0,5 l | 1 |
| 0.51 | Sanitariaty dla dzieci przy sali | Wieszak na ubranie | Ścienny wieszak na ręczniki wykonany z profilu metalowego. Przykręcany do ściany dla 35 dzieci. | 2 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 4 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 4 |
|  |  | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat do stosowania w żłobku, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 1 |
|  |  | Prysznic | Brodzik podpłytkowy wymiary: 90x90 cm. z wbudowanym odpływem liniowym i spadkiem 2%, przepustowość odpływu wody 72l/min., odpływ wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na osadzenie się kamienia i detergentów. Kabina prysznicowa o wymiarach: 90x90 wys. 180 cm. wykonana ze szkła hartowanego, grubość min. 5 mil., odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, drzwi przesuwane na łożyskowych rolkach. Bateria chromoniklowa wannowa, montowana w ścianie, jednouchwytowa z zestawem prysznicowym, długość węża 100 cm. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego, przystosowana dla dzieci. | 5 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 5 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 3 |
|  |  | Basen jednokomorowy chromoniklowany do mycia nocników | Nierdzewny basen gastronomiczny przeznaczony do mycia ręcznego wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z otworem na baterię z syfonem odpływowym, na nóżkach z możliwością regulacji wymiar zewnętrzny wys 85x100x70 wymiary wewnętrzne40x90x58 plus bateria chromoniklowa jednouchwytowa z długą wylewką i wężem | 1 |
|  |  | Pojemnik na płyn dezynfekujący | Pojemnik na płyn dezynfekcyjny montowany na ścianie, ze stali nierdzewnej, automatyczny. Wyposażony w okienko kontroli płynu o pojemności 0,5 l | 1 |
| 0.53 | Pomieszczenie pracownika gospodarczego | Umywalka | Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach Wykończenie: Ceramika Kolor: Biały Wymiar: 50x40 cm Posiada certyfikat, plus bateria umywalkowa chromoniklowa, stojąca, jednouchwytowa. | 1 |
|  |  | Prysznic | Brodzik podpłytkowy wymiary: 90x90 cm. z wbudowanym odpływem liniowym i spadkiem 2%, przepustowość odpływu wody 72l/min., odpływ wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na osadzenie się kamienia i detergentów. Kabina prysznicowa o wymiarach: 90x90 wys. 180 cm. wykonana ze szkła hartowanego, grubość min. 5 mil., odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, drzwi przesuwane na łożyskowych rolkach. Bateria chromoniklowa wannowa, montowana w ścianie, jednouchwytowa z zestawem prysznicowym, długość węża 100 cm. | 1 |
|  |  | Miska ustępowa | Miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała + stelaż podtynkowy + deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa + Przycisk spłukujący do stelaża do WC z tworzywa sztucznego | 1 |
|  |  | Pojemnik na papier toaletowy | Pojemnik na papier toaletowy o okrągłym kształcie. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej przykręcany do ściany. | 1 |
|  |  | Pojemnik na papierowe ręczniki | Podajnik naścienny ręczników papierowych. Pojemność do 600 sztuk -ręczników w układzie Z. Zaokrąglony front z wziernikiem, zabezpieczony zamkiem. Kolor: chrom, montowany do ściany. | 1 |
|  |  | Dozownik na mydło w płynie | Dozownik mydła w płynie z biało-szarego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie powinno zawierać kompletny zestaw montażowy. poj. min. 0,5 l. | 1 |
|  |  | Lustro naścienne | Lustro naścienne 60x60 cm z podświetleniem | 1 |

Uwaga: Instalacja wodociągowa winna być zakończona bateriami termostatycznymi ze stali nierdzewnej.