Załącznik nr 2

Specyfikacja pionów zasilających:

- Przewód zasilający koloru czarnego, w podwójnej izolacji, o przekroju 3x1,5 mm2 – np. H07RN-F 450/750V.

- Zabezpieczenie obwodu zasilającego dekorację - wyłącznik nadprądowy B 10A.

- Przejście przewodem przez ściankę słupa przez gumowy dławik ochronny uszczelniający.

- Zakończenie gniazdem wtyczkowym koloru czarnego – 16A/250V, z uziemieniem, stopień ochrony IP 44 lub wyższy, z tworzywa odpornego na promieniowanie UV (atest na montaż na wolnym powietrzu).

Rysunki poglądowe: