SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

remont budynku OSP Dzielnica Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły, Rzeszów 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Spis treści

1SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA


22.0
DANE OGÓLNE


23.0.    PODSTAWA OPRACOWANIA.


23.2.   Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania.


24.0.    PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA


24.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla robót budowlanych  polegających na remanencie budynku OSP Dzielnica Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły, Rzeszów


24.2. Zakres opracowania:


24.3.Obiekt  składa się z części:


34.4.
Program funkcjonalny.


34.5. Zakres robót:


34.6. MATERIAŁY


45..  WYKONANIE ROBÓT


45.1.Roboty przygotowawcze


45.2.   PODSTAWA PŁATNOŚCI


55.3.   SUFITY tzw. instalacje na suficie, ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT G-K., instalacje naścienne z GK


55.3.1.1. Przedmiot SST


126.        ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE


126.1.     TYNKI,  ORAZ OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN


156.2.  ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE


176.3. POSADZKI


217.ROBOTY INSTALACYJNE


217.1.
Hydraulika i roboty sanitarne




2.0
DANE OGÓLNE

Nazwa obiektu:

Budynek OSP Dzielnica Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły, Rzeszów
Adres inwestycji:

Rzeszów  ul. Kardynała Karola Wojtyły 299,35-304 Rzeszów




działka numer ewidencyjny ……
Inwestor:                  Dział Inwestycji Miasta Rzeszów ……………
3.0.    PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.2.   Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania. 

3.3.   Aktualnie obowiązujące przepisy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r. 

         w sprawie: „ Szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji  

         Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

3.4. „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” –

· „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” 

· „Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „ 

4.0.    PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla robót budowlanych  polegających na remanencie budynku OSP Dzielnica Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły, Rzeszów 
4.2. Zakres opracowania:

· Remont istniejących pomieszczeń budynku OSP Dzielnica Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły, Rzeszów 
· remont  pomieszczeń z  wyposażeniem remontowanej  części obiektu w urządzenia -odbiorniki instalacji sanitarnych  i rozbudowy istniejącej instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej i  C.O
  4.3.Obiekt  składa się z części:

   – Parteru: Garaż wozu bojowego typ…, Garaż wozy bojowego typ… Sala konferencyjna z szatnią, zaplecze socjalno-bytowe nie wykończone
  4.4.
Program funkcjonalny.

   Wszystkie remontowane pomieszczenia znajdują sie na parterze i nie zmieniają swojej dotychczasowej funkcji 
4.5. Zakres robót:

1. Wykonanie instalacji grzewczej. 
  - piec gazowego z zasobnikiem wodnym, 8 grzejników stalowych i grzejnik typu drabinka, montaż i uruchomienie

2. Wykonanie instalacji sanitarno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi materiałami 

3. Wykonanie kanału odprowadzającego spaliny z pieca gazowego i wykonanie wentylacji 

4. Montaż lamp w garażach(sama robocizna) 

5. Ustawienie bramy pod wylewkę(demontaż i montaż) 

6.Wykonanie wylewki przemysłowej w garażach 

7. Wykonanie sufitu z płyty gkbi z ociepleniem wełna 

8. Wykonanie podłogi z płyty OSB 18 mm x 2 warstwy 80 m2 

9. Szpachlowanie 130 m2 

10. Malowanie 364 

11. Wykonanie parapetów z płytek ceramicznych szt 2 

12. Wykonanie oświetlenia w łazience i kuchni ( kable+ lampy) 

13. Wykonanie płytek w łazience i kuchni gres techniczny 

14. Dostarczenie i montaż WC i umywalki z szafka stojąca 

15. Zmniejszenie otworu i montaż drzwi
16. Postawienie rusztowania w garażu niezbędnego do wykonania sufitu i podłogi na istniejących legarach

4.6. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności

w obiektach służby zdrowia, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych

materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm

polskich lub aprobatom technicznym. Materiały i aparaty elektryczne stosowane przy

wykonywaniu robót elektrycznych powinny spełniać wymagania norm polskich i posiadać

znak bezpieczeństwa „B” oraz odpowiedni certyfikat systemu jakości ISO .

1. Farba akrylowa silnego krycia do malowania ścian i sufitów.

2 .Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.

3. Tynki wewnętrzne – wykonać tynki cementowo – wapienne kat. III ręcznie,

po uprzednim oczyszczeniu i zwilżeniu wodą .

4. Terakota – zastosować płytki terakotowe typu gress techniczny, jednorodnie ścieralne na całej

grubości, grupa klasyfikacji skuteczności poślizgowej R 9, gat. II, 

5. Glazura ścienna – płytki glazurowane gat.II,

6. Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien

oddziaływać szkodliwie na podkład 

7. Masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną

pod wpływem środków czyszczących.

8 .Wentylator elektryczny łazienkowy EDM 100 – zamontować w pomieszczeniu

WC - zastosować wentylator z opóźniaczem czasowym.

9. Przewody elektroinstalacyjne – należy stosować przewody typu YDY, YDYp, DY,LY

o napięciu znamionowym min 750V.

10. Oprawy świetlówkowe powinny posiadać stopień ochrony np. OPRAWA HERMETYCZNA DO ŚWIETLÓWEK LED 2x120cm
5..  WYKONANIE ROBÓT

 5.1.Roboty przygotowawcze 

   Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy:

· Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

· W przypadku konieczności należny wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego wyposażenia i instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz  uzbrojenia.

   Uwaga:

 Wszystkie roboty budowlano w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić 

   w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie 

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:

 1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP).

2. sprawdzenie podziału materiałów 
3.   sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Izabela Grzeszczuk-Pudło 
5.2.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

5.2.1 Ustalenia ogólne

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania określone dla tej roboty w kosztorysie.
W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

· Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami,

· Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

      ubytków i transportu na teren budowy,

· Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie

5.3.   SUFITY tzw. instalacje na suficie, ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT OSB, instalacje naścienne z GK, OSB
5.3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania 

i odbioru okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  oraz ścian działowych z płyt (suchych tynków gipsowych) zwanych GK oraz OSB
5.3.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót 

5.3.3. Zakres robót objętych SST

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

 na celu wykonanie elementów ozdobnych sufitów oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy  szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na sufitach wykonywanych z materiałów tradycyjnych ponadto obudowę słupów, belek, podciągów przewodów instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Wykonanie nastepujacych prac:

· Wykonanie sufitu z płyty gkbi z d ociepleniem wełna 

· Wykonanie podłogi z płyty OSB 18 mm x 2 warstwy 80 m2 

 Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu  konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych odpowiadających wymaganiom  norm lub aprobat technicznych.

5.3.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, 

a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe  należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  i sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane,

procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów .

5.3.5. MATERIAŁ

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca zastosować materiał odpowiadający założonym parametrom, nie gorsze.
Potwierdzeniem jakości materiału są:

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

        norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

 Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie 

5.3.6.  SPRZĘT I TRANSPORT

Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych plandekami. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 

o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3.7.  WYKONANIE ROBÓT

5.3.7.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST. 

 Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

5.3.7.2. Zakres wykonania robót:

· Obudowa konstrukcji rur wentylacji,

· Obudowę instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

· Sciany działowe .

· Sufit podwieszany 

5.3.8.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

5.3.8.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano …………….w umowie
Ustalenia ogólne:

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

5.3.7.2.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczałtowej, która obejmuje:

·   dla wszystkich technologii ( czynności przygotowawcze):

  -   przygotowanie stanowiska roboczego,

  -   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

  -   przygotowanie zaprawy,

  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys. do 4 m.

  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów.

  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

·  dla wykonania okładzin z płyt :

   a) na ścianach murowanych:

        -    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

        -    przygotowanie kleju gipsowego,

        -    przyklejenie pasków gipsowo-kartonowych do podłoża,

   b) na rusztach z kształtowników metalowych:

              -    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz 

                   z przycięciem i dopasowaniem,

·  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):

   -   przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 

       okładzin,

   -   szpachlowania połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,

   -   zabezpieczanie spoin taśmą papierową,

   -   szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe

-   spoinowanie akrylowe złączy płyt

6.        ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE               

6.1.     TYNKI,  ORAZ OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN   

6.1.1.   WSTĘP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.1.1.3. Zakres robót objętych SST,

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg. poniższego.

· Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne

· Tynki wewnętrzne - gipsowe

·  Okładziny ścienne z płytek glazurowanych i innych

6.1.4.2. Warunki wykonania robót tynkowych i okładzin

· w pomieszczeniach użytkowych uzupełnić tynki na istniejących ścianach, na nowych przegrodach wykonać tynki gipsowe; na starych tynkach wykonać  gipsowanie scian z przecieraniem.

· wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudować płytami GKF 2x 1,25 cm na stelażu stalowym z izolacją z wełny mineralnej miękkiej – 

· w  pom. Sanitarnym   oraz miejscach wskazanych w pomieszczeniach o funkcji gabinetów  wykonać okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych  do pełnej wysokości ścian lub do wskazanej wysokości  bez stosowania narożników  wewnętrznych i zewnętrznych /flizówek/ z płytek o wymiarach około 30 x 60 cm , fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykły.

· Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe ,

· Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

· Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC.

· W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie  obniżonych temperatur”.

· Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

 6.1.4.2.1.  Przygotowanie podłoży

   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

 6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych 

   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy

   zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża 

   należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

   Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

   lub przez wypalanie lampą benzynową.

   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

6.1.5. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca.
 6.1.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót :

Zgodność z dokumentacją przetargową i zmianami w dokum. powykonawczej.

Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów,

Prawidłowość przygotowania podłoża,

Przyczepność tynków do podłoża,

Grubość tynku,

Wygląd powierzchni tynku,

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

· Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· Odbiorowi częściowemu,

· Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

· Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

· Dokumentacja techniczna 

· Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

· Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,

· Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,

· Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

 dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.1.7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która obejmuje:

· Przygotowanie stanowiska roboczego,

· Przygotowanie zaprawy,

· Dostarczenie materiałów i sprzętu,

· Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

· Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 

      na wys. do 4 m,

· Przygotowanie podłoża,

· Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

· Siatkowanie bruzd,

· Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów,

· Wykonanie tynków,

· Reperacja tynków po dziurach i hakach,

· Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

· Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty.
6.2.  ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE 

6.2.1.    WSTĘP

6.2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót

6.2.1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego.

· Malowanie tynków wewnętrznych,

6.2.2. MATERIAŁ

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 
· Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

        norm polskich,

· na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

6.2.4.   WYKONANIE ROBÓT

Ściany i sufity pomieszczeń użytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowań wewnętrznych  farbą: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ ODPORNA NA ZMYWANIE  np.  dekoral  akrylit PW 3000w kolorach :

- sufity i sciany – kolor jasny

- posadzki z płytek gresowych technicznych o wymiarch okolo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem,

6.2.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

· Dokumentacja techniczna 

· Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

· Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,

· Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,

· Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

· Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· Odbiorowi częściowemu,

· Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

· Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i  SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.2.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

6.3. POSADZKI

6.3.1.  WSTĘP

6.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek.

6.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót 

6.3.1.3. Zakres robót objętych w SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

· Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 

· Posadzki przemysłowe w garażach

· Posadzki z płytek gresowych  ,

6.3.2.  MATERIAŁ

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 
Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

        norm polskich,

· na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

       6.3.4.1.1.  Wymagania podstawowe.

· Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń .

· Podkład  powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

     paskiem izolacyjnym.

· W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

· Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

      co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

· Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

     zgodnie z ustalonym spadkiem.

     Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 1 mm. 

     Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny   przekraczać 1 mm/m  mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Zaprojektowano następujące posadzki:

           Posadzki z płytek gresowych porcelanowych

·  położenie podłogowych płytek gresowych techniczny
6.3.5. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt. 7. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

 i KNR -ach oraz KNNR –ach.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie 

Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw 

oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności

jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”,

betony zwykłe PN-B-06250, PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach,

Powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg. PN-B-10260. oraz należy pamiętać 

o pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom:

· Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· Odbiorowi częściowemu,

· Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

· Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

  wymaganiom technicznym.

 3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

 4. Odbiór powinien obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

· sprawdzenie grubości posadzki z jastrycha  należy przeprowadzić  na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania        prosto​ liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń       z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

· sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

  wykonać przez ocenę wzrokową

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i  SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa .

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

6.3.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

                                 powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

                                 Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
7.ROBOTY INSTALACYJNE  

7.1.
Hydraulika i roboty sanitarne

7.1.1. Wstęp

- montaż rur z PCV wodociągowych wraz z podejściami do umywalek

- montaż zaworów przelotowych i czerpalnych oraz baterii umywalkowych

· montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z podejściami

· montaż urządzeń sanitarnych – umywalek, miski ustępowej 

· Piec 
· Parametry Wartość
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) 4,1 - 34,7 kW
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) 4,5 - 38,2 kW
Obciążenie cieplne 4,2 - 35,6 kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs 92 %
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu
i średniej temp. wody kotłowej 70°C 98,0 %
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła
i temp. wody powrotnej 30°C 109,0 %
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4
(dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) 34,7 kW
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1
(dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) 10,4 kW
Sprawność użytkowa η4 87,8 %
Sprawność użytkowa η1 96,5 %
Maksymalne ciśnienie wody 3 bar
Maksymalna temperatura pracy c.o. 95 °C
Temperatura nastawiana standardowa 40-80 °C
Temperatura nastawiana zredukowana 25-55 °C
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 0,7 bar
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) 4,1 - 40,0 kW
Nominalne obciążenie cieplne 4,2 - 41,0 kW
Ciśnienie wody 0,1 - 6,0 bar
Minimalny przepływ wody 2,0 dm³/min
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K 19,0 dm³/min
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A
Profil obciążenia XL
Zakres regulacji temperatury wody 30-60 °C
Poziom mocy akustycznej LWA 48 dB
Poziom emisji dwutlenku azotu 29 mg/kWh
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) 5
Pojemność naczynia wzbiorczego 6 dm³
Pobór mocy w trybie czuwania PSB 0,005 kW
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax 0,05 kW
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin 0,02 kW
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego ~230±10%/50Hz V
Stopień ochrony IP 44
Przyłącze wody grzewczej i gazu G3/4 cale
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) 785 x 400 x 334 mm
Masa kotła 39,5 kg
Przyłącze wody użytkowej G1/2 cale
Materiał wymiennika stal INOX
· Grzejniki 

· 22 600/1400 mm mocy 2393 W szt 2.

· 22 600/900 mm mocy 1538 W szt 2.

· 22 600/1200 mm mocy 2051 W szt 2

· 22 600/600 mm mocy 1025 W szt 1.

·  Grzejnik łazienkowy 50/70 szt 1. 

7.1.2.
Materiał

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji 

7.1.4.
Wykonanie robót

· Przebudowa instalacji wod-kan wewnętrznej

· Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

1 Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż przyboru

i podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym natynkowym.

2 Przewody prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ciśnienie

próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min

nie będzie spadku ciśnienia.

4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej, otwory zamurować i wykonać tynki.

6 Zamontować umywalki ceramiczne z baterią sztorcową, miski ustępowe ceramiczne

kompaktowe.

Zawory odcinające kulowe gwintowane.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1 Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N   łączonych na uszczelki i

rur żeliwnych . Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez

kształtki systemowe wskazane przez producenta rur. Montażu rur należy dokonywać

przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez producenta rur i przez osoby

przeszkolone.

2 Przy łączeniu rur żeliwnych z rurami PVC stosować specjalne kształtki wskazane

przez producenta rur PVC.

3 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego

spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu:

2.0% dla średnicy 110 mm i mniejszej

4 Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w

indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna

gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń.

WYKONANIE INSTALACJI C.O.

1 W instalacji montować grzejniki 

2 Na grzejnikach montować zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinające (powrót).

Zawory regulacyjne wyposażyć w głowice termostatyczne.

4 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa.

Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem

próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

1 Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów prostokątnych lub okrągłych z blachy

ocynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej,

bez wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie

prostopadłe. Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału,

w płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem

a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2mm

3 Wewnątrz montować kratki wentylacyjne stalowe malowane. 

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych” 

7.1.5. Obmiar robót

1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie

Warunkami Umowy

2 Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

· Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

· Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,

· Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,

· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Wymagania szczegółowe 

1 Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów uŜytych do

Robót, wyników pomiarów i badań,

2 Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3 Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót,

4 Dokonać szczegółowych oględzin robót,

5 W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

7.1.6.Kontrola jakości i odbiór robót

Wymagania ogólne

· Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w

Wycenionym Przedmiarze Robót.

7.1.7.Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej

4

