Pogram funkcjonalno – użytkowy

rozbudowy światłowodowej sieci teleinformatycznej

dla potrzeb Gminy Miasta Rzeszów

Nazwy i kody (CPV):

| Dział | 45000000-7 | Roboty budowlane. |
| --- | --- | --- |
| Grupa | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. |
| Klasa | 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| Kategoria | 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |

| Dział | 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. |
| --- | --- | --- |
| Grupa | 71300000-1 | Usługi inżynieryjne. |
| Klasa | 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. |
| Kategoria | 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej o wodnej. |

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Opracowanie Własne : Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Lesław Bańdur

Sławomir Świder

Andrzej Bołdak

Spis treści

1. Część Opisowa	3

1.1. Ogólne wymagania formalne	3

1.2. Technologia budowy kanalizacji teletechnicznej Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej	3

1.3. Trwałość projektów i możliwości skalowanej rozbudowy	3

1.4. Lokalizacja kanalizacji teletechnicznej Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej	4

1.5. Konwergencja usług (wielousługowość)	4

1.6. Charakterystyczne parametry i zakres robót budowlanych	4

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	5

1.9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	6

2. Opis wymagań Zamawiającego	7

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej	7

2.2. Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez wykonawcę	8

2.3. Dokumentacja powykonawcza	10

2.4 Wymagania w zakresie parametrów technicznych infrastruktury światłowodowej	11

2.5 Kanalizacja teletechniczna – wymagania projektowe dla elementów	12

2.6. Kable optotelekomunikacyjne – wymagania ogólne	14

2.7. Parametry połączeń światłowodowych	15

2.8 Wtyki i adaptery światłowodowe	16

2.9. Osłony złączowe (mufy światłowodowe)	16

2.10. Przełącznice światłowodowe	17

2.11. Wymagania dotyczące materiałów dla linii optotelekomunikacyjnych	17

3. Załączniki	21

3.1. Załącznik 1 – Koncepcja sieci – szkic poglądowy	21

3.2. Załącznik 2 – Lista istniejących węzłów sieci	22

3.3. Załącznik 3 – Lista Punktów ITS do podłączenia	22

## 1. Część Opisowa

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej opisująca zadanie wykonania przyłączy istniejących obiektów ITS do istniejącej sieci światłowodowej. Inwestorem sieci jest Gmina Miasto Rzeszów.

### 1.1. Ogólne wymagania formalne

Podstawowym czynnikiem budowy sieci wykorzystujących technologie światłowodowe jest ogromne znaczenie tego medium dla rozwoju informatycznego regionu objętego zasięgiem takiej sieci. Koncepcja proponuje rozbudowę Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej w celu podłączenia punktów ITS zlokalizowanych na terenie Miasta Rzeszowa.

Zakłada się, że rozbudowa Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej wpłynie na lepsze wykorzystanie i współdziałanie Inteligentnego Systemu Transportowego.

Lista punktów ITS do podłączenia obejmująca: - Skrzyżowania, - Tablice VMS, - Przystanki, zawarta jest w Załączniku nr 3 – Lista Punktów ITS do podłączenia

Połączenia te mają być realizowane poprzez budowę infrastruktury kanalizacji teletechnicznej w postaci sieci światłowodowej.

Projektowana sieć, przepustowość i pojemność traktów kanalizacji i technologie użyte
do budowy sieci powinny umożliwić łatwą rozbudowę sieci (skalowalność).

### 1.2. Technologia budowy kanalizacji teletechnicznej Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej

Rozbudowa Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej będzie oparta o mikrokanalizację. Projekt koncepcyjny obejmuje przebieg trasowy mikrokanalizacji. Koncepcja trasy kablowej została zaprojektowana, aby zapewnić łatwość wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych oraz możliwość późniejszej rozbudowy, w studniach kablowych, szafach ulicznych, pomieszczeniach technicznych inwestora lub bezpośrednio w ziemi.

### 1.3. Trwałość projektów i możliwości skalowanej rozbudowy

Wszelkie projekty wdrożenia usług lub rozbudowy infrastruktury Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej powinny być zgodne z przyjętą koncepcją jej budowy.
Zaproponowane rozwiązanie musi gwarantować stosunkowo duże bezpieczeństwo inwestycji w kontekście wdrożenia oraz eksploatacji sieci. Biorąc pod uwagę bardzo dużą dynamikę rozwoju sieci, konieczne jest zachowanie niezbędnej nadmiarowości pozwalającej na jej późniejszą rozbudowę.

### 1.4. Lokalizacja kanalizacji teletechnicznej Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej

Projekty sieci i wszelkie inne działania powinny uwzględniać przede wszystkim potencjał teletechniczny będący w posiadaniu Gminy Miasta Rzeszów oraz jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi tutaj głównie o lokowanie punktów węzłowych sieci w budynkach lub na terenach będących w dyspozycji Gminy Miasta Rzeszów. Koncepcja sieci oraz wszelkie projekty do niej nawiązujące powinny w miarę możliwości przewidywać prowadzenie tras terenami zieleni miejskiej oraz wzdłuż chodników.

### 1.5. Konwergencja usług (wielousługowość)

Projektowana infrastruktura powinna umożliwiać wydajny przesył danych komputerowych, jak również głosu i obrazu. Możliwe powinno być także realizowanie niezależnego przekazu danych w wydzielonych włóknach lub bezpiecznych kanałach szyfrowanych (VPN- virtual private networks).

### 1.6. Charakterystyczne parametry i zakres robót budowlanych

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej w technologii mikrokanalizacji łączącej punkty ITS (Lista punktów ITS do podłączenia zawarta jest w Załączniku nr 3) z węzłami sieci (Lista istniejących węzłów sieci zawarta jest w załączniku nr 2), w tym:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokumentów administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy zgodnie z wymogami prawa; łączna długość nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej i rurociągów przyłączeniowych szacowana jest na około: 40 kilometrów;

b) wybudowanie kanalizacji teletechnicznej od istniejącej kanalizacji teletechnicznej Miasta Rzeszów do obiektów ITS (Mapa koncepcji sieci zawarta jest w Załączniku nr 1 – Koncepcja sieci – szkic poglądowy);
c) zaprojektowanie i wykonanie sieci światłowodowej poprzez instalację kabli
światłowodowych w wybudowanej mikrokanalizacji teletechnicznej wraz z wykonaniem niezbędnych miejsc rozdziału i zakończeń (mufy, przełącznice, splitery, szafki, itd.). Należy przewidzieć podłączenie linii światłowodowych z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego – zlokalizowanego w serwerowni w budynku przy ul. Okrzei 1 do 19 punktów węzłowych sieci, instalacje spliterów 1/32 i następnie podłączenie obiektów ITS.

Mapa koncepcji sieci – szkic poglądowy.

### 1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Inwestycja realizowana będzie w terenie średnio i silnie zurbanizowanym, w technologii mikrokanalizacji teletechnicznej. Większość tras kablowych zlokalizowana zostanie w pasach dróg oraz na terenie obiektów należących do jednostek użyteczności publicznej. Koncepcja przebiegu i organizacji sieci światłowodowej przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Zamawiający wymagał będzie zaprojektowania sieci zgodnie z koncepcją, z zastrzeżeniem dopuszczenia odstępstw w przypadku:

– braku zgody właściciela nieruchomości lub braku możliwości sporządzenia uzgodnienia projektowego,
– niedostatecznej ilości miejsca w pasie drogi lub terenie zielonym, uniemożliwiającej uzgodnienie trasy.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku konieczności zmiany trasy na etapie projektowania z przyczyn od niego niezależnych (np. wycofanie zgody), Wykonawca zobowiązany będzie do jej dokonania w ramach złożonej oferty. Instalacje wewnętrzne wykonywane będą w obiektach budowlanych należących do samorządu terytorialnego.

### 1.8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowana infrastruktura teletechniczna realizowana w ramach Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej powinna spełniać następujące wymagania związane z pojemnością:
· możliwość łatwego zwiększenia ilości kabli światłowodowych w mikrokanalizacji, 
· budowa infrastruktury powinna być prowadzona w miarę możliwości we współpracy z innymi podmiotami miejskimi realizującymi inwestycje ziemne na terenie objętym siecią (remonty i budowa nowych dróg, modernizacja sieci ciepłowniczych, etc.),
· zastosowanie technologii umożliwiających łatwe dołączanie innych węzłów w tym węzłów abonenckich oraz wykonywanie rozgałęzień i rozbudowy sieci mikrokanalizacji o nowe odcinki realizowane w kolejnych zadaniach inwestycyjnych,

### 1.9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

#### 1.9.1. Wymagane parametry techniczne

Zamawiający wymaga, aby wykonana infrastruktura teleinformatyczna spełniała poniższe wymogi:
· posiadała nadmiarowość wykonanej mikrokanalizacji kablowej;

#### 1.9.2. Zakres rozbudowy Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej

Sieć światłowodowa połączy punkty ITS z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym – zlokalizowanym w serwerowni w budynku przy ul. Okrzei 1 poprzez 19 istniejących punktów węzłowych sieci (BTS)

Zakres rozbudowy sieci obejmuje:

· wykonanie kanalizacji teletechnicznej i sieci światłowodowej poprzez instalację kabli światłowodowych w wybudowanej  mikrokanalizacji teletechnicznej wraz z wykonaniem niezbędnych miejsc rozdziału i zakończeń (mufy, przełącznice, szafki, splitery, itd.);

· Uzgodnienie tras prowadzenia kanalizacji teletechnicznej, szaf, zasobników kablowych i studni teletechnicznych.

· Należy przewidzieć podłączenie linii światłowodowych z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego – zlokalizowanego w serwerowni w budynku przy ul. Okrzei 1 do 19 punktów węzłowych sieci, instalacje spliterów 1/32 i następnie podłączenie obiektów ITS. Do każdego z punktów węzłowych sieci należy doprowadzić w istniejącej już mikrokanalizacji z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego – zlokalizowanego w serwerowni w budynku przy ul. Okrzei 1 po 12 włókien jednomodowych światłowodowych.

· przyłącza do węzłów sieci (BTS) dla punktów ITS. Połączenia muszą zostać zrealizowane pomiędzy punktami ITS a najbliższym węzłami sieci w postaci minimum 2 linii światłowodowych jednomodowych GPON zaterminowanych po stronie abonenckiej w szafie abonenckiej końcówką LC. Po stronie węzła sieci należy dołączyć linię do instalowanych spliterów.

#### 1.9.3. Struktura i topologia fizyczna Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej

Najważniejszym z warunków początkowych jest oparcie kanalizacji sieci na wybudowanej mikrokanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych uzupełnionej o pozostałą infrastrukturę pozwalającą na rozprowadzenie sieci światłowodowej w obrębie miasta. W skład tej infrastruktury wchodzić będą:

· Mikrokanlizacja teletechniczna składająca się z prefabrykowanej rury pierwotnej w której znajduje się wiązka siedmiu mikrorurek o średnicy minimum 7x12/8 mm
· Studnie kablowe typu SKR-1,
· Infrastruktura połączeniowa mikrokanalizacji teletechnicznej,

#### 1.9.4. Topologia logiczna

Zamawiający wymaga zaprojektowania logicznej topologii sieci połączenia punktów ITS z 19 punktami węzłowymi BTS zlokalizowanymi na terenie Miasta Rzeszowa. Do każdego punktu ITS należy zaprojektować linie światłowodowe do najbliższego punktu elastyczności (mufa światłowodowa, mufo-przełącznica itp.) w oparciu o istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę teletechniczną. Projektowana sieć musi być oparta o standard GPON. W każdym z punktów BTS należy zamontować splitter światłowodowy pierwszego rzędu z końcówkami LC/APC, który ma zostać umieszczony w przełącznicy światłowodowej. Zasilenie splitterów pierwszego rzędu powinno być zaprojektowane do punktu GPD OKRZEI, który należy wyposażyć w nową jednostkę OLT. Splittery drugiego rzędu (abonenckie) winny być instalowane w mufach światłowodowych znajdujących się w studniach teletechnicznych. W punktach ITS należy zamontować terminale ONT lub ich odpowiedniki typu GPON Stick.

## 2. Opis wymagań Zamawiającego

### 2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową powinna wykonywać osoba mająca uprawnienia do projektowania w budownictwie telekomunikacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym. Wykonawca wykona dokumentację formalno-prawną i techniczną w pełnym zakresie wymaganym dla zapewnienia sprawnego przebiegu procesu inwestycyjnego. Dokumentacja projektowa w zakresie usytuowania przestrzennego sieci, a zatem również w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, musi być zgodna z obowiązującymi Polskimi Normami. Muszą być też uwzględnione przy jej opracowaniu odpowiednie normy branżowe, wymieniane w zarządzeniach ministrów. Do obowiązków wykonawcy należy pozyskanie map do celów projektowych. Mapy zasadnicze winny być zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U.1999.30.297).  Do wniosku należy dołączyć plan orientacyjnego przebiegu projektowanej sieci kablowej na mapie w skali np. 1:10000, 1:5000 lub 1:2000. Zgłoszenie jest decyzją administracyjną zezwalającą po uprawomocnieniu na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Wykonawca ma dokonać szczegółowego wrysowania przebiegu projektowanej sieci na mapę geodezyjną sytuacyjno-wysokościową w wymaganej skali (1:500, 1:1000, 1:2000), z dokładnym uwzględnieniem wszystkich odległości w zakresie usytuowania (zbliżenia, skrzyżowania) do innych urządzeń zagospodarowania terenowego (naziemnych i podziemnych). Opracowaną w omówiony sposób mapę wykonawca przekazuje do OUDP (Oddziału Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych). Do złożonych materiałów geodezyjnych należy dodać uzgodnienia branżowe (np. w zakresie skrzyżowań z torami kolejowymi, zbliżeń
i skrzyżowań z gazociągami itp.).

### 2.2. Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez wykonawcę

Forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt techniczny musi zawierać:

a) nazwę, adres przedmiotu opracowania, numery ewidencyjne działek, na których
realizowany będzie przedmiot tego projektu;

b) nazwę inwestora oraz jego adres;

c) nazwę i adres jednostki projektującej;

d) imiona i nazwiska głównego projektanta oraz projektantów opracowujących wszystkie części projektu technicznego wraz z określeniem zakresu opracowania, ich specjalnością i numerem posiadanych uprawnień budowlanych, datą opracowania i podpisami; imię i nazwisko weryfikatora, jego specjalności i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpis;
imię i nazwisko kierownika projektu;

e) spis zawartości projektu wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń i opinii, także specjalistycznych oraz stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane;

f) spis treści obejmujący:

– część ogólną opisującą przedmiot opracowania;

– zakres opracowania;

– podstawę opracowania;

– opis projektowanych rozwiązań;

– wykaz norm i przepisów;

– spis rysunków, przekroje poprzeczne, załączniki zgodne ze spisem 
zawartości tego projektu;

– wypisy z ewidencji gruntów, przez które przebiega projektowana sieć.

Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu zatwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych i 2 egzemplarzy dla inwestora. Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu muszą być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego odrębnie
oprawione oraz załączniki muszą mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu.

Projekt techniczny budowy sieci musi być opracowany na aktualnych podkładach geodezyjnych, uwzględniać obowiązujące normy i przepisy. Projekt techniczny musi obejmować zaprojektowanie przebiegu kanalizacji teletechnicznej, ale także musi zawierać uzgodnienie tych tras zarówno ze wszystkimi
właścicielami infrastruktury na terenie objętym projektem, jak i ze wszystkimi właścicielami gruntów, na których te przebiegi są projektowane. Projekt musi także uwzględniać wymagania organizacyjne zarządców dróg w zakresie ograniczenia możliwości prowadzenia budowy rurociągu w otwartych wykopach oraz brać pod uwagę konieczność stosowania innych technologii prowadzenia kanalizacji, np. przeciski, przewierty.

Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą:
a) nazwę i adres obiektu budowlanego;

b) tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku;

c) imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych, datę i podpis.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego należy dobierać skale rysunków dostosowane do długości obiektu i umożliwiające odwzorowanie obiektu z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego. Projekt musi zawierać schematy rozwinięcia kanalizacji kablowej, które muszą pozwolić prześledzić trasę kabla światłowodowego łączącego węzły dystrybucyjne i
węzły końcowe, z przedstawieniem:

-przebiegu kanalizacji, numeracji i typu studni, zasobnika lub odgałęzienia pasywnego, sposobami oznakowania i zabezpieczenia studni;

- długości przelotów między szafami dystrybucyjnymi, studniami, zasobnikami lub
odgałęzienia pasywnymi;

- liczby i krotności rur kanalizacyjnych, lokalizacji szaf dystrybucyjnych i złączy,

- sposobu rozszycia wiązek światłowodowych,

- sposobu rozwiązania kolizji z uzbrojeniem terenu, ciekami wodnymi, torami kolejowymi, drogami itp.,

- rodzaju stosowanych materiałów.

Opis techniczny musi określać w stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwiązania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych.

### 2.3. Dokumentacja powykonawcza

Do każdej wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej powinna być sporządzona dokumentacja powykonawcza zgodna ze stanem rzeczywistym wykonania, uwzględniająca zmiany przeprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej oraz zawierająca protokoły pomiarów i badań wymaganych parametrów technicznych oraz szczegółową lokalizację przebiegu i zainstalowanych elementów (np. złącza). Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona przez wykonawcę i służby geodezyjne przy wykorzystaniu dokumentacji technicznej a w szczególności
map określających przebieg linii. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić bezpośrednio po zakończeniu budowy w oparciu o dokonaną inwentaryzację oraz w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W szczególności dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dokładne dane o
przebiegu i usytuowaniu linii w rurociągach, typy kabli, dokładne dane dotyczące zainstalowanych
elementów wyposażenia liniowego jak złącza itp.

Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana w formie elektronicznej (możliwość importu do używanego przez Zamawiającego oprogramowania NetStork) i dostarczona razem z systemem komputerowym o parametrach nie gorszych niż:

Parametry wymaganego komputera nie gorsze niż:

- komputer typu notebook z ekranem od 15 do 16 cali; waga do 2 kg; ekran rozdzielczość min 3000 x 2000; pamięć RAM DDR 4 - 32 GB; dysk ssd 1 TB; wbudowana karta grafiki min 4 GB RAM; 2 porty usb 3,0; 1 port usb-C; kamera hd; klawiatura podświetlana; mysz bluetooth z możliwością ładowania akumulatora poprzez USB-C; karta WIFI 6; bluetooth 5; stacja dokująca umożliwiająca podłączenie 2 monitorów zewnętrznych; 2 x monitor UHD od 40 do 45 cali; dedykowana torba lub plecak;

- system operacyjny umożliwiający podłączenie do ActiveDirectory. Posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane;

- modem 5G o parametrach nie gorszych niż: ekran dotykowy pojemnościowy o przekątnej minimum 6 cali (gęstości pixeli  nie mniejszej niż 500 ppi - pixel per inch); Procesor: 8-rdzeniowy; pamięć RAM 12GB; Pamięć wewnętrzna minimum 512 GB; Wbudowana kamera główna minimum 12 Mpix ; Wbudowana Kamera Przednia 5 mpix  ; Wbudowany moduł 5G, WI-FI 6; Wbudowany moduł Bluetooth 4.0; Wbudowany moduł GPS; Wbudowana bateria o pojemności minimum 4500 mAh

Jako załącznik do dokumentacji powykonawczej muszą zostać dołączone:

- odpisy świadectwa homologacji (względnie powołanie się na numer świadectwa i datę wydania), wymagane przede wszystkim dla takich elementów jak kabel optotelekomunikacyjny, rury, zasobniki, szafy dystrybucyjne itp.,

- atesty dostawców na podstawowe materiały użyte do budowy,

- protokoły odbioru indywidualnego odcinków przebiegu linii, dla których niezbędny był odbiór indywidualny, jak przede wszystkim skrzyżowania z drogami i innymi przeszkodami w terenie jak również z uzbrojeniem podziemnym terenu.

– certyfikaty CE dla urządzeń systemu transmisji i sprzętu komputerowego.

### 2.4 Wymagania w zakresie parametrów technicznych infrastruktury światłowodowej

Wszystkie elementy składające się na system okablowania światłowodowego muszą być certyfikowane przez tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego okablowania światłowodowego. Z uwagi na wymagania trwałości projektów infrastrukturalnych całość rozwiązania światłowodowego ma być objęta jednolitą, spójną 5-letnią gwarancją systemową Producenta, obejmującą całą część systemu światłowodowego (kable z osprzętem) i elementy okablowania światłowodowego liniowego oraz stacyjnego (przełącznice, adaptery, pigtaile i patchcordy, osłony złączowe, stelaże zapasu kabli i kabli, etc). Gwarancja ma być udzielona przez Producenta bezpośrednio klientowi końcowemu lub
inwestorowi. Udzielona Gwarancja ma obejmować tzw. gwarancję systemową Producenta i gwarantować, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź minimum 5-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione.

### 2.5 Kanalizacja teletechniczna – wymagania projektowe dla elementów

#### 2.5.1. Ogólne wytyczne dotyczące mikrokanalizacji teletechnicznej

Podstawową funkcją sieci kanalizacji światłowodowej jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej służącej do prowadzenia kabli światłowodowych spełniających funkcję medium transmisyjnego. Elementy sieci oraz instalacje powinny zapewniać trwałość i funkcjonalność sieci przez okres 10 lat. Zaprojektowana sieć kanalizacji powinna umożliwiać instalacje i deinstalacje kabli światłowodowych z rurociągów przez cały okres eksploatacji. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociągi kablowe powinny być szczelne w każdym punkcie, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to zarówno ciągów zajętych przez kable oraz ciągów pustych. W Światłowodowej Sieci Teleinformatycznej kanalizacja teletechniczna wykonana będzie z prefabrykowanej rury pierwotnej w której znajduje się wiązka siedmiu mikrorurek o średnicy 12/8 mm.

Rysunek 1. Prefabrykowana rura pierwotna z siedmioma mikrorurkami 7x 12/8

Zastosowanie mikrokanalizacji teletechnicznej pozwoli na bardzo łatwą, późniejszą rozbudowę sieci o nowe kable światłowodowe.  Mikrokanalizacja teletechniczna stworzy również możliwość dzierżawy jej otworów poprzez różne podmioty jak również operatorów telekomunikacyjnych.

#### 2.5.2. Studnie kablowe – wymagania ogólne

Jako uzupełnienie kanalizacji teletechnicznej w zakresie miejsc łączenia, rozgałęziania i innych czynności ułatwiających eksploatacje wybudowanej sieci kanalizacji proponuję się zastosowanie studni kablowych typu SKR-1. Kształty i wymiary oraz wykonanie studni kablowych typu SKR-1 uwzględniają wymagania dotyczące warunków instalowania współczesnych kabli telekomunikacyjnych, kabli optotelekomunikacyjnych (światłowodowych), systemu mikrokanalizacji oraz muf światłowodowych, stelaży zapasu kabli, akcesoriów rozdzielczych i połączeniowych rur prefabrykowanych. Stosowanie studni o większych gabarytach lub innego rodzaju podyktowane
względami projektowymi wymaga uzgodnienia z Inwestorem. Projektant musi również rozstrzygnąć konieczność zastosowania osadnika, czyli prefabrykowanego umocnienia zagłębienia w dnie studni, przeznaczonego do odprowadzania wody opadowej. Studnie powinny być wyposażone w pełny osprzęt dodatkowy jak: rury wsporcze i uchwyty pozwalające zamontować rury prefabrykowane w studni.

Rysunek 2. Przykładowa studnia SKR-1

#### 2.5.3. Ramy i pokrywy studni kablowych (zwieńczenia studni)

Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studni zależy od miejsca posadowienia i przewidzianego obciążenia zewnętrznego. Pokrywy studni powinny charakteryzować się wytrzymałością na obciążenia wyznaczone w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”. Dla studni betonowych będą to wszelkiego rodzaju ramy i pokrywy, a dla studni z tworzywa włazy, pokrywy uszczelniające oraz ramy betonowe lub pierścienie odciążające. Wyboru właściwej klasy włazu studni należy dokonać wg poniższej tabeli:

| Klasa | Właz | Siła obciążająca | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| bezklasowa | Pokrywa z PE bez zamknięcia | 10kN | Montowane bezpośrednio na studzience, tylko do obciążeń ruchem pieszym, na obszarach ogródkowych i powierzchniach niebrukowanych |
| A | A15 | 15kN | Montowane bezpośrednio na studzience, tereny przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych i rowerzystów, tereny zielone |
| B | B125 | 125kN | Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi samochodów osobowych. Montowane z zastosowaniem pierścieni odciążających (studnie PE). |
| C | C250 | 250kN | Dotyczy zwieńczeń usytuowanych przy krawężnikach w obszarze, który mierzony od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych 0,2 m,. Montowane z zastosowaniem pierścieni odciążających i dystansowych (studnie PE). |
| D | D400 | 400kN | Dotyczy jezdni i dróg (również ciągów pieszo jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszarów parkingowych dla wszelkich rodzajów pojazdów drogowych. Montowane z zastosowaniem pierścieni odciążających i dystansowych (studnie PE). |

Tabela 2. Klasy zwieńczeń studni kablowych i miejsce zastosowania

Projektant dobierając włazy do studni powinien również uwzględnić inne kryteria takie jak:
· wymagana przepisami wentylacja studni (poprzez kratki wentylacyjne),

· wymagania estetyczne dla pokrywy studni.

Wymagania estetyczne dla pokryw studni posadawianych w miejscach wybrukowanych, o zabytkowym lub reprezentacyjnym charakterze powinny być uzgadniane z Inwestorem. W szczególnych przypadkach wymagane będzie zastosowanie pokryw brukowanych, z płytek chodnikowych lub wg zaleceń Inwestora.

### 2.6. Kable optotelekomunikacyjne – wymagania ogólne

#### 2.6.1. Wymagania dotyczące mikrokabli

· Kable zamówione i dostarczone powinny być fabrycznie nowe, bez widocznych śladów uszkodzeń powłoki i przebarwień,

· Instalacja kabli światłowodowych powinna przebiegać zgodnie z zastosowaniem kabla, z zachowaniem parametrów mechanicznych (maksymalny naciąg instalacyjny kabla, promień gięcia, temperatura układania, etc) określanymi przez producenta kabla w dokumentacji technicznej,
· Metoda instalacji kabli powinna być zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla,
· Identyfikacje kabli powinny umożliwić trwałe napisy znacznikowe na kablu wykonywane w sposób zapewniające trwałe oznaczenie, co 1 mb. Napis na kablu powinien zawierać oznaczenie producenta kabla, typ kabla, ilość włókien i ich rodzaj, datę produkcji, długość bieżącą.

· Końce kabla powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i tak zamocowane na bębnie, aby były dostępne do badań własności transmisyjnych,

· Odcinki fabrykacyjne kabla powinny być nawinięte na bębny wykonane z twardego drewna lub z innych materiałów o nie gorszych własnościach, nieulegających odkształceniom pod działaniem czynników zewnętrznych jak wilgoć, wahania temperatury itp.,

· Tolerancja dostawy odcinków fabrykacyjnych kabli nie powinna przekraczać +5% zamawianej długości kabla,

· W czasie przechowywania kable powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi
i uderzeniami oraz przed środkami szkodliwie oddziałującymi na kable, a także przed promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi,

· Transport bębnów z kablem może odbywać się ogólnie dostępnymi środkami transportu, przy czym zamocowanie bębna do platform środków transportowych powinno uniemożliwiać przesuwanie się bębnów,
· Dopuszczone do stosowania są kable o identycznej konstrukcji i parametrach nie gorszych niż kable określone w koncepcji. Stosowanie kabli innych niż określone w wytycznych wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

#### 2.6.2. Wymagania dotyczące włókien w kablach światłowodowych

Parametry włókien powinny odpowiadać zaleceniom standardu ITU-T G.652Dx odpowiednim dla danego rodzaju włókna. Zalecanym standardem włókien wykorzystywanych do budowy sieci
światłowodowej jest włókno jednomodowe 9/125 typu ITU-T G.652D. Z uwagi na możliwe wykorzystanie technik zwielokrotnienia falowego CWDM/DWDM w celach ewentualnej rozbudowy włókna jednomodowe typu ITU-T G.652D powinny być projektowane w całej strukturze sieci, również w warstwach dostępowych. Parametry toru światłowodowego powinny być badane po instalacji łącza w postaci pomiaru reflektometrycznego i dostarczone Inwestorowi w dokumentacji
powykonawczej.

### 2.7. Parametry połączeń światłowodowych

Parametry połączeń światłowodowych zostały przedstawione w Tabeli nr 3.

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| średnia tłumienność złącza | ≤ 0,3 dB |
| maksymalna wartości tłumienia złącza dla światłowodów jednomodowych | ≤ 0,5 dB |
| maksymalnym wzrostem tłumienności po 1000 połączeń | 0,2 dB |
| reflektancja złączy światłowodowych | ≥35 dB |
| połączenia spawane | ≤0,15 dB |

Tabela 3. Klasy zwieńczeń studni kablowych i miejsce zastosowania

### 2.8 Wtyki i adaptery światłowodowe

Złączki światłowodowe rozłączne (adaptery) stosowane w przełącznicach powinny być LC/APC Duplex. W przypadku wymaganych bardzo dużych pojemności w danym punkcie sieci lub konieczności rozbudowy punktu istniejącego przy jednoczesnym braku możliwości dołożenia przełącznic światłowodowych można zastosować adaptery QUAD ze złączkami typu LC(APC). Wtyki światłowodowe stosowane do zakańczania kabli stacyjnych, wtyki patchcordów i pigtaili powinny odpowiadać przyjętym standardom oraz powinny zapewniać zgodność kolorystyczną obudowy wtyku ze standardem.

### 2.9. Osłony złączowe (mufy światłowodowe)

Osłony złączowe powinny być dostosowane do konstrukcji kabli światłowodowych. Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak ułożone, aby złącza kabli światłowodowych były zlokalizowane w miarę możności w miejscach łatwo dostępnych. Złącza kabli światłowodowych będą lokalizowane w studniach kablowych SKR-1. Osłona złączowa stosowana w połączeniach magistralnych oraz dla kabli powyżej 24 włókien powinna umożliwiać:

- możliwość wprowadzenia 2 do 6 kabli o średnicy od 6 do 25 mm, wprowadzanych z jednej strony korpusu przez uszczelnione porty okrągłe, z mechanicznym zamocowaniem prętów centralnych kabli wielotubowych do elementów konstrukcyjnych korpusu mufy;

- montaż złącza odgałęźnego bez przecinania części tub światłowodów przez uszczelniony port owalny;
- możliwość rozbudowy pojemności mufy do minimum 144 spawów poprzez dodanie kaset światłowodowych o pojemności 12 lub 24 włókna na kasetę;

- możliwość wykonania zapasu tub z włóknami kabla światłowodowego w osobnym elemencie zapewniającym osłonę mechaniczną zapasu tub;

- odpowiedni promień zgięcia światłowodów w osłonie, który nie powinien być mniejszy niż 35 mm;
- szczelność pneumatyczną i wodną złącza,

- trwałość przy eksploatacji złącza w ziemi, zasobniku złączowym, studni kablowej lub w otwartej przestrzeni;
- odporność na zgniecenie, uderzenie, rozciąganie, zginanie, skręcanie i drgania;
- łatwe otwarcie i ponowne zamknięcie złącza, bez rozszczelnienia wprowadzeń kabli/mikrorur;
Wszystkie mufy wykorzystane do prac kablowych powinny być wyposażone fabrycznie w komplet uszczelnień portów (okrągłych i owalnych), uchwyty montażowe na ścianę studni oraz kasety światłowodowe w liczbie wynikającej z projektu rozpływu włókien + wolna kaseta/kasety nadmiarowe dla 24 włókien.

### 2.10. Przełącznice światłowodowe

Przełącznica światłowodowa powinna umożliwiać zakończenie różnych rodzajów linii optotelekomunikacyjnych, niezależnie od ich przeznaczenia, liczby i rodzaju światłowodów. Przełącznica światłowodowa jest przeznaczona do przyłączenia i odłączenia traktów światłowodowych od urządzeń stacyjnych oraz do dogodnego wykonania przełączeń torów światłowodowych między polami jednej przełącznicy. Konstrukcja przełącznicy światłowodowej powinna umożliwiać zainstalowanie jej w punktach węzłowych sieci wyposażonych w urządzenia optotelekomunikacyjne o konstrukcjach typowych, ale o różnym przeznaczeniu i pochodzących od różnych producentów. Konstrukcja przełącznicy wewnątrzbudynkowej powinna być lekka, wykonana z materiałów metalowych (aluminium, stal) w ochronnych pokryciach antykorozyjnych. Przełącznice lokowane w obiektach zewnętrznych powinny być wykonane z aluminium lub ze stali w ochronnym pokryciu odpornym na korozję. Przełącznica światłowodowa powinna być wykonana w postaci półek, w których powinno znajdować się pole złączek światłowodowych, pole zapasów kabli stacyjnych, włókien lub tub kabla liniowego, miejsce na kasety spawów światłowodowych. Przełącznica światłowodowa powinna umożliwiać:
- szybkie wykrywanie i lokalizację uszkodzeń traktów światłowodowych i urządzeń końcowych lub przelotowych poprzez dołączenie przyrządów pomiarowych;

- zainstalowanie jej w standardowych stojakach 19” pochodzących od różnych producentów z możliwością regulacji głębokości płaszczyzny;

- montowanie bez użycia śrubek montażowych różnych rodzajów adapterów światłowodowych w polu złączek poprzez wymienne płyty czołowe;

- wysuw teleskopowy lub obracanie płyty montażowej przełącznicy zawierającej pole złączek i spawów w celu ułatwienia dostępu zapewniającego swobodne wykonywanie prac montażowych i przyłączeniowych;
- zamontowanie kaset spawów z pokrywami o liczbie odpowiadającej pojemności przełącznicy;
- łatwe i wygodne mocowanie kabla do uchwytów wprowadzających;

- wszystkie pola adapterów musza być trwale ponumerowane.

Dostęp do pola złączek powinien być łatwy. Liczba złączek powinna odpowiadać liczbie doprowadzonych włókien światłowodowych i powinna wynosić, co najmniej 24 pola złączek simplex. Wolne pola złączek niezainstalowanych powinny być wypełnione zaślepkami.

### 2.11. Wymagania dotyczące materiałów dla linii optotelekomunikacyjnych

Wszystkie elementy składające się na system okablowania światłowodowego muszą być certyfikowane przez tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system elementów światłowodowych w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego systemu okablowania światłowodowego. W szczególności wszystkie elementy toru światłowodowego posiadające wpływ na utrzymanie jednolitych i wysokich parametrów łącza światłowodowego (kable, patchcordy, pigtaile, adaptery światłowodowe wraz z przełącznicami, szafami ODF i osłonami złączowymi) powinny pochodzić z oferty systemowej jednego dostawcy udzielającego gwarancji systemowej dla na całość rozwiązania przeznaczonego do budowy Światłowodowej Sieci Teletechnicznej. W związku z wymaganiami gwarancji systemowej wszystkie komponenty toru światłowodowego powinny posiadać na obudowach lub płaszczu kabli trwałe i jednolite oznaczenia jednoznacznie identyfikujące Producenta komponentów. Gwarancja ma być udzielona przez Dostawcę Systemu bezpośrednio klientowi końcowemu lub inwestorowi. Udzielona gwarancja ma obejmować tzw. gwarancję systemową: Dostawca zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji, bądź minimum 5-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione.

Elementy aktywne wymagane do dostarczenia w ramach zamówienia:

- Należy dostarczyć urządzenia:

- I.  2 urządzenia typu Firewal NG  pracujących w klastrze, zgodnych konfiguracyjnie z używanym przez zamawiającego FortiManager( należy zaimportować konfiguracją z urządzeń aktualnie używanych przez Zamawiającego - Fortigate )   o parametrach nie gorszych niż :

- 1.	System składający się z dwóch urządzeń fizycznych pracujących w trybie HA Active-Active

- 2.	Każde z urządzeń musi posiadać następujące interfejsy:

- 3.	co najmniej 2 interfejsy akceleracją sprzętową 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) wraz z kablami DAC  QSFP+,	co najmniej 8 interfejsów z akceleracją sprzętową Gigabit Ethernet, co najmniej 4 interfejsy 10 Gigabit Ethernet (SFP+) wraz z wkładkami SFP+ SR wraz z patchcordami 5m,

- 5.	co najmniej jeden interfejs do pracy w trybie HA,

- 6.	co najmniej port dedykowany do zarządzania systemem,

- 7.	port konsolowy.

- 8.	Każde z urządzeń wyposażone w dwa zasilacze tak, aby zapewnić redundancję zasilania.

- 9.	System musi obsługiwać co najmniej 7 milionów równoczesnych sesji TCP oraz 500 000 nowych sesji na sekundę.

- 10.	System musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami z przepływnością co najmniej 10 Gb/s przy włączonych mechanizmach kontroli aplikacji, ochronie przed wirusami, firewallem, modułem IPS.

- 11.	System musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie zabezpieczeń sieciowych (appliance).

- 12.	Całość (sprzęt wraz z oprogramowaniem) musi być dostarczona i wspierana przez jednego producenta.

- 13.	System musi umożliwiać pracę w trybie routera oraz w trybie transparentnym, a także umożliwiać jednoczesną pracę w różnych trybach po podziale na pojedyncze logiczne instancje systemu.

- 14.	System musi umożliwiać pracę w trybie HA (High) Active-Active oraz Active-Passive.

- 15.	System musi obsługiwać VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- 16.	System musi obsługiwać routing statyczny oraz dynamiczny co najmniej protokoły BGP, RIP, OSPF.

- 17.	System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego w tym translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- 18.	System musi obsługiwać nielimitowaną ilość użytkowników (komputerów) w ramach realizowanych systemów zabezpieczeń, nie może posiadać ograniczeń licencyjnych dotyczącej liczby chronionych adresów IP, komputerów, użytkowników.

- 19.	System musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą bazy lokalnej oraz bazy zgodnej z LDAP.

- 20.	System musi mieć możliwość ustalania tożsamości użytkownika w oparciu o Microsoft Active Directory na jej podstawie mieć możliwość definiowania reguł i filtrów.

- 21.	System musi wspierać realizację połączeń VPN IPsec (Site-to-Site) oraz dostęp zdalny użytkowników (RemoteAccess) minimum dla 1 tysiąca użytkowników VPN, którzy autoryzują się pomocą bazy LDAP bądź lokalnej bazy użytkowników.

- 22.	Klient połączeń VPN wspierać musi co najmniej systemy operacyjne: Windows, Android, iOS.

- 23.	Filtrowanie ruchu musi obejmować zastosowanie wielu polityk umożliwiających kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy strefami sieci na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji z wykorzystaniem jako kryteriów adresów IP sieci, adresów IP urządzeń (np. klientów, serwerów), protokołów, usług sieciowych, modułów kontroli ruchu sieciowego, użytkowników wraz z możliwością zdefiniowania reakcji zabezpieczeń oraz rejestrowanie zdarzeń.

- 24.	Kontrolę ruchu zapewniająca ochronę przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem co najmniej dla protokołów HTTP, HTTPS, SMTP, FTP. Baza modułu antywirusowego musi być aktualizowana systematycznie w sposób automatyczny przez producenta systemu.

- 25.	Filtrowanie treści web na podstawie udostępnionych i aktualizowanych automatycznie przez producenta systemu kategorii z możliwością tworzenia białych i czarnych list stron www. Minimalna Ilość kategorii 60.

- 26.	Filtrowanie ruchu na podstawie adresów IP źródłowych i docelowych.

- 27.	Filtrowanie ruchu w oparciu o system wykrywania aplikacji na podstawie analizy sygnatur ruchu sieciowego. System musi mieć zdefiniowane i aktualizowane automatycznie przez producenta systemu grupy aplikacji podzielone na odpowiednie kategorie oraz możliwość dodawania własnych sygnatur aplikacji. Filtrowanie aplikacji powinno także uwzględniać intencje użytkowników i możliwość zablokowania lub monitorowania poszczególnych czynności w danej aplikacji web. Minimalna ilość sygnatur aplikacji 1500.

- 28.	Filtrowanie IPS w oparciu moduł wykrywania i blokowania ataków intruzów na podstawie wykrytych anomalii, sygnatur i wzorców ruchu sieciowego. Baza IPS musi być zdefiniowana, pogrupowana według kategorii i aktualizowane automatycznie przez producenta systemu.

- 29.	Rozpoznawanie i blokowanie ataków dla poszczególnych i dedykowanych usług co najmniej dla serwerów pocztowych, webowych, bazodanowych, DNS.

- 30.	Zapewnienie ochrony dla aplikacji webowych poprzez mechanizmy ochrony oparte na podstawie sygnatur mające na celu ochronę co najmniej  przed zagrożeniami typu: CSS, SQL Injection, Exploit.

- 31.	Filtrowanie ruchu szyfrowanego HTTPS (inspekcji ruchu).

- 32.	Zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma dla poszczególnych aplikacji i wybranych kategorii URL.

- 33.	Wszystkie reguły muszą mieć możliwość przypisania wybranych filtrów dla użytkownika bądź grupy użytkowników, urządzeń (klientów, serwerów) i stref sieci.

- 34.	Każda reguła musi mieć możliwość aktywacji i dezaktywacji z uwzględnieniem przedziałów czasowych.

- 35.	System musi zapewniać monitorowanie, rejestrację zdarzeń, prezentacje w formie graficznej z uwzględnieniem mechanizmów bezpieczeństwa i filtrów, które spowodowały wystąpienie zdarzenia.

- 36.	Wszystkie subskrypcje oraz funkcjonalności muszą być aktywne bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez okres gwarancji.

- 37.	Wsparcie techniczne musi być realizowane w trybie minimum 8/5 wraz z możliwością bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez okres gwarancji.

- 38.	Zarządzenie systemem realizowane co najmniej przez protokoły HTTPS oraz SSH.

- 39.	System musi mieć możliwość logowania zdarzeń do posiadanego przez zamawiającego urządzenia FortiAnalyzer 1000F.

- II. Karty do klastra ruterów Nexus 7009 posiadanych przez Zamawiającego do obsługi połączeń światłowodowych 10G z węzłów szkieletowych/dystrybucyjnych, należy dostarczyć:

2 karty, każda po  48 portów SFP/SFP+ 1G/10G  z modułamu SFP+ ( łącznie dla wszystkich kart należy dostarczyć : 8 modułów SFP+ o zasięgu do 40 km; 20 modułów SFP+ o zasięgu nie mniejszym niż 20 km;  68 modułów SFP+ o zasięgu o zasięgu nie mniejszym niż 100m, dla wszystkich modułów SFP+ należy dostarczyć po 1 kablu LC-LC o długości 3m)

2 karty, każda po minimum 12 portów QSFP+ 40G z modułami QSFP+ umożliwiającymi zestawienie połączenia poprzez światłowód jednomodowy o długości do 10km ( łącznie dla wszystkich kart należy dostarczyć 4 moduły z pachcoradmi oraz 16  kabli Twinax 40GE QSFP+ o długości  5 m  )

8 modułów SFP+ o zasięgu do 40 km; 20 modułów SFP+ LR o zasięgu do 20 km, kompatybilnych z urządzeniami Mikrotik CCR1072-1G-8S+ dla wszystkich modułów SFP+ należy dostarczyć po 1 kablu LC-LC o długości 1.5 m

- wykonać upgradu klastra do najnowszej stabilnej wersji oprogramowania (uwaga proces upgradu należy tak zaplanować aby zapewnić ciągłość pracy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej).

- usługi serwisowej producenta dla całości urządzeń ( posiadanych przez zamawiającego i dostarczonych w ramach rozbudowy) obejmującej gwarancję oraz dostęp do najnowszych wersji oprogramowania układowego przez okres udzielonej gwarancji (dla kart/elementów, dla których okres serwisu „end-of-support” producenta kończy się przed upływem udzielonej przez oferenta gwarancji, należy wykupić usługi serwisowe producenta na dostępny  u producenta okres)

zmawiający wymaga dostarczenia oryginalnych wkładek GBIC (SFP+, QSFP+), które są wyprodukowane przez producenta karty i urządzenia

obecna konfiguracja pracujących urządzeń Nexus u Zmawiającego wraz z numerami seryjnymi:

- Pierwsze urządzenie Cisco Nexus 7009

- NAME: "Chassis",  DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis "

- PID: N7K-C7009           ,  VID: V01 ,  SN: JAF1730AKKS

- NAME: "Slot 1",  DESCR: "Supervisor Module-2"

- PID: N7K-SUP2            ,  VID: V03 ,  SN: JAF1825AMAH

- NAME: "Slot 2",  DESCR: "Supervisor Module-2"

- PID: N7K-SUP2            ,  VID: V03 ,  SN: JAF1826AERN

- NAME: "Slot 5",  DESCR: "10 Gbps Ethernet Module"

- PID: N7K-M224XP-23L      ,  VID: V03 ,  SN: JAF1741ALKS

- NAME: "Slot 7",  DESCR: "10/40 Gbps Ethernet Module"

- PID: N7K-F312FQ-25       ,  VID: V01 ,  SN: JAE23470M10

- NAME: "Slot 8",  DESCR: "10 Gbps Ethernet Module"

- PID: N7K-M224XP-23L      ,  VID: V03 ,  SN: JAF1817ALRF

- NAME: "Slot 10",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V04 ,  SN: JAE233007GT

- NAME: "Slot 11",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V03 ,  SN: JAF1821AJLB

- NAME: "Slot 12",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V03 ,  SN: JAF1821AJMG

- NAME: "Slot 13",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V03 ,  SN: JAF1713BCJQ

- NAME: "Slot 14",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V04 ,  SN: JAE23270YDZ

- NAME: "Slot 33",  DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Power Supply"

- PID: N7K-AC-6.0KW        ,  VID: V04 ,  SN: DTM1744016W

- NAME: "Slot 34",  DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Power Supply"

- PID: N7K-AC-6.0KW        ,  VID: V04 ,  SN: DTM1744017L

- NAME: "Slot 35",  DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Fan Module"

- PID: N7K-C7009-FAN       ,  VID: V01 ,  SN: JAF1530ASSF

- Drugie urządzenie Cisco Nexus 7009

- NAME: "Chassis",  DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis "

- PID: N7K-C7009           ,  VID: V01 ,  SN: JAF1813ABFC

- NAME: "Slot 1",  DESCR: "Supervisor Module-2"

- PID: N7K-SUP2            ,  VID: V03 ,  SN: JAF1826AEQS

- NAME: "Slot 2",  DESCR: "Supervisor Module-2"

- PID: N7K-SUP2            ,  VID: V03 ,  SN: JAF1825AMBT

- NAME: "Slot 5",  DESCR: "1/10 Gbps Ethernet Module"

- PID: N7K-F348XP-25       ,  VID: V02 ,  SN: JAE23491DUW

- NAME: "Slot 7",  DESCR: "10/40 Gbps Ethernet Module"

- PID: N7K-F312FQ-25       ,  VID: V01 ,  SN: JAE23470M1N

- NAME: "Slot 8",  DESCR: "1/10 Gbps Ethernet Module"

- PID: N7K-F348XP-25       ,  VID: V02 ,  SN: JAE23491DU1

- NAME: "Slot 10",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V03 ,  SN: JAF1821AJNE

- NAME: "Slot 11",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V03 ,  SN: JAF1821AJMQ

- NAME: "Slot 12",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V03 ,  SN: JAF1821AHQE

- NAME: "Slot 13",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V04 ,  SN: JAE233007J0

- NAME: "Slot 14",  DESCR: "Fabric card module"

- PID: N7K-C7009-FAB-2     ,  VID: V04 ,  SN: JAE23270YDF

- NAME: "Slot 33",  DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Power Supply"

- PID: N7K-AC-6.0KW        ,  VID: V04 ,  SN: DTM1744016R

- NAME: "Slot 34",  DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Power Supply"

- PID: N7K-AC-6.0KW        ,  VID: V04 ,  SN: DTM17440177

- NAME: "Slot 35",  DESCR: "Nexus7000 C7009 (9 Slot) Chassis Fan Mod

- - w przypadku zaprzestania przez producenta produkcji podzespołów do posiadanych przez zamawiającego urządzeń Nexus 7009  zamawiający dopuszcza zastosowanie podzespołów typu refubrished – odnowionych i sprzedawanych przez producenta z gwarancją producenta.

- Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dla punktu II dopuszcza :

- – dostawę usług serwisowych producenta dla posiadanych przez zamawiającego klastra urządzeń Cisco Nexus 7009 obejmującej gwarancję oraz dostęp do najnowszych wersji oprogramowania układowego przez okres udzielonej gwarancji (dla kart/elementów, dla których okres serwisu „end-of-support” producenta kończy się przed upływem udzielonej przez oferenta gwarancji, należy wykupić usługi serwisowe producenta na dostępny  u producenta okres)

- – wykonanie upgradu posiadanego przez zamawiającego klastra urządzeń Cisco do najnowszej stabilnej wersji oprogramowania (uwaga proces upgradu należy tak zaplanować aby zapewnić ciągłość pracy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej).

- Dostawę dwóch sztuk Przełączników  sieciowych dostępowych 10/40/100GE Ethernet, każdy o parametrach nie gorszych niż :

- 96 portów 1/10/25GE definiowanych za pomocą wkładek SFP bezpośrednio w obudowie przełącznika lub na karcie liniowej

- 12 portów definiowanych za pomocą wkładek QSFP, bezpośrednio w obudowie przełącznika lub na karcie liniowej, przy czym każdy z tych portów QSFP musi posiadać możliwość pracy zarówno w trybie 40Gbps oraz w trybie 100Gbps

- Każdy Przełącznik musi być wyposażony w:

  - 8 modułów SFP+ o zasięgu do 40 km; 20 modułów SFP+ o zasięgu nie mniejszym niż 20 km;  68 modułów SFP+ o zasięgu o zasięgu nie mniejszym niż 100m, dla wszystkich modułów SFP+ należy dostarczyć po 1 kablu LC-LC o długości 3m)

  - 8 modułów QSFP+ umożliwiającymi zestawienie połączenia poprzez światłowód jednomodowy o długości do 10km z pachcoradmi  światłowodowymi o dł 5m

  - 4  kable Twinax 40GE QSFP+ o długości  5 m

  - 8 modułów SFP+ o zasięgu do 40 km; 20 modułów SFP+ LR o zasięgu do 20 km, kompatybilnych z urządzeniami Mikrotik CCR1072-1G-8S+ dla wszystkich modułów SFP+ należy dostarczyć po 1 kablu LC-LC o długości 1.5 m

  - Przełącznik musi być wyposażony w 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej oraz wentylatory w konfiguracji zapewniającej wyrzut powietrza od strony portów liniowych lub połączeń zasilających urządzenia

- Parametry wydajnościowe:

  - Prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika

  - sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie  L2 i L3

  - Obsługiwana łączna przepływność (pasmo) min. 4Tbps

  - Obsługiwana łączna przepustowość pakietowa przełącznika min. 2,500 mpps

  - opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 1 µs

- funkcjonalność warstwy L2:

  - Trunking IEEE 802.1Q VLAN;

  - Wsparcie dla 4000 sieci VLAN;

  - Funkcjonalność izolowania portów znajdujących się w tym samym VLAN

  - Wsparcie sprzętowe dla minimum 250 tysięcy adresów MAC

  - IEEE 802.1s 	Multiple Spanning Tree (MST)

  - IEEE 802.1w  	Rapid Spanning Tree (RST)

  - Wsparcie sprzętowe dla tunelowania QinQ

  - Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad z możliwością zgrupowania minimum 32 interfejsów fizycznych w wiązce

  - Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9216 bajtów);

  - Terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel na 2 niezależnych przełącznikach

- funkcjonalność warstwy L3:

  - Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3

  - Routing w oparciu o trasy statyczne

  - Routing w oparciu o  OSPF,  BGP, ISIS dla protokołów IPv4 oraz IPv6.

  - Policy Based Routing (PBR) dla IPv4

  - Możliwość uruchomienia sprzętowego load balancera dla protokołów IPv4 i IPv6 ze wsparciem dla tworzenia grup serwerów i adresów VIP, próbkowania serwerów, wyboru ruchu na podstawie protokołu/portu L4 i poprzez filtra ACL

  - VRRP v3

  - Wsparcie dla BFDv6 (Bidirectional Forwarding Protocol)

  - Wsparcie sprzętowe dla minimum 768 tysięcy  prefixów LPM/ wpisów hosta w tablicy routingu IP

  - Wsparcie dla Microsoft NLB

- funkcjonalność mechanizmów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - Layer 2 IEEE 802.1p (CoS);

  - Klasyfikacja QoS w oparciu o listy (ACL (Access Control List) – w warstwach 2, 3, 4; Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności, od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP.

  - Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS 802.1p;

  - Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu lub mechanizm odpowiadający

  - Ograniczanie ruchu (policing) do zadanej przepływności na interfejsach wejściowych i wyjściowych

  - Urządzenie musi posiadać architekturę pamięci przystosowaną dla obsługi buforów, QoS oraz ruchu typu microburst zapewniając skuteczną obsługę zarówno małych jak i bardzo dużych przepływów danych. Urządzenie musi potrafić monitorować wykorzystanie buforów i sygnalizować przekraczanie zdefiniowanych przez użytkownika progów wielkości przepływu przypadku zaistnienia zjawiska microburst (chwilowe wzrosty ruchu).

  - Bufor systemowy dla obsługi ruchu co najmniej 40 MB

  - Dopasowywanie (shaping) ruchu do zadanej przepływności na interfejsach wyjściowych

  - Protokół PFC (Priority Flow Control) IEEE 802.1Qbb

- funkcjonalność mechanizmów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci:

  - Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC adresy, typ protokołu;

  - Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 i IPv6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP);

  - ACL oparte o VLAN-y (VACL);

  - ACL oparte o porty  (PACL);

  - DHCP Snooping

  - ARP Inspection

- funkcjonalność dla obszaru zarządzania i zabezpieczenia przełącznika:

  - Port zarządzający 100/1000 Mbps;

  - Port konsoli CLI;

  - Zarządzanie In-band;

  - SSHv2;

  - Authentication, authorization, and accounting (AAA);

  - RADIUS;

  - Syslog;

  - SNMP v1, v2, v3;

  - sFlow lub netFlow

- usługi serwisowe producenta dla obejmującej gwarancję oraz dostęp do najnowszych wersji oprogramowania układowego przez okres udzielonej gwarancji.

- zmawiający wymaga dostarczenia oryginalnych wkładek GBIC (SFP+, QSFP+), które są wyprodukowane przez producenta dostarczanych przełączników.

- III. OLT o parametrach nie gorszych niż:

- Obsługa technologii GPON (ITU-T G.984.4); XGS-PON (G.9807.1) w zależności od obsadzonych kart.

- Urządzenie musi być wyposażone w dwie karty kontrolno-przełączająco-zarządzających; każda z kart musi być typu hot-pluggable, zawierać także interfejsy RJ45 (out-of-band mamangment) oraz RJ45 (RS232).

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwie karty, każda z minimum 8-portami z zainstalowanymi wkładkami XGS-PON/G-PON oraz patchcordami światłowodowymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym obsługa standardów XGS-PON/G-PON będzie realizowane na osobnych kartach, przy czym należy zapewnić co najmniej po 2 karty z minimum 8 portami każda z wkładkami światłowodowymi obsługującymi wymienione standardy.

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwie karty uplink, każda z minimum 2 portami SFP+ 10 Gbit/s z kablami DAC SFP+

- Urządzenie musi posiadać redundantne zasilanie DC -48V lub AC 230V. W przypadku, kiedy urządzenie OLT nie posiada zasilaczy AC należy dostarczyć siłownie AC na DC -48V odpowiednią dla tego urządzenia.

- OLT z możliwością przełączania na warstwie drugiej i trzeciej w modelu ISO/OSI

- Liczba portów PON OLT (na wkładki SFP/SFP+/XFP) możliwych do podłączenia w dostarczonym urządzeniu nie może być mniejsza niż 32

- Urządzenie musi obsługiwać aktualizację oprogramowania bez restartu OLT.

- Wszystkie moduły (zasilania, wentylatory) a także karty (uplinkowa, gpon, zarządzająca) muszą być hot-pluggable

- Każda z kart powinna mieć diody sygnalizujące operatorowi status linku a także status karty który sygnalizuje awarię lub pracę danej karty

- Urządzenie dla kart uplink musi wspierać wkładki SFP/SFP+/XFP od firm trzecich

- Urządzenie musi mieć możliwość instalacji w szafie 19”

- Wszystkie porty sieciowe muszą być dostępne z przodu

- Każdy z portów PON OLT musi mieć możliwość podłączenia przynajmniej 1:64 urządzeń typu ONT lub ONU

- OLT musi mieć możliwość zarządzania zarówno poprzez porty konsolowy (RS 232 - RJ45) jak I przez dedykowany port do zarządzania (RJ45 10/100)

- OLT musi być w pełni zarządzany z poziomu konsoli, telnetu oraz ssh, a także mieć możliwość zintegrowania poprzez SNMP z systemami zarządzania firm trzecich, wspierane zarządzanie inband jak i out-of-band

- Wraz urządzeniem należy dostarczyć oprogramowanie do zarządzania (możliwość konfiguracji VLAN-ów) oraz pełna konfiguracja dla sieci PON (możliwość tworzenia i edytowania profili, zarządzanie ONU, konfiguracja OLT)

- Obsługa redunancji typu B zgodnie z ITU-T. G.984.1

- Możliwość zapisu konfiguracji w pliku tekstowym oraz jej wgrywania na zasadzie Copy&Paste

- Zasięg indywidualnego portu PON z możliwością min 40km

- Przepustowość przełączania co najmniej 1 Tbit/s

- Pamięć na minimum 128 tysięcy adresów MAC

- 1K wpisów multicast w L2 oraz 4K wpisów multicast dla IPv4

- Każdy porty powinien mieć minimum 8 kolejek sprzętowych per port

- Temperatura pracy od -20 do 55 stopni Celsiusa

- Wymagania co do funkcjonalności PON:

  - Automatyczne wykrywanie uszkodzonych ONT i wyłączanie ich z sieci

  - Rejestracje ONT i przydzielanie zasobów na podstawie Serial numeru ONT

  - Automatyczna aktualizacja oprogramowania w ONT w przypadku wyrycia starszej wersji

  - Zarządzanie ONT na podstawie predefiniowanych profile

  - Przydzielanie zasobów (profilu) na podstawie modelu ONU

  - Wszystkie porty PON powinny wspierać FEC (Forrward Error Correction) w obu kierunkach

  - Link PON-owy powinien wspierać szyfrowanie danych za pomocą algorytmu AES

  - Link PON-owy powinien wspierać możliwość definiowania ruchu na zasadzie SLA (gwarantowany oraz maksymalny (Best effort)) dla portów UNI lub usług w kierunkuupstream

  - Urządzenie powinno zdalne zarządzać i autoryzować jednostki abonenckie ONU/ONT w tym ich konfiguracje portów np. vlanów (w tym dual-tagging), stanu, prędkości, priorytetu 802.1p, ilości aktywnych adresów MAC, wielkości ramki Ethernetowej, generowania statystyk i konfiguracje portów FXS, jeżeli występują

  - Urządzenie OLT powinno mieć możliwość ograniczania dla każdej z końcówek listy grup multicastowych które są dostępne a także liczby aktywnych kanałów w tym możliwość włączenia lub wyłączenia igmp snoopingu.

  - Pomiar mocy sygnału transmitowanego oraz odbieranego przez ONU/ONT a także powiadamianie w przypadku, kiedy moc odbierana przez ONU jest zbyt mała lub za duża (overload)

- Obsługa standardów sieciowych:

- Protokoły routingu: iBGPv4, OSPFv2, OSPFv3, RIP/RIPng

- Wsparcie dla Policy Based Routing

- Protokoły routingu multicastu: PIM-SM i/lub PIM-SSM

- IEEE 802.1Q w tym obsługa 4094 aktywnych VLAN-ów oraz Vlan starking

- QoS oraz obsługa trzech typów kolejek: SP, WRR, DRR

- Ingress and egress Rate-limiting

- Wsparcie dla IGMP Snooping v1, v2, v3

- IGMP Proxy, Filtering, Throttling and Static Join

- IGMP Snooping Immediate Leave oraz Explicit Host Tracking

- Wsparcie dla SNMP v1, v2, v3, RMON oraz Syslog

- Wsparcie dla STP, RSTP oraz MSTP

- Wsparcie dla Link Aggregation

- RADIUS oraz TACAS+

- Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- Operation, Administration and Maintenance (OAM)

- Filtrowanie pakietów DHCP, DHCP Relay oraz wsparcie dla opcji DHCP Option 82

- Wsparcie w pracy w pierścieniu za pomocą protokołu Ethernet Ring Protection

- Multicast Vlan Reigstration

- Wraz z urządzeniem należy dostarczyć:

  - 300 terminali abonenckich ONU FTTH z portami GE  o parametrach nie gorszych niż:
- 1 port WAN – GPON, 1 Port LAN 10/100/1000bit/s RJ45;

- obsługa 802.1D Bridge, VLAN 802.1Q, 802.1p CoS, WEB,SNMP,Remote Syslog,OMCI

- posiadających oficjalne wsparcie przez producenta dostarczanego rozwiązania OLT

  - 20 terminali abonenckich ONU XGS-PON FTTH o parametrach nie gorszych niż:
- 1 port optyczny WAN – XGS-PON, transmisja na odległość 20km; 
- 1 Port LAN 10 Gigabit Ethernet RJ45;
- zgodność terminala ze standardem ITU-T G.9807 XGS-PON; 
- terminale muszą być oficjalnie wspierane przez producenta dostarczanego rozwiązania OLT.

  - 20 terminali abonenckich ONU XGS-PON FTTH o parametrach nie gorszych niż:
- 1 port optyczny WAN – XGS-PON, transmisja na odległość 20km; 
- Interfejs SFP+ (10gbit) z patchcordem 3m;
- zgodność terminala ze standardem ITU-T G.9807 XGS-PON; 
- terminale muszą być oficjalnie wspierane przez producenta dostarczanego rozwiązania OLT.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia GPON były kompatybilne z posiadanym systemem OPENOLT do zarządzania i monitorowania.

## 3. Załączniki

## 3.1. Załącznik 1 – Koncepcja sieci – szkic poglądowy

## 3.2. Załącznik 2 – Lista istniejących węzłów sieci

| Lp. | Nazwa | Adres | TYP Węzła |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTS.Energetyk | Dąbrowskiego 66A | budynek |
| 2 | BTS.Budziwoj | Budziwojska 194 | budynek |
| 3 | BTS.HalaSportowa | Podpromie 10 | budynek |
| 4 | BTS.Elektronik | Hetmańska 120 | budynek |
| 5 | BTS.Krakowska | Rondo Krakowska - Okulickiego | słup |
| 6 | BTS.Lidl | Skrzyżowanie Al. Wyzwolenia - Krakowska | słup |
| 7 | BTS.Pobitno | Rondo Pobitno | słup |
| 8 | BTS.Slocinska | Słocińska 4 | budynek |
| 9 | BTS.Rejtana | Rondo Rejtana - Kopisto | słup |
| 10 | BTS.RondoHotel | Rondo Dmowskiego | słup |
| 11 | BTS.Sikorskiego | Rondo Sikorskiego-Armii Krajowej | słup |
| 12 | BTS.Rubinowa | Rubinowa 4 | budynek |
| 13 | BTS.Trembeckiego | Trembeckiego 3 | budynek |
| 14 | BTS.Debicka | Dębicka 288 | budynek |
| 15 | BTS.Hofmanowa | Hoffmanowa 23 | budynek |
| 16 | BTS.Targowa | Targowa 1 | budynek |
| 17 | BTS.Hanasiewicza | Hanasiewicza 18a | budynek |
| 18 | BTS.Beskidzka | Beskidzka 5 | budynek |
| 19 | BTS.Mila | Miła 58 | budynek |

3.3. Załącznik 3 – Lista Punktów ITS do podłączenia

| lp. | Oznaczenie | Lokalizacja | GPS_SZ | GPS_DŁ | Dysponent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SK1 | ul. Lwowska- ul. Cienista | 50.038413359409546 | 22.045739892197062 | MZD |
| 2 | SK2 | ul. Lwowska- ul. Leszka Czarnego | 50.03802525974816 | 22.03994351682586 | MZD |
| 3 | SK3 | al. Armii Krajowej - al. Niepodległości | 50.032318221871776 | 22.033591680692176 | MZD |
| 4 | SK4 | al. Niepodległości - ul. Mieszka I | 50.031260728845545 | 22.02606973260001 | MZD |
| 5 | SK5 | al. Sikorskiego - al. Powstańców Warszawy | 50.017965476843166 | 22.0171687687426 | MZD |
| 6 | SK6 | al. Sikorskiego - ul. Łukasiewicza | 50.01157493894422 | 22.01745578358108 | MZD |
| 7 | SK7 | al. Sikorskiego - ul. Robotnicza | 50.000597970108984 | 22.01779926198348 | MZD |
| 8 | SK8 | al. Powstańców Warszawy - ul. Kozienia | 50.018143536530296 | 22.010973584325765 | MZD |
| 9 | SK9 | al. Powstańców Warszawy (przejście na wys. ul. Granicznej) | 50.01855622673246 | 22.009204908155834 | MZD |
| 10 | SK10 | al. Powstańców Warszawy - ul. Podwisłocze | 50.01980697961913 | 22.003835682456394 | MZD |
| 11 | SK11 | ul. Kwiatkowskiego - ul. Strażacka - ul. Grabskiego | 50.011954855797995 | 21.999328202116796 | MZD |
| 12 | SK12 | al. Powstańców Warszawy - ul. Hetmańska | 50.02014439874894 | 21.994793508244666 | MZD |
| 13 | SK13 | al. Powstańców Warszawy - ul. Dąbrowskiego | 50.02183651309912 | 21.983144159493456 | MZD |
| 14 | SK14 | ul. Podkarpacka - ul. Poznańska | 50.02047251976307 | 21.980593418438023 | MZD |
| 15 | SK15 | ul. Podkarpacka - ul. Beskidzka | 50.00569242472767 | 21.95982236397379 | MZD |
| 16 | SK16 | al. Batalionów Chłopskich - ul. Przemysłowa | 50.02731148800647 | 21.976433535097186 | MZD |
| 17 | SK17 | al. Batalionów Chłopskich - ul. Langiewicza | 50.03046045531297 | 21.976220070089806 | MZD |
| 18 | SK18 | al. Witosa - ul. Wyspiańskiego | 50.040626540064444 | 21.977672563630517 | MZD |
| 19 | SK19 | ul. Krakowska - al. Okulickiego | 50.045331220145506 | 21.98265261914425 | MZD |
| 20 | SK20 | ul. Krakowska - ul. Kotuli | 50.050112907426985 | 21.973244788795135 | MZD |
| 21 | SK21 | ul. Krakowska - al. Wyzwolenia | 50.053770050180745 | 21.969371995119705 | MZD |
| 22 | SK22 | al. Wyzwolenia - ul. Ofiar Katynia | 50.055888978535066 | 21.97850750195446 | MZD |
| 23 | SK23 | al. Wyzwolenia - al. Okulickiego | 50.05568303494248 | 21.988041124054973 | MZD |
| 24 | SK24 | ul. Warszawska - ul. Staromiejska | 50.06113808852892 | 21.993485744554253 | MZD |
| 25 | SK25 | al. Wyzwolenia - ul. Lubelska - ul. Maczka | 50.05138407599813 | 22.002228261471018 | MZD |
| 26 | SK26 | ul. Lubelska - ul. Trembeckiego - ul. Staromiejska | 50.054355431055164 | 22.00441659416445 | MZD |
| 27 | SK27 | ul. Maczka - ul. Siemieńskiego | 50.04923072892471 | 22.010838384095027 | MZD |
| 28 | SK29 | ul. Marszałkowska - ul. Kochanowskiego | 50.04492112269382 | 22.000197847808 | MZD |
| 29 | SK30 | al. Piłsudskiego - al. Cieplińskiego | 50.04112310795686 | 21.999106139259343 | MZD |
| 30 | SK31 | al. Piłsudskiego - ul. Asnyka | 50.040848929916464 | 22.00454169514116 | MZD |
| 31 | SK32 | ul. Piłsudskiego - ul. Targowa | 50.03955928102761 | 22.01034972887942 | MZD |
| 32 | SK33 | ul. Targowa - ul. Naruszewicza | 50.03599585914966 | 22.0097954962789 | MZD |
| 33 | SK34 | Most Narutowicza | 50.03455920064631 | 22.012540669962128 | MZD |
| 34 | SK35 | al. Rejtana - ul. Lwowska | 50.03875351501862 | 22.016854773165047 | MZD |
| 35 | SK36 | al. Rejtana - ul. Kopisto - al. Niepodległości | 50.028513540139095 | 22.016929453346865 | MZD |
| 36 | SK37 | al. Rejtana (przejście przy Millenium Hall) | 50.026580639719214 | 22.016947497030657 | MZD |
| 37 | SK38 | al. Rejtana - ul. Paderewskiego | 50.02342129198144 | 22.017054590290634 | MZD |
| 38 | SK39 | al. Rejtana - ul. Popiełuszki | 50.02162149871316 | 22.017052006717947 | MZD |
| 39 | SK40 | ul. Kopisto - ul. Podwisłocze - Most Zamkowy | 50.02946702125216 | 22.007877606838488 | MZD |
| 40 | SK41 | Most Zamkowy - ul. Kilara | 50.03130938162476 | 22.003156897712067 | MZD |
| 41 | SK42 | ul. Szopena - ul. Słowackiego | 50.03315338297702 | 22.005404093586396 | MZD |
| 42 | SK43 | Plac Śreniawitów | 50.032231926888834 | 21.998438455554478 | MZD |
| 43 | SK45 | ul. Dąbrowskiego - ul. Z. Chrzanowskiej | 50.02981090990952 | 21.993793893852768 | MZD |
| 44 | SK46 | ul. Dąbrowskiego - ul. W. Pola | 50.025491094182385 | 21.989707048316372 | MZD |
| 45 | SK50 | al. Armii Krajowej - al. Krzyżanowskiego | 50.023604731486735 | 22.02978255852343 | MZD |
| 46 | SK51 | ul. Podkarpacka - ul. Matuszczaka | 50.01640064051034 | 21.974450805154948 | MZD |
| 47 | SK52 | ul. Lubelska - AGROHURT | 50.06353408314183 | 22.01081298179158 | MZD |
| 48 | SK53 | ul. Słocińska - ul. Rocha - ul. Wieniawskiego | 50.02488258111205 | 22.046076776188258 | MZD |
| 49 | SK56 | al. Okulickiego - ul. Broniewskiego | 50.05018544887113 | 21.98858280519795 | MZD |
| 50 | SK57 | ul. Lwowska - ul. Królowej Marysieńki - ul. Bałtycka | 50.03885533793543 | 22.05311973349514 | MZD |
| 51 | SK58 | al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - ul. Morgowa | 50.04230535784937 | 22.032384476154245 | MZD |
| 52 | SK59 | ul. Rzecha - ul. Załęska | 50.056079606413675 | 22.03300181634989 | MZD |
| 53 | SK60 | ul. Rzecha - ul. Ciepłownicza | 50.05818081154338 | 22.02331558957142 | MZD |
| 54 | SK62 | ul. Krakowska - ul. Ceramiczna | 50.0594678482483 | 21.95292712710286 | MZD |
| 55 | SK63 | ul. Krakowska - ul. Chmury | 50.0631468961189 | 21.93791590186406 | MZD |
| 56 | SK64 | ul. Sikorskiego - ul. Wojtyły | 49.98108908510755 | 22.02065886109286 | MZD |
| 57 | SK65 | al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - ul. Sieciecha | 50.04954011302653 | 22.034451310066057 | MZD |
| 58 | SK69 | al. Niepodległości – ul. Michała Archanioła | 50.02992895548495 | 22.023165141858037 | MZD |
| 59 | SK74 | ul. Paderewskiego - ul. Widolda | 50.026772679419025 | 22.042382076090703 | MZD |
| 60 | SK75 | ul. Leszka Czarnego - ul. Niemierskiego | 50.03173768941433 | 22.0420265699044 | MZD |
| 61 | SK76 | ul. Miłocińska - ul. Obrońców Poczty Gdańskiej | 50.063170826164686 | 21.979962828439323 | MZD |
| 62 | SK77 | ul. Unii Lubelskiej - ul. Langiewicza | 50.03345517931913 | 21.995332154053497 | MZD |
| 63 | SK78 | ul. Krakowska - ul. Wyspniańskiego | 50.041976308292455 | 21.991289795163116 | MZD |
| 64 | SK81 | ul. Warszawska - ul. Krogulskiego | 50.06591777897509 | 21.991553297871658 | MZD |
| 65 | SK83 | ul. Wieniawskiego - ul. Kiepury | 50.004709212894895 | 22.03195980563558 | MZD |
| 66 | SK54 | Rondo Pakosława | 50.03652621013441 | 21.99707888969086 | MZD |
| 67 | SK55 | Rondo Pobitno | 50.03749654189318 | 22.03262782619509 | MZD |
| 68 | SK70 | Rondo Koby | 50.05425727416753 | 21.994725805530738 | MZD |
| 69 | SK72 | Rondo Jana Pawła II | 50.04802403949909 | 21.999360594856693 | MZD |
| 70 | SK73 | Rondo na ul. Przemysłowej | 50.01419635363228 | 21.959281310070665 | MZD |
| 71 | SK71 | Rondo Pileckiego | 50.04179040677691 | 21.968809640068063 | MZD |
| 72 | VMS1 | ul. Lwowska (przed Rondem Pobitno) | 50.037893202062115 | 22.036555751742796 | MZD |
| 73 | VMS2 | al. Armii Krajowej | 50.02738995083053 | 22.032541775094604 | MZD |
| 74 | VMS3 | ul. Lwowska | 50.03807236568517 | 22.02518050336345 | MZD |
| 75 | VMS4 | al. Powstańców Warszawy (przed Mostem Karpackim) | 50.02005159672612 | 22.001477147449947 | MZD |
| 76 | VMS5 | ul. Sikorskiego (obok Katedry) | 50.01290396138206 | 22.017356077681463 | MZD |
| 77 | VMS6 | ul. Podkarpacka (przed ul. Matuszczaka) | 50.01468244531843 | 21.97212640083818 | MZD |
| 78 | VMS7 | ul. Witosa (kierunek południowy) | 50.032928381881 | 21.976264609784092 | MZD |
| 79 | VMS8 | ul. Krakowska | 50.057028702980666 | 21.962361388583496 | MZD |
| 80 | VMS9 | ul. Krakowska (obok Galerii Nowy Świat) | 50.04860950102556 | 21.974813867057883 | MZD |
| 81 | VMS10 | ul. Okulickiego | 50.048663136994556 | 21.98690476020983 | MZD |
| 82 | VMS11 | ul. Warszawska | 50.06863893356061 | 21.990273072123987 | MZD |
| 83 | VMS12 | ul. Lubelska | 50.06078876920418 | 22.008707936185054 | MZD |
| 84 | VMS13 | ul. Łącznik S19 (więzienie) | 50.06118511166766 | 22.044085186738368 | MZD |
| 85 | VMS14 | ul. Paderewskiego | 50.026638670850815 | 22.03872413590618 | MZD |
| 86 | VMS15 | ul. Staroniwska | 50.02929540836269 | 21.96517752047147 | MZD |
| 87 | VMS16 | ul. Hetmańska | 50.02931527608831 | 21.99726483048705 | MZD |
| 88 | VMS17 | ul. Kwiatkowskiego | 50.01871740539539 | 22.00418269459841 | MZD |
| 89 | VMS18 | ul. Lwowska WIM (przed Bałtycka) | 50.03927825805673 | 22.058979156551246 | MZD |
| 90 | VMS19 | ul. Podkarpacka WIM | 50.01393958343492 | 21.97101596631134 | MZD |
| 91 | VMS20 | ul. Krakowska VIM | 50.063386259276875 | 21.936544401388428 | MZD |
| 92 | VMS21 | ul. Warszawska WIM | 50.070790059527525 | 21.989504619303613 | MZD |
| 93 | VMS22 | ul. Lubelska WIM | 50.0696867736714 | 22.016778703432145 | MZD |
| 94 | VMS24 | al. Rejtana (na wys. Zespołu szkół nr 2) | 50.03463713055442 | 22.016756354952435 | MZD |
| 95 | VMS25 | al. Armii Krajowej | 50.026439688708315 | 22.031611657804756 | MZD |
| 96 | VMS27 | ul. Witosa (kierunek północny) | 50.033106131915986 | 21.97668636152188 | MZD |
| 97 | VMS28 | ul. Cieplińskiego (na wys. Parku Jedności Polonii z Macierzą) | 50.037595817573155 | 21.997151850917533 | MZD |
| 98 | 1A | Trembeckiego ZTM pętla 01 | 22.00843 | 50.05450 | ZTM |
| 99 | 2A | Trembeckiego ZTM 05 | 22.00824 | 50.05432 | ZTM |
| 100 | 7A | Siemieńskiego Dom Studenta 01 | 22.01146 | 50.04728 | ZTM |
| 101 | 9A | Żółkiewskiego / Kochanowskiego 01 | 22.01327 | 50.04469 | ZTM |
| 102 | 1B | Bardowskiego 04 | 22.01004 | 50.04169 | ZTM |
| 103 | 8G | Kotuli / Ustrzycka 02 | 21.97160 | 50.04705 | ZTM |
| 104 | 3B | Dworzec Główny PKP 03 | 22.00657 | 50.04236 | ZTM |
| 105 | 1C | Pl. Wolności galeria 04 | 22.00763 | 50.04023 | ZTM |
| 106 | 2C | Pl. Wolności 01 | 22.00890 | 50.03969 | ZTM |
| 107 | 3C | Piłsudskiego Ameryka 06 | 22.00109 | 50.04095 | ZTM |
| 108 | 1W | Marszałkowska szkoła 02 | 21.99969 | 50.04666 | ZTM |
| 109 | 1L | Lubelska szpital 02 | 22.00129 | 50.04971 | ZTM |
| 110 | 2L | Lubelska lecznica 01 | 22.00049 | 50.04919 | ZTM |
| 111 | 4L | Lubelska kościół 05 | 22.00316 | 50.05292 | ZTM |
| 112 | 5E | Wyzwolenia / Lubelska 02 | 22.00130 | 50.05170 | ZTM |
| 113 | 7E | Wyzwolenia WORD 04 | 21.99747 | 50.05323 | ZTM |
| 114 | 8E | Wyzwolenia / Warszawska 01 | 21.99944 | 50.05202 | ZTM |
| 115 | 98W | Staromiejska / Lubicz 05 | 21.99724 | 50.06079 | ZTM |
| 116 | 10A | Głowackiego ZUS 01 | 22.01062 | 50.03996 | ZTM |
| 117 | 12A | Targowa cmentarz 02 | 22.00987 | 50.03723 | ZTM |
| 118 | 11A | Targowa 01 | 22.00964 | 50.03723 | ZTM |
| 119 | 13A | Szopena Filharmonia 02 | 22.00481 | 50.03289 | ZTM |
| 120 | 150A | Szopena Filharmonia 01 | 22.00511 | 50.03287 | ZTM |
| 121 | 6B | Cieplińskiego 01 | 21.99840 | 50.03916 | ZTM |
| 122 | 5B | Cieplińskiego park 02 | 21.99769 | 50.03889 | ZTM |
| 123 | 3S | Krakowska osiedle 02 | 21.98579 | 50.04435 | ZTM |
| 124 | 4G | Witosa Jedn. Wojskowa 08 | 21.98191 | 50.04412 | ZTM |
| 125 | 2G | Witosa lodowisko 06 | 21.97896 | 50.04166 | ZTM |
| 126 | 12G | Wyspiańskiego 02 | 21.98276 | 50.03914 | ZTM |
| 127 | 17G | Mochnackiego osiedle 02 | 21.99438 | 50.03525 | ZTM |
| 128 | 8B | Lisa - Kuli rondo 02 | 21.99749 | 50.03653 | ZTM |
| 129 | 28G | Langiewicza / Bohaterów 05 | 21.97788 | 50.03055 | ZTM |
| 130 | 6G | Wiktora park 01 | 21.97331 | 50.04095 | ZTM |
| 131 | 58G | Bł. Karoliny / Strzyżowska 01 | 21.96711 | 50.04213 | ZTM |
| 132 | 6F | Przemysłowa 01 | 21.97435 | 50.02579 | ZTM |
| 133 | 8F | Przemysłowa / Architektów 03 | 21.97000 | 50.02242 | ZTM |
| 134 | 17B | Podkarpacka Politechnika 02 | 21.97971 | 50.02007 | ZTM |
| 135 | 16B | Podkarpacka Politechnika 01 | 21.97991 | 50.01981 | ZTM |
| 136 | 89B | Matuszczaka pętla 04 | 21.97892 | 50.01454 | ZTM |
| 137 | 22B | Podkarpacka kościół 07 | 21.96228 | 50.00741 | ZTM |
| 138 | 26A | Powst. Warszawy kościół 01 | 21.98751 | 50.02054 | ZTM |
| 139 | 151A | Powst. Warszawy kino 04 | 21.98872 | 50.02015 | ZTM |
| 140 | 24A | Powst. Warszawy Shell 03 | 21.99310 | 50.02037 | ZTM |
| 141 | 20A | Hetmańska ZS. Mech. 05 | 21.99513 | 50.02434 | ZTM |
| 142 | 19A | Hetmańska / W. Pola 06 | 21.99496 | 50.02460 | ZTM |
| 143 | 18A | Hetmańska przychodnia 03 | 21.99716 | 50.02916 | ZTM |
| 144 | 17A | Hetmańska przychodnia 04 | 21.99606 | 50.02805 | ZTM |
| 145 | 16A | Hetmańska podzamcze 01 | 21.99870 | 50.03119 | ZTM |
| 146 | 9B | Dąbrowskiego park 02 | 21.99442 | 50.03044 | ZTM |
| 147 | 10B | Dąbrowskiego dworek 01 | 21.99501 | 50.03054 | ZTM |
| 148 | 11B | Dąbrowskiego KW Policji 04 | 21.99045 | 50.02628 | ZTM |
| 149 | 12B | Dąbrowskiego pawilony 03 | 21.99090 | 50.02645 | ZTM |
| 150 | 13B | Dąbrowskiego / Boh. Westerplatte 08 | 21.98512 | 50.02305 | ZTM |
| 151 | 15B | Dąbrowskiego / Bat. Chłopskich 10 | 21.98405 | 50.02243 | ZTM |
| 152 | 55A | Podwisłocze U. Skarbowy 03 | 22.00742 | 50.02859 | ZTM |
| 153 | 57A | Podwisłocze domki 01 | 22.00466 | 50.02402 | ZTM |
| 154 | 53A | Podwisłocze klinika 04 | 22.00617 | 50.02500 | ZTM |
| 155 | 51A | Podwisłocze / Powst. Warszawy 02 | 22.00371 | 50.02053 | ZTM |
| 156 | 59A | Powst. Warszawy Dom Studenta 08 | 22.00466 | 50.01946 | ZTM |
| 157 | 56A | Powst. Warszawy Dom Studenta 09 | 22.00515 | 50.01974 | ZTM |
| 158 | 25A | Kwiatkowskiego zapora 02 | 22.00389 | 50.01906 | ZTM |
| 159 | 58A | Powst. Warszawy Nowe Miasto 11 | 22.00886 | 50.01883 | ZTM |
| 160 | 61A | Powst. Warszawy / Graniczna 10 | 22.00996 | 50.01819 | ZTM |
| 161 | 63A | Powst. Warszawy działki 12 | 22.01538 | 50.01767 | ZTM |
| 162 | 65A | Sikorskiego Katedra 01 | 22.01760 | 50.01285 | ZTM |
| 163 | 67A | Łukasiewicza / Krokusowa 01 | 22.02190 | 50.00912 | ZTM |
| 164 | 98A | Łukasiewicza pętla 08 | 22.02938 | 50.00358 | ZTM |
| 165 | 71A | Łukasiewicza pętla 06 | 22.02938 | 50.00387 | ZTM |
| 166 | 95A | Sikorskiego / Robotnicza 05 | 22.01801 | 50.00113 | ZTM |
| 167 | 93A | Sikorskiego domki 03 | 22.01773 | 50.00717 | ZTM |
| 168 | 103A | Miła Dom Kultury 05 | 22.00448 | 49.99619 | ZTM |
| 169 | 85A | Rejtana / Paderewskiego 10 | 22.01726 | 50.02272 | ZTM |
| 170 | 78A | Rejtana Nowe Miasto 09 | 22.01686 | 50.02269 | ZTM |
| 171 | 1N | Paderewskiego sklep 02 | 22.02275 | 50.02396 | ZTM |
| 172 | 2N | Paderewskiego osiedle 01 | 22.02110 | 50.02387 | ZTM |
| 173 | 6N | Armii Krajowej / Mieszka I 05 | 22.03191 | 50.02717 | ZTM |
| 174 | 58D | Paderewskiego kościół 05 | 22.04301 | 50.02670 | ZTM |
| 175 | 60D | Św. Rocha szkoła 01 | 22.04662 | 50.02466 | ZTM |
| 176 | 66D | Św. Rocha kapliczka 07 | 22.06169 | 50.01163 | ZTM |
| 177 | 64D | Św. Rocha domki 05 | 22.05575 | 50.01698 | ZTM |
| 178 | 12N | Niepodległości / Mieszka I 03 | 22.02533 | 50.03105 | ZTM |
| 179 | 9N | Niepodległości pawilony 02 | 22.01823 | 50.02821 | ZTM |
| 180 | 10N | Niepodległości Dom Dziecka 01 | 22.02257 | 50.02976 | ZTM |
| 181 | 87A | Rejtana Uniwersytet 06 | 22.01711 | 50.03021 | ZTM |
| 182 | 80A | Rejtana Millenium Hall 07 | 22.01657 | 50.02761 | ZTM |
| 183 | 118A | Kopisto Uniwersytet 02 | 22.01552 | 50.02877 | ZTM |
| 184 | 82A | Rejtana Uniwersytet 05 | 22.01662 | 50.03178 | ZTM |
| 185 | 84A | Rejtana Merkury Market 01 | 22.01654 | 50.03815 | ZTM |
| 186 | 91A | Rejtana / Lwowska 02 | 22.01689 | 50.03657 | ZTM |
| 187 | 1D | Lwowska Jedn. Wojskowa 02 | 22.01957 | 50.03832 | ZTM |
| 188 | 18N | Mieszka I osiedle 02 | 22.02159 | 50.03677 | ZTM |
| 189 | 3D | Lwowska cmentarz 04 | 22.03037 | 50.03741 | ZTM |
| 190 | 25D | Lwowska szpital 06 | 22.03680 | 50.03771 | ZTM |
| 191 | 36D | Lwowska szpital 05 | 22.03760 | 50.03799 | ZTM |
| 192 | 38D | Lwowska / Cienista 07 | 22.04472 | 50.03842 | ZTM |
| 193 | 8D | Konf. Barskich / Traugutta 01 | 22.03110 | 50.04250 | ZTM |
| 194 | 18D | Stączka kościół 01 | 22.04097 | 50.05486 | ZTM |
| 195 | 8L | Lubelska Os. Ogrody 09 | 22.01033 | 50.06314 | ZTM |
| 196 | 9E | Wyzwolenia mostek 06 | 21.98730 | 50.05584 | ZTM |
| 197 | 11E | Wyzwolenia / Brydaka 08 | 21.98256 | 50.05623 | ZTM |
| 198 | 12E | Wyzwolenia kościół 05 | 21.98516 | 50.05582 | ZTM |
| 199 | 14E | Wyzwolenia / Ofiar Katynia 07 | 21.97937 | 50.05597 | ZTM |
| 200 | 24E | Ofiar Katynia kładka 01 | 21.97849 | 50.05288 | ZTM |
| 201 | 25E | Mikołajczyka pętla 03 | 21.97583 | 50.05039 | ZTM |
| 202 | 13E | Wyzwolenia / Ofiar Katynia 10 | 21.97744 | 50.05570 | ZTM |
| 203 | 70G | Bł. Karoliny / Sanocka 03 | 21.96140 | 50.04280 | ZTM |
| 204 | 18E | Obr. Poczty Gdańskiej 01 | 21.97775 | 50.05950 | ZTM |
| 205 | 20E | Obr. Poczty Gdańskiej pętla 08 | 21.98003 | 50.06257 | ZTM |
| 206 | 4E | Okulickiego / Zwierzyniecka 03 | 21.98871 | 50.05188 | ZTM |
| 207 | 2E | Okulickiego osiedle 01 | 21.98661 | 50.04859 | ZTM |
| 208 | 1E | Okulickiego C. Handlowe 02 | 21.98697 | 50.04844 | ZTM |
| 209 | 4S | Krakowska szpital 03 | 21.98085 | 50.04574 | ZTM |
| 210 | 7S | Krakowska galeria 06 | 21.97628 | 50.04811 | ZTM |
| 211 | 8S | Krakowska / Mielecka 07 | 21.97030 | 50.05270 | ZTM |
| 212 | 10S | Krakowska cmentarz 09 | 21.96120 | 50.05722 | ZTM |
| 213 | 12S | Krakowska / Ustrzycka 11 | 21.95426 | 50.05891 | ZTM |
| 214 | 12W | Warszawska / Borowa 07 | 21.99057 | 50.06769 | ZTM |
| 215 | 48A | Jana Pawła II / Herbowa 09 | 21.99259 | 49.97846 | ZTM |
| 216 | 54A | Budziwojska kapliczka 11 | 21.98382 | 49.96844 | ZTM |
| 217 | 110A | Sikorskiego granica 15 | 22.02532 | 49.97393 | ZTM |
| 218 | 4B | Pl. Kilińskiego 01 | 22.00810 | 50.04147 | ZTM |
| 219 | 24B | Beskidzka szkoła 01 | 21.95915 | 50.00599 | ZTM |
| 220 | 97A | Strażacka 08 | 22.01553 | 50.00124 | ZTM |
| 221 | 34E | Dębicka szkoła 09 | 21.93714 | 50.05083 | ZTM |
| 222 | 7B | Lisa - Kuli galeria 01 | 21.99726 | 50.03572 | ZTM |
| 223 | 55G | Kotuli / Solarza 01 | 21.96893 | 50.04327 | ZTM |
| 224 | 9G | Kotuli / Zbyszewskiego 03 | 21.97096 | 50.04626 | ZTM |
| 225 | 84D | Olbrachta / Św. Kingi 07 | 22.06278 | 50.03207 | ZTM |
| 226 | 48S | Piłsudskiego U. Marszałkowski 05 | 21.99771 | 50.04152 | ZTM |
| 227 | 1aB | Bardowskiego 03 | 22.01008 | 50.04160 | ZTM |
| 228 | 74G | Bł. Karoliny / Nowosądecka 05 | 21.95831 | 50.04294 | ZTM |
| 229 | 140A | Kilara 01 | 22.00159 | 50.03138 | ZTM |
| 230 | 145A | Kilara 02 | 22.00198 | 50.03124 | ZTM |
| 231 | 81G | Bł. Karoliny przedszkole 07 | 21.95393 | 50.04399 | ZTM |
| 232 | 4 | Bardowskiego 01 | 22.00988 | 50.04156 | ZTM |
| 233 | 6S | Krakowska galeria 05 | 21.97517 | 50.04828 | ZTM |
| 234 | 3L | Lubelska kościół 06 | 22.00357 | 50.05282 | ZTM |
| 235 | 4W | Marszałkowska osiedle 01 | 21.99973 | 50.04558 | ZTM |
| 236 | 1S | Piłsudskiego U. Marszałkowski 08 | 21.99786 | 50.04178 | ZTM |
| 237 | 5S | Krakowska szpital 04 | 21.98181 | 50.04605 | ZTM |
| 238 | 5A | Siemieńskiego U. Skarbowy 03 | 22.01129 | 50.05023 | ZTM |
| 239 | 2D | Piłsudskiego ZDZ 02 | 22.01361 | 50.03913 | ZTM |
| 240 | 1G | Witosa / Solarza 07 | 21.98125 | 50.04454 | ZTM |
| 241 | 18B | Podkarpacka / Matuszczaka 03 | 21.97530 | 50.01679 | ZTM |
| 242 | 20B | Podkarpacka / Wetlińska 05 | 21.96892 | 50.01231 | ZTM |
| 243 | 21A | Powst. Warszawy Politechnika 02 | 21.98378 | 50.02101 | ZTM |
| 244 | 22A | Hetmańska stadion 07 | 21.99492 | 50.02123 | ZTM |
| 245 | 15A | Hetmańska podzamcze 02 | 21.99854 | 50.03121 | ZTM |
| 246 | 142A | Kopisto Most Zamkowy 04 | 22.00705 | 50.02982 | ZTM |
| 247 | 28A | Powst. Warszawy zapora 07 | 22.00256 | 50.02006 | ZTM |
| 248 | 60A | Powst. Warszawy Tesco 13 | 22.01504 | 50.01817 | ZTM |
| 249 | 86A | Sikorskiego Katedra 04 | 22.01712 | 50.01378 | ZTM |
| 250 | 69A | Łukasiewicza / Sasanki 03 | 22.02638 | 50.00622 | ZTM |
| 251 | 68A | Łukasiewicza pętla 10 | 22.02954 | 50.00357 | ZTM |
| 252 | 83A | Rejtana / Armii Krajowej 12 | 22.01739 | 50.01956 | ZTM |
| 253 | 146D | Witolda seminarium 01 | 22.04188 | 50.02991 | ZTM |
| 254 | 89A | Rejtana cmentarz 04 | 22.01693 | 50.03308 | ZTM |
| 255 | 4D | Lwowska Jedn. Wojskowa 01 | 22.02178 | 50.03841 | ZTM |
| 256 | 6D | Lwowska cmentarz 03 | 22.03111 | 50.03762 | ZTM |
| 257 | 20N | Lwowska szpital pętla 02 | 22.03627 | 50.03669 | ZTM |
| 258 | 54D | Cienista cmentarz 01 | 22.04465 | 50.04173 | ZTM |
| 259 | 82D | Olbrachta 05 | 22.05542 | 50.03451 | ZTM |
| 260 | 10E | Wyzwolenia / Okulickiego 03 | 21.98945 | 50.05549 | ZTM |
| 261 | 6E | Okulickiego / Wyzwolenia 05 | 21.98798 | 50.05532 | ZTM |
| 262 | 52G | Kotuli domki 04 | 21.96892 | 50.04446 | ZTM |
| 263 | 23A | Powst. Warszawy stadion 06 | 21.99605 | 50.01995 | ZTM |
| 264 | 2S | Krakowska / Sportowa 01 | 21.98644 | 50.04358 | ZTM |
| 265 | 14B | Dąbrowskiego Wydział Muzyki 07 | 21.98654 | 50.02364 | ZTM |
| 266 | 4C | Piłsudskiego U. Wojewódzki 03 | 22.00085 | 50.04070 | ZTM |
| 267 | VMS_1 |  | 50.044706044135644, 22.000078092008653 |  | MATIP |
| 268 | VMS_2 |  |  |  | MATIP |
| 269 | VMS_3 |  | 50.04171476802037, 21.991616305019885 |  | MATIP |
| 270 | VMS_4 |  | 50.0393187029881, 21.997850710815243 |  | MATIP |
| 271 | VMS_5 |  | 50.03908334683474, 22.014192220443547 |  | MATIP |
| 272 | VMS_6 |  | 50.03708695315979, 22.00971906548582 |  | MATIP |
| 273 | VMS_7 |  | 50.03365992455117, 21.99888208478539 |  | MATIP |
| 274 | VMS_8 |  | 50.03254063441991, 22.00485706338333 |  | MATIP |
| 275 | VMS_9 |  | 50.031150743167224, 21.988511701346322 |  | MATIP |
| 276 | VMS_10 |  | 50.029505633944105, 21.993626122784907 |  | MATIP |
| 277 | VMS_11 |  | 50.029969177653264, 22.006451084384754 |  | MATIP |
| 278 | VMS_12 |  | 50.03491490565387, 22.01226988471003 |  | MATIP |