FORMULARZ CENOWY

I. Przeprowadzenie 45 zajęć (szkoleń) z zakresu ochrony powietrza skierowanych do uczniów rzeszowskich szkół podstawowych (jedna grupa ok. 30 dzieci klas 6-8), na terenie których zostaną zamontowane czujniki. Czas trwania jednego szkolenia 45 min. Zajęcia edukacyjne powinny być przeprowadzone z wykorzystaniem narzędziami multimedialnych  a część teoretyczna podparta konkretnymi przykładami, doświadczeniami, eksperymentami.

Zakres tematyczny zajęć :

- rodzaje zanieczyszczeń,

- źródła zanieczyszczeń,

- sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,

- prezentacja zamontowanego czujnika do pomiaru jakości powietrza,

- zaprezentowanie wyników pomiarów we własnej aplikacji oraz ich omówienie.

Cena za przeprowadzenie 3 szkoleń w 15 szkołach (45 szkoleń)

…………… zł netto +  ……………..VAT

II. Świadczenie usługi dostarczenia danych z pomiarów bezpośrednich, rzeczywistych wartości chwilowych wielkości fizycznych/chemicznych takich jak:

- temperatury w zakresach przynajmniej od - 40 °C do +80°C z dokładnością ±0,5oC;

- wilgotności powietrza przynajmniej w zakresach od 0-99 % wilgotności względnej przy dokładności ±2%;

- ciśnienia atmosferycznego nad poziomem morza, przeliczonego z wartości podawanych przez urządzenie z uwzględnieniem wysokości na jakiej zostanie zamontowany – zakres 700-1100hPa dokładnością pomiarową ± 1 hPa;

- pyłu zawieszonego PM2.5 w zakresie pomiarowym 0 – 1000 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%;

- pyłu zawieszonego PM10 w zakresie pomiarowym 0 – 1000 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%;

Usługa – w zakresie zarządzania i kontroli poprawności działania powinna być dostępna przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, dostępna publicznie,

Wymagane jest aby Usługa posiadała pośredniczący BROKER usług, który wykorzystując REST API będzie realizował funkcję komunikacji interfejsów pytających Zamawiającego 
w zakresie dostępu do zgromadzonych danych w ramach Usługi. Zaleca się wykorzystanie metody GET (z odpowiednimi parametrami) w celu pobrania zgromadzonych danych (ilości czujników, lokalizacji, typu czujników oraz zgromadzonych danych). Dostęp do interfejsu powinien odbywać się w trybie publicznym jak i chronionym.

Cena świadczenia usługi dla 15 wskazanych punktów pomiaru na okres 12 miesięcy

………………… zł netto + ……………VAT

III. Usługa informowania społeczeństwa o jakości powietrza jako : „Edukacyjny czujnik do pomiaru jakości powietrza” zamontowany w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Czujnik taki musi posiadać sygnalizację świetlną zgodną z Indeksem Jakości Powietrza zamieszczonym pod adresem: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations. Wizualna Prezentacja wyników pomiarów z jednego punktu pomiaru realizowanego w ramach usługi z punktu II.

Cena świadczenia usługi dla 15 wskazanych punktów pomiaru na okres 12 miesięcy

………….. zł netto + …………….VAT

IV. Usługa dostarczenia elementów strony www mających na celu prezentację danych pomiarowych gromadzonych w ramach punktu II (tzw. widget) przez okres 12 miesięcy wraz z wsparciem technicznym niezbędnym do zainstalowania na stronach Zamawiającego.

Cena świadczenia usługi dla 15 wskazanych punktów pomiaru na okres 12 miesięcy

………….. zł netto + ……………VAT

V. Usługa prezentacji danych pomiarowych gromadzonych w ramach punktu II przez okres 12 miesięcy na portalu Wykonawcy.

Cena świadczenia usługi dla 15 wskazanych punktów pomiaru na okres 12 miesięcy

………….. zł netto +  ……………..VAT

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia    ……………………………. zł brutto