                                                                                       Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 10.04.2024
Przedszkole Publiczne nr 23                                               
35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12


Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych

	Nazwa zadania:
	Wymiana i montaż balustrady schodowej z dodatkowym pochwytem oraz poręczy przyściennych 


	Adres zadania:
	35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12



	Inwestor:
	Przedszkole Publiczne nr 23 w Rzeszowie



	Adres inwestora: 
	35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12



	Branża: 
	budowlana


I. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie i montażu balustrady schodowej z dodatkowym pochwytem oraz poręczy przyściennych w budynku Przedszkola Publicznego nr 23 w Rzeszowie, 35-114 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12. 

Prace prowadzone będą w obiekcie zamkniętym, w czasie przerwy wakacyjnej, tj. od 03.07.2024 do 10.07.2024.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako załącznik do zapytania ofertowego i dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z

wykonaniem robót remontowych w zakresie wymiany i montażu balustrady schodowej z dodatkowym pochwytem oraz poręczy przyściennych w budynku Przedszkola Publicznego nr 23 w Rzeszowie. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wymianę balustrad schodowych na obiekcie objętym przetargiem jak:

· montaż nowych balustrad schodowych o wysokości min. 1,10m/1,20m z dodatkowym pochwytem na wysokości 0,75m - w ilości 8,80m;

· montaż nowych poręczy przyściennych na wysokości 0,75m – w 4 oddzielnych częściach;

· uzupełnienie i naprawa tynków wraz z malowaniem miejsc uszkodzonych;

· inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania remontu.

Wykonawcy zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej na obiekcie oraz pobrania własnych wymiarów i sprawdzenia specyfikacji technicznych w celu uniknięcia ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją dotyczącą postępowania.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych.

Wymagania ogólne wynikające z prawa budowlanego.

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Prace należy wykonać wg obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia, doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie  elementy balustrad/pochwytów i materiały użyte podczas realizacji zamówienia muszą posiadać certyfikat/atest i być dopuszczone do użytku w placówkach użyteczności publicznej (przedszkole). Zamawiający zażąda złożenia stosownych zaświadczeń na piśmie przy odbiorze dokumentacji technicznej.

1.5. Dokumentacja techniczna

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną. Roboty prowadzone będą bez dokumentacji technicznej metodą odtworzeniową. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z ustaleniami i wszelkimi wymogami Zamawiającego, zawartymi w Zapytaniu ofertowym i wszystkich jego załącznikach.
1.6. Odbiór robót budowlanych

Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne dokumenty, w tym w szczególności:

· Własny projekt graficzny Wykonawcy wraz z opisem
· Umowa

· Oferta 

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami wymienionymi w punkcie dotyczącym odbioru robót jako podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu zgodności z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Z odbioru całości robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

1.7. Informacje o placu budowy

Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia podłóg, wyposażenia i innych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem. 

Po wykonaniu robót, przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest do  wysprzątania pomieszczeń remontowanych. 
Zamawiający zapewnia Wykonawcy toaletę dla pracowników oraz miejsca przechowywania narzędzi i sprzętu wewnątrz budynku, ale bez możliwości schowania „pod klucz”.
1.8. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszystkich elementów wyposażenia w trakcie realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały okres realizacji, wyposażenie i elementy obiektu będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego działania podczas realizacji prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji, urządzeń i powierzchni znajdujących się w obrębie miejsca wykonywania prac. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń, wyposażenia lub powierzchni oraz będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przestrzegania przepisów dotyczących BHP. 
II. ODBIÓR ROBÓT

1.1. Roboty podlegają jednorazowemu odbiorowi końcowemu.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę do Dyrektora Przedszkola. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający dokonując oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania wszystkich robót z ustaleniami.

1.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST;

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone umową. 
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Opis balustrady schodowej z dodatkowym pochwytem oraz poręczy przyściennych:
1.1. Balustrada schodowa
1.1.1. Opis balustrady 

Balustrada ma mieć całkowitą długość 8,80m i ma być usytuowana na stopnicach i spocznikach schodów.

Balustrada ma być wykonana i wykończona w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Maksymalny prześwit otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady, pomiędzy pochwytem a wypełnieniem oraz pomiędzy podłożem a wypełnieniem o wymiarze 0,12m. 
Elementy balustrady – stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca wymagania  określone w PN–82/S–10052. 
Balustrada ma być wykonana z rur bez szwu, połączonych w sposób trwały, uniemożliwiający rozmontowanie, poluzowanie, czy odkręcenie elementów. Preferowany sposób zmontowania – spawanie. 

Minimalna wysokość balustrady - 1,10m / 1,20m. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm.
Balustrada musi zostać jednolicie i dokładnie wypolerowana.
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą odpowiadać normom.
1.1.2. Konstrukcja balustrady

Konstrukcja nośna balustrady ze słupków z rury ok. 42.4mm, spiętych poręczą, mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku (stopnic i spoczników schodów) zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami, zapewniając stabilność i trwałość wymaganą dla budynków użyteczności publicznej. 

Słupki na schodach montowane co drugi lub co trzeci stopień.

Połączenia słupków z podłożem należy zabezpieczyć metalowymi rozetami. Ze względu na planowane prace związane z wymianą nawierzchni schodów, w późniejszym terminie rozety należy całkowicie wypełnić materiałem łączącym je ze stopnicami i przykleić do podłoża. 
1.1.3. Poręcz 

Poręcz balustrady z jednej strony (parter) ma być zagięta do dołu i wywinięta pod spód, pod kątem 90 stopni. Wykończenie poręczy na parterze – ścianka prosta.  

Poręcz przed początkiem schodów (parter) i pochylniach (półpiętro i piętro), należy przedłużyć o ok. 0,15m (zgodnie z istniejącą). Poręcz należy zakończyć przy ścianie na piętrze (zgodnie z istniejącą), mocując ją do ściany.

1.1.4. Wypełnienie balustrady 

Wypełnienie balustrady - słupki z rury ok. 42.4mm oraz wypełnienie z rury min. 12mm.

Wypełnienie z rury standardowe, zapewniające maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady oraz pomiędzy balustradą a schodem/trepem 0,12m.

1.1.5. Dodatkowy pochwyt. 
Balustrada ma mieć trwale zamocowany dodatkowy pochwyt na całej długości balustrady, na wysokości 0,75m. Pochwyt nieznacznie odchylony od balustrady, umożliwiający wygodne trzymanie się dzieci. Wykonany z takiego samego materiału, co balustrada oraz w takim samym stylu, zapewniającym spójność całej konstrukcji.    
1.2. Poręcze przyścienne

1.2.1. Opis pochwytów 

Pochwyty, łącznie 4 sztuki, mają mieć długości: 
 - 3,70m,

 - 3,40m

 - 1,90m,
 - 1,60m.

Zakończenia pochwytów z obu stron mają być zagięte do dołu pod kątem min. 45 stopni.

Pochwyty mają być zamontowane do ściany wzdłuż schodów, zachowując odpowiedni kąt nachylenia. Pochwyt o dług. 1,60m ma być zamocowany częściowo do ściany, częściowo do balustrady.
Pochwyty mają być wykonane i wykończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 

Elementy pochwytów – stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca wymagania  określone w PN–82/S–10052. 

Pochwyty mają być wykonane z rur bez szwu, połączonych w sposób trwały, uniemożliwiający rozmontowanie, poluzowanie, czy odkręcenie elementów. Preferowany sposób zmontowania – spawanie. 

Minimalna wysokość pochwytów – 0,75m. 

Poręcze pochwytów mają być mają być wykonane adekwatnie do poręczy dodatkowego pochwytu balustrady, wykonane w takim samym stylu co balustrada, zapewniającym spójność całej konstrukcji. Lekko oddalone od ściany, w sposób umożliwiający wygodne trzymanie się dzieci.
Pochwyty wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami, zapewniając stabilność i trwałość wymaganą dla budynków użyteczności publicznej.

III. UWAGI KOŃCOWE

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych do budynku Przedszkola 23, ich właściwy transport oraz składowanie. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Strona 1 z 5

