                                                                                       Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 15.04.2024
Przedszkole Publiczne nr 23                                               
35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12


Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót 

	Nazwa zadania:
	wymiana nawierzchni  na klatce schodowej 

	Adres zadania:
	35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12

	Inwestor:
	Przedszkole Publiczne nr 23 w Rzeszowie

	Adres inwestora: 
	35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12




I. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych polegających na wymianie nawierzchni na klatce schodowej, tj.: na montażu wykładziny PCV na schodach, spocznikach oraz ścianach przylegających do schodów do wysokości 10-30 cm i policzkach schodów, wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących

w budynku Przedszkola Publicznego nr 23 w Rzeszowie, 35-114 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12. 

Prace prowadzone będą w obiekcie zamkniętym, w czasie przerwy wakacyjnej, tj. od 12.07.2024 do 22.07.2024.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako załącznik do zapytania ofertowego i dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wymianę nawierzchni  na klatce schodowej takie jak:

 - przygotowanie podłoża na schodach (stopnicach, podstopnicach), spocznikach i ścianach;
 - wylanie wylewki samopoziomującej;
 - dostawa wykładziny pcv oraz nosków schodowych, kleju i innych materiałów niezbędnych do wykonania zadania;
 - montaż wykładziny pcv; 

 - spawanie łączeń;
 - montaż narożników schodowych;
 - inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania.


Wykonawcy zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej na obiekcie oraz pobrania własnych wymiarów i sprawdzenia specyfikacji technicznej w celu uniknięcia ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją dotyczącą postępowania.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Realizacja w/w robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych.

Wykonywanie w/w/ robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i innych przepisów dotyczących obiektów użyteczności publicznej (w szczególności przedszkoli) należy do obowiązków Wykonawcy. Prace należy wykonać wg obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia, doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia.

Wykładziny pcv i materiały użyte podczas realizacji zamówienia muszą posiadać certyfikat/atest i być dopuszczone do użytku w placówkach użyteczności publicznej (przedszkole). Zamawiający zażąda złożenia stosownych zaświadczeń na piśmie przy odbiorze dokumentacji technicznej. 
1.5. Dokumentacja techniczna

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną. Roboty prowadzone będą bez dokumentacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z ustaleniami i wszelkimi wymogami Zamawiającego, zawartymi w Zapytaniu ofertowym i wszystkich jego załącznikach.
1.6. Odbiór robót 

Podstawą odbioru robót będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne dokumenty, w tym w szczególności:

· Umowa

· Oferta 

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
· Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wymagane przez Zamawiającego
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami wymienionymi w punkcie dotyczącym odbioru robót jako podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu zgodności z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Z odbioru całości robót komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

1.7. Informacje dodatkowe
Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń, i innych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem. 

Po wykonaniu robót, przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest do  wysprzątania pomieszczeń remontowanych. 
Zamawiający zapewnia Wykonawcy toaletę dla pracowników oraz miejsca przechowywania narzędzi i sprzętu wewnątrz budynku, ale bez możliwości schowania „pod klucz”.
1.8. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszystkich elementów wyposażenia w trakcie realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały okres realizacji, wyposażenie i elementy obiektu będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego działania podczas realizacji prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji, urządzeń i powierzchni znajdujących się w obrębie miejsca wykonywania prac. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń, wyposażenia lub powierzchni oraz będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przestrzegania przepisów dotyczących BHP. 
II. ODBIÓR ROBÓT

1.1. Roboty podlegają jednorazowemu odbiorowi końcowemu.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę do Dyrektora Przedszkola. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający dokonując oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania wszystkich robót z ustaleniami.

1.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności oraz atesty, zgodnie z ST;

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone umową. 
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wykładzina pcv 

1.1. Wykładzina pcv  - jakość 

1.1.1. Wykładzina pcv ma spełniać warunki określone dla obiektów użyteczności publicznej w zakresie klasy przeciwpoślizgowej, warunków sanitarnych, i ochrony przeciwpożarowej.
1.1.2. Wykładziny przemysłowa / obiektowa - do pomieszczeń o wysokiej intensywności użytkowania, odpowiednia na schody w głównym ciągu komunikacyjnym oraz na drogę ewakuacyjną.
1.1.3. Wymagania szczegółowe

- rodzaj : 
Homogeniczna;

 - klasa użytkowa 34 / 43
 - antypoślizgowa - klasa R10;
 - trudnopalna – klasa Bfl S1;

 - antystatyczna;

 - o wysokiej odporności na ścieranie;
 - ilość wykładziny (łącznie obu wzorów): w przybliżeniu 22m2
 - grubość - minimum 2mm; 

 - grubość warstwy użytkowej  2mm; 

 - zabezpieczona powłoką PUR (poliuretanem); 
 - sposób montażu – na klej.
1.2. Wykładzina pcv – wzory i kolorystyka 
- 2 wzory – wybór wzorów i kolorystyki do uzgodnienia z Zamawiającym.
1.3. Wykładzina pcv – sposób ułożenia wzoru  – do uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Narożniki schodowe 

2.1. Jakość odpowiednia do pomieszczeń o wysokiej intensywności użytkowania, odpowiednia na schody w głównym ciągu komunikacyjnym oraz na drogę ewakuacyjną. Narożniki mają spełniać warunki określone dla obiektów użyteczności publicznej w zakresie klasy przeciwpoślizgowej, warunków sanitarnych, i ochrony przeciwpożarowej.
2.2. Wymagania szczegółowe:

 - w stopniu wysokim odporne na zużycie i ścieranie;

 - wymiary: minimum 4cm x 4cm, powierzchnia karbowana na górnej ściance, montowanej na stopniu; 

 - ilość sztuk: 26 o długości od 1,30m do 1,40m;
 - krawędź narożna zaoblona, bez ostrych krawędzi, również na cięciach;

 - kolor – do uzgodnienia z Zamawiającym.
2.3. Montaż narożników

 - montowane 1 szt na nosku każdego stopnia;

 - sposób montażu  - do uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Łączenia  - odpowiednie dla w/w.
4. Montaż.

4.1. Elementy montażu:
 - przygotowanie podłoża na schodach (stopnicach, podstopnicach), spocznikach i ścianach;
 - wylanie wylewki samopoziomującej;
 - montaż wykładziny pcv ;
 - spawanie łączeń ;
 - montaż nosków schodowych ;
 - inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania.

4.2. Jakość montażu

Wykonawca wykona montaż wykładziny pcv metodą na klej. Wykonawca użyje do montażu klej i inne wymagane materiały jakości odpowiedniej dla budynków użyteczności publicznej (wymagane materiały z odpowiednimi atestami, certyfikatami). Montaż wykona z należytą starannością i dokładnością, dbając o estetykę wykończenia. Montaż ma być wykonany w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką, zapewniając stabilność i trwałość na całej powierzchni.
III. UWAGI KOŃCOWE
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych do budynku Przedszkola 23, ich właściwy transport oraz składowanie. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Strona 4 z 5

