załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych

Rzeszów, 17.11.2023 r.

GMINA MIASTO RZESZÓW

Przedszkole Publiczne Nr 37

ul. Starzyńskiego 10, 35-508 Rzeszów

tel. 17 748 34 30

e-mail: sekretariat@pp37.resman.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Przedszkole Publiczne Nr 37, 35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 10 zaprasza do złożenia ofert na:

„Remont dachu  i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Przedszkola Publicznego Nr 37  w Rzeszowie”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Ustawić rusztowanie zewnętrzne jako ciąg komunikacyjny dla pracowników.

- Ustawić systemowe ogrodzenie w celu zabezpieczenia przedostania się osób postronnych na dach.

- Przegląd i uszczelnienie masą trwale plastyczną podstaw konstrukcji fotowoltaicznej -  90 szt.

- Zabezpieczyć podkłady z kostki brukowej masą żywiczna np. Alsan Flashing pod korytkami kablowymi oraz uzupełnić brakujące na skrajnych częściach przy zakończeniu korytek w tworzywie z przytwierdzeniem odpowiednim klejem do podłoża z papy - 84 szt.

- Uzupełnić uszczelkę obwodową przy wyłazie dachowym.- 1szt.

- Naprawa w pięciu miejscach pokrycia dachowego papą nawierzchniową grubości 5,2 mm – 30m2 o łącznej powierzchni 10 m2.

- Naprawa i uszczelnienie obróbek blacharskich attyk (łączenia arkuszy między sobą).- 40 mb.

- Udrożnienie rynien i rur spustowych.

- Malowanie oczyszczonych obróbek blacharskich (rynien i pasów nadrynnowych). – 72 mb.

- Zakup i montaż daszków osłonowych rur kanalizacyjnych 2 szt.

- Przemalowanie rur kanalizacyjnych – 10 szt.

- Uzupełnić daszek na kominku wentylacyjnym-1 szt.

- Czyszczenie i malowanie żeliwnych rur kanalizacji wodnej –10 szt.

- Uszczelnienie podstawy mechanicznych wentylatorów dachowych –4 szt.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zaleca Wykonawcy wizję lokalną na terenie objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją i charakterem prac a także zdobycie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

- Warunki realizacji zamówienia:

- Realizacja zadania odbywać się będzie w okresie funkcjonowania przedszkola.

- Wykonawca winien dostarczyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.

- Okres gwarancji: min. 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego.

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 27.11.2023 r. do godz. 14:30.00 osobiście w sekretariacie Przedszkola Publicznego Nr 37 w Rzeszowie lub przesłać na adres 
e-mail:sekretariat@pp37.resman.pl w formie skanu za potwierdzeniem odbioru.

Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do placówki.

Termin na realizację zadania:  20 grudnia 2023 r.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem ofert.

- Oferta powinna być złożona w formie pisemnej oraz powinna zawierać nazwę, adres lub siedzibę Wykonawcy, wartość zamówienia, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

- Wraz z ofertą należy złożyć podpisaną Klauzulę Rodo oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące załączniki do zapytania.

- Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.

- Ofertę należy złożyć pisemnie na druku załączonym do zapytania ofertowego

- Oferty niekompletne oraz zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia będą odrzucane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami 
w celu doprecyzowania ofert.

- Opis kryteriów oceny ofert:  najniższa cena (wartość brutto).

| Sporządził *: |  | Zatwierdził: |
| --- | --- | --- |
| Podpis pracownika prowadzącego postępowanie |  | Podpis i pieczęć kierownika jednostki |

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

Załączniki:

- zał. 1 Specyfikacja techniczna

- zał. 2 Projekt Umowy

- zał. 3 Klauzula Rodo

- zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy

- zał. 5 Oferta Wykonawcy