PRZEDMIAR ROBÓT

remontu ściany frontowej (północnej)   Krytej Pływali „Delfin”

ADRES INWESTYCJI : al. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

INWESTOR : Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ADRES INWESTORA : ul. Ks. J. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR w oparciu o opracowanie techniczne maj 2023  : Barbara Kalandyk

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2023

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Demontaż/prace przygotowawcze |  |  |
| 1.1 | AW Analiza własna | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka do ponownego wykorzystania | m2 | 112 |
| 1.2 | AW Analiza własna | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeża do ponownego wykorzystania | mb. | 32 |
| 1.3 | AW Analiza własna | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | mb. | 4 |
| 1.4 | AW Analiza własna | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym, zmagazynowanie i transport ziemi. | mb. | 33 |
| 1.5 | AW Analiza własna | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 192 |
| 1.6 | AW Analiza własna | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych -2,0-5,0 m2 | m2 | 210 |
| 1.7 | AW Analiza własna | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km | m2 | 4 |
| 2. |  | Renowacja elewacji północnej |  |  |
| 2.1 | AW Analiza własna | Odgrzybienie powierzchni ścian - neutralizacja zasolenia | m2 | 60 |
| 2.2 | AW Analiza własna | Przegroda pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej - mur z betonu gr. 0,25 m | mb. | 16 |
| 2.3 | AW Analiza własna | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych, zał. 20% | m2 | 45 |
| 2.4 | AW Analiza własna | Hydroizolacje bitumiczne na podłożu betonowym | m2 | 210 |
| 2.5 | AW Analiza własna | Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco | m2 | 210 |
| 2.6 | AW Analiza własna | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 2 cm wykonywane ręcznie | m2 | 210 |
| 2.7 | AW Analiza własna | Wykończenie powierzchni -wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie | m2 | 210 |
| 2.8 | AW Analiza własna | Wykończenie powierzchni -gruntowanie pod powłoki silikonowe | m2 | 192 |
| 2.9 | AW Analiza własna | Wykończenie cokołu materiałem o podłożu izolacyjnym odpornym na uszkodzenia (przeznaczenia budynki użyteczności publicznej) | m2 | 14 |
| 2.10 | AW Analiza własna | Wykonanie tynku sylikonowego w wybranym kolorze | m2 | 192 |
| 2.11 | AW Analiza własna | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej z osadzeniem obrzeży (wykorzystanie: kostka z odzysku i nieuszkodzone obrzeża) 10x20 cm na podsypce piaskowej | m2 | 112 |
| 2.12 | AW Analiza własna | Uszczelnienie połączenia między ścianą a zadaszeniem nad wejściem głównym (mb 20) z wymianą uszkodzonych elementów | m2 | 40 |
| 2.13 | AW Analiza własna | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt. | 2 |
| 2.14 | AW Analiza własna | Uprzątnięcie placu budowy z pozostałości odpadów i prac remontowych | szt. | 1 |