Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa naświetlaczy do oświetlenia boiska na Hali Sportowej im. M. Raby, znajdującej się przy ul. ks. J. Jałowego 23a w Rzeszowie.

Wymiary boiska wskazane są w załączonym rzucie. Maksymalna wysokość nad liniami boiska wynosi 10,40 m zaś minimalna 8,40 m. Zamawiający zachęca do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu.

Zamawiający z uwagi na rozgrywane w hali mecze i treningi koszykarskie wymaga średniego natężenia nie mniejszego niż 400 luxów na powierzchnię, mierzonego z płaszczyzny boiska. Maksymalna ilość zaproponowanych przez Wykonawcę naświetlaczy nie może przekroczyć 24 sztuk.

Przy wyborze naświetlaczy do oferty, Wykonawca musi wziąć pod uwagę również konieczność ich równomiernego rozłożenia przez Zamawiającego w dwóch rzędach
ze względu na strefowe sterowanie oświetleniem.

Zamawiający wymaga naświetlaczy z asymetrycznym rozsyłem światła, o neutralnej barwie 4000 K,  współczynniku mocy minimum 0,9. Minimalna wymagana klasa szczelności IP to 65, a klasa odporności mechanicznej IK 08. Naświetlacze muszą nadawać się
do użytkowania na obiektach sportowych, posiadać certyfikaty CE i RoHS. Wymagana jest również minimum 5-letnia gwarancja na dostarczone naświetlacze.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty projektu oświetlenia, na podstawie którego Wykonawca dokonał wyboru wskazanych w formularzu cenowym naświetlaczy oraz ich kart technicznych.