Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł konferencyjnych do Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego im. J. Strzelczyka w Rzeszowie w następujących ilości 245 szt.:

- Krzesła będą użytkowane podczas różnego rodzaju imprez masowych, w tym sportowych.
W związku z tym muszą odpowiadać normom EN 16139, EN 1728, EN 1022, posiadać opinie
z badań trudnopalności, toksyczności i wytrzymałości.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opinie z badań trudnopalności, toksyczności
i wytrzymałości.

- Krzesła muszą posiadać siedzisko i oparcie wykonane z polipropenylu w formie kubełka
z łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy. Rama wykonana ze stalowych rur fi minimum 18x2 mm i pokryta chromową powłoką galwaniczną. Wymagana czerwona kolorystyka krzeseł.

- Podstawowe, minimalne wymiary dla krzeseł standardowych:

- wysokość całkowita: 770 mm

- szerokość całkowita: 475 mm

- wysokość siedziska: 455 mm

- głębokość siedziska: 405 mm

- szerokość siedziska: 440 mm

- Profil krzeseł musi umożliwiać ich składowanie w stosie po min. 5 szt.

- Zamawiający wymaga 5-letniej gwarancji na dostarczone krzesła.