Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Przedmiar

Postępowanie: „Wykonanie termoizolacji ściany budynku Pływalni Krytej „Muszelka””.

Miejsce wykonania zamówienia: ul Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE |  |  |
| 1 d.1 | Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku | m | 47,50 |
| 2 d.1 | Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku | m | 16,00 |
| 3 d.1 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku – pas podrynnowy, parapety | kpl. | 22,74 |
| 4 d.1 | Demontaż urządzeń ze ściany budynku | kpl. | 1,00 |
| 5 d.1 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 288,00 |
| 6 d.1 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 38,00 |
| 7 d.1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 14,25 |
| 8 d.1 | Demontaż rewizji odgromowych | szt. | 3,00 |
| 2 | ROBOTY REMONTOWE |  |  |
| 9 d.2 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 38,00 |
| 10 d.2 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi – przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie zaprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr. 12 cm | m2 | 190,00 |
| 11 d.2 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi – przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr. 7 cm | m2 | 38,00 |
| 12 d.2 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na ścianach (murki, wnęka wejściowa) | m2 | 60,00 |
| 13 d.2 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 60,00 |
| 14 d.2 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 60,00 |
| 15 d.2 | Ponowny montaż urządzeń na ścianie budynku | kpl. | 1,00 |
| 16 d.2 | Wykonanie i montaż pasów podrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy powlekanej | m2 | 19,00 |
| 17 d.2 | (z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej | m | 47,50 |
| 18 d.2 | (z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej | m | 16,00 |
| 19 d.2 | Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej | m | 24,50 |
| 20 d.2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka z demontażu | m2 | 14,25 |
| 21 d.2 | Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek | m | 16,00 |
| 22 d.2 | Ponowny montaż rewizji odgromowych | szt. | 3,00 |