PRZEDMIAR ROBÓT

remontu ściany zachodniej i południowej Krytej Pływali „Delfin”

ADRES INWESTYCJI : al. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

INWESTOR : Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ADRES INWESTORA : ul. Ks. J. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR w oparciu o opracowanie techniczne maj 2024  : Barbara Kalandyk

DATA OPRACOWANIA : 29.05.2024

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Demontaż/prace przygotowawcze |  |  |
| 1.1 | AW Analiza własna | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej wraz z podbudową. Kostka do ponownego wykorzystania | m2 | 230 |
| 1.2 | AW Analiza własna | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym, zmagazynowanie i transport ziemi. | mb. | 6 |
| 1.3 | AW Analiza własna | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 130 |
| 1.4 | AW Analiza własna | Roboty przygotowawcze w tym demontaż niezbędnych elementów Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych -2,0-5,0 m2 | m2 | 502 |
| 2. |  | Renowacja elewacji zachodniej i południowej |  |  |
| 2.1 | AW Analiza własna | Odgrzybienie powierzchni ścian - neutralizacja zasolenia | m2 | 60 |
| 2.2 | AW Analiza własna | Przegroda pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej - mur z betonu gr. 0,25 m | mb. | 6 |
| 2.3 | AW Analiza własna | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych, zał. 20% | m2 | 26 |
| 2.4 | AW Analiza własna | Wykonanie hydroizolacji na podłożu betonowym | m2 | 180 |
| 2.5 | AW Analiza własna | Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjącej w tym wykończenie powierzchni -wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie | m2 | 502 |
| 2.6 | AW Analiza własna | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 2 cm wykonywane ręcznie | m2 | 502 |
| 2.7 | AW Analiza własna | Wykończenie powierzchni -gruntowanie pod powłoki silikonowe | m2 | 502 |
| 2.8 | AW Analiza własna | Wykończenie cokołu + murek oporowy (rampa zachodnia) materiałem o podłożu izolacyjnym odpornym na uszkodzenia (przeznaczenia budynki użyteczności publicznej) | m2 | 77 |
| 2.9 | AW Analiza własna | Wykonanie tynku sylikonowego w wybranym kolorze | m2 | 502 |
| 2.10 | AW Analiza własna | Osadzenie obrzeży na części poszerzonego chodnika (część jezdna) | mb | 50 |
| 2.11 | AW Analiza własna | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z planowym poszerzeniem (wykorzystanie: kostka z odzysku i nieuszkodzone obrzeża) 10x20 cm na podsypce piaskowej | m2 | 280 |
| 2.12 | AW Analiza własna | Wykonanie/montaż zadaszenia z uszczelnieniem połączenia między ścianą a zadaszeniem nad schodami do pomieszczenia chlorowni i wejściem ewakuacyjnym od str. pomieszczeń technicznych (mb 11) | m2 | 27 |
| 2.13 | AW Analiza własna | Uprzątnięcie placu budowy z pozostałości odpadów i prac remontowych. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km | szt. | 1 |