PRZEDMIAR ROBÓT

remontu chodników z kostki brukowej przyległych do budynku od strony wschodniej i południowej Krytej Pływali „Delfin”

ADRES INWESTYCJI : al. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

INWESTOR : Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ADRES INWESTORA : ul. Ks. J. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR w oparciu o opracowanie techniczne: Barbara Kalandyk

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Demontaż/prace przygotowawcze |  |  |
| 1.1 | AW Analiza własna | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej wraz z podbudową. Kostka do ponownego wykorzystania | m2 | 256 |
| 1.2 | AW Analiza własna | Demontaż obrzeży wzdłuż chodnika od strony południowej budynku – nieuszkodzone krawężniki do ponownego wykorzystania. | mb | 40 |
| 1.3 | AW Analiza własna | Wyciągnięcie krawężników drogowych wzdłuż chodnika i drogi pożarowej | mb | 50 |
| 1.4 | AW Analiza własna | Wykopy przy demontażu krawężników drogowych w gruncie suchym, zmagazynowanie i transport materiałów z rozbiórki. | mb. | 50 |
| 2. |  | Wykonanie chodników str. wschodnia i południowa |  |  |
| 2.1 | AW Analiza własna | Osadzenie obrzeży na części chodnika (ściana południowa budynku) w cenie uzupełnienie braków | mb | 40 |
| 2.2 | AW Analiza własna | Osadzenie krawężników drogowych wzdłuż chodnika i drogi pożarowej z wliczonymi nowymi krawężnikami drogowymi roz.12x15x100 (w części zewnętrznej) | mb | 50 |
| 2.3 | AW Analiza własna | W części demontażu - odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej (wykorzystanie: kostka z odzysku i nieuszkodzone obrzeża) 10x20 cm na podsypce betonowej – cena obejmuje uzupełnienie braków powstałych w demontażu jak również wymianę wszelkich wadliwych elementów | m2 | 270 |
| 2.4 | AW Analiza własna | Wykonanie podłoża z osadzeniem krawężników pod zabudowę | m2 | 14 |
| 2.5 | AW Analiza własna | Zakup i ułożenie kostki pod zabudowę | m2 | 14 |
| 2.6 | AW Analiza własna | Uprzątnięcie placu budowy z pozostałości odpadów i prac remontowych. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi. | szt. | 1 |