PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU PŁYWALNI KRYTEJ "DELFIN”

ADRES: AL. REJTANA 30, 35-310 RZESZÓW

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO RZESZÓW - RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis |  | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 |  | Roboty budowlane - węzeł sanitarny WC ogólnodostępne (hol pływalni) |  |  |  |
| 1.1 |  | Posadzka |  |  |  |
| 1.1.1 | AW Analiza własna | Skucie płytek |  | m2 | 24 |
| 1.1.2 | AW Analiza własna | Wywóz i utylizacja gruzu |  | m3 | 0,5 |
| 1.1.3 | AW Analiza własna | Przygotowanie podłoża wraz z warstwą wyrównującą o gr do 10mm np. do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych na emulsji głęboko penetrującej |  | m2 | 24 |
| 1.1.4 | AW Analiza własna | Obsadzenie odpływów odwodnienia oraz montaż kratek odpływu |  | szt. | 3 |
| 1.1.5 | AW Analiza własna | Wykonanie uszczelnienia otworów odwodnienia na bazie żywicy epoksydowej: otwór o śr. <50mm |  | szt. | 3 |
| 1.1.6 | AW Analiza własna | Wykonanie modernizacji instalacji kanalizacyjnej dla istniejących odpływów |  | kpl. | 7 |
| 1.1.7 | AW Analiza własna | Wykonanie izolacji posadzki o gr. min. 2,5mm, z cementowej zaprawy uszczelniającej do stosowania w pomieszczeniach węzłów sanitarnych budynków użyteczności publicznej |  | m2 | 24 |
| 1.1.8 | AW Analiza własna | Ułożenie płytki gresowej format 30x60/60x60 gat. 1 antyp. R11/A+B+C, na kleju elastycznym z użyciem dyspersji uelastyczniającej np.. Klej wysokoelastyczny, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do układania i mocowania płytek gresowych do stosowania w pomieszczeniach węzłów sanitarnych budynków użyteczności publicznej, dyspersja na bazie żywicy syntetycznej |  | m2 | 24 |
| 1.1.9 | AW Analiza własna | Wykonanie fugi epoksydowej , odpornej na brud, tłuszcze, wodę, temepraturę, środki czyszczące oraz uszkodzenia mechaniczne - dla płytki gresowej format jw. Szer fugi max 3mm |  | m2 | 24 |
| 1.1.10 | AW Analiza własna | Wykonanie wykończeni uszczelniających kolor do uzgodnienia 0,290 l typ MSP P. Polymerowy – urządzenia sanitarne |  | szt. | 7 |
| 1.2 |  | Ściany do wys. h=2m+opaski drzwi x 7szt. dwustronnie |  |  |  |
| 1.2.1 | AW Analiza własna | Skucie płytek |  | m2 | 15 |
| 1.2.2 | AW Analiza własna | Demontaż drzwi i ościeżnic |  | szt. | 7 |
| 1.2.3 | AW Analiza własna | Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów |  | kpl. | 1 |
| 1.2.4 | AW Analiza własna | Montaż metalowych ościeżnic wym.80 1000/sz |  | szt. | 6 |
| 1.2.5 | AW Analiza własna | Montaż metalowych ościeżnic wym.100 (spełniające wymogi pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych) |  | szt. | 1 |
| 1.2.6 | AW Analiza własna | Przygotowanie podłoża wraz z warstwą wyrównującą o gr do 5mm do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych na emulsji gruntu głęboko penetrującego |  | m2 | 15 |
| 1.2.7 | AW Analiza własna | Wykonanie uszczelnienia i modernizacji kanalizacji przejeść instalacji hydraulicznej urządzeń sanitarnych i innych na bazie żywicy epoksydowej: otwory, podejścia przyłączy |  | szt. | 2 |
| 1.2.8 | AW Analiza własna | Wykonanie izolacji ścian w miejscach odkrytych o gr. min. 2,5mm z cementowej zaprawy uszczelniającej do stosowania pomieszczeniach węzłów sanitarnych użyteczności publicznej |  | m2 | 15 |
| 1.2.9 | AW Analiza własna | Ułożenie płytki gresowej forma 20x20 kolor do uzgodnienia, na kleju elastycznym z użyciem dyspersji uelastyczniającej np.. Klej wysokoelastyczny, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do układania i mocowania płytek gresowych do stosowania w pomieszczeniach węzłów sanitarnych użyteczności publicznej, dyspersja na bazie żywicy syntetycznej |  | m2 | 15 |
| 1.2.10 | AW Analiza własna | Wykonanie fugi epoksydowej, odpornej na brud, tłuszcze, wodę, temperaturę, środki czyszczące oraz uszkodzenia mechaniczne - dla płytki ceramicznej format jw.. szer fugi max 3mm |  | m2 | 15 |
| 1.2.11 | AW Analiza własna | Wymiana baterii umywalkowych naściennych 250/zt |  | szt. | 4 |
| 1.2.12 | AW Analiza własna | Wymiana pisuarów 350/sz |  | szt. | 2 |
| 1.2.13 | AW Analiza własna | Wymiana toalet wolnostojących- kompakt 350/szt |  | szt. | 3 |
| 1.2.14 | AW Analiza własna | Wymiana umywalek wraz syfonem 400 |  | szt. | 4 |
| 1.2.15 | AW Analiza własna | Wymiana zaworów czerpalnych 60/sz |  | szt. | 2 |
| 1.2.16 | AW Analiza własna | Wymiana toalety wolnostojącej – kompakt dla osób niepełnosprawnych 400 |  | szt. | 1 |
| 1.2.17 | AW Analiza własna | Wymiana uchwytów dla osób niepełnosprawnych 450/szt |  | kpl. | 1 |
| 1.2.18 | AW Analiza własna | Wymiana przyłączy wraz z zaworem do spłuczek ubikacji wolnostojących 100/sz |  | kpl | 4 |
| 1.2.19 | AW Analiza własna | Montaż drzwi wentylowanych |  | szt. | 7 |
| 1.2.20 | AW Analiza własna | Wykonanie wykończeni uszvczelniających kolor do uzgodnienia 0,290 l typ MSP P. 1000 Polymerowy – urządzenia sanitarne + poszadzka |  | mb | 60 |
| 1.2.21 | AW Analiza własna | Naprawa pęknięć i ubytków na ścianach i sufitach, materiał elastyczny odporny na odkształcenia. |  | m2 | 53 |
| 1.2.22 | AW Analiza własna | Wykonanie powłoki malarskiej (sufit i ściany powyżej płytek ceramicznych): farba lateksowa kolor biały z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych 1050 |  | m2 | 53 |
| 2 |  |  | Roboty budowlane – natrysk (POMIESZCZENIA RATOWNIKA) |  |  |
| 2.1 |  |  | Posadzka |  |  |
| 2.1.1 | AW Analiza własna |  | Demontaż brodzika | szt. | 1 |
| 2.1.2 | AW Analiza własna |  | Skucie płytek | m2 | 1 |
| 2.1.3 | AW Analiza własna |  | Demontaż odpływu | szt. | 1 |
| 2.1.4 | AW Analiza własna |  | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,2 |
| 2.1.5 | AW Analiza własna |  | Przygotowanie podłoża wraz z warstwą wyrównującą o gr do 10mm np. do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych na emulsji głęboko penetrującej | m2 | 1 |
| 2.1.6 | AW Analiza własna |  | Obsadzenie odwodnienia liniowego wraz z odpływem | szt. | 1 |
| 2.1.7 | AW Analiza własna |  | Wykonanie uszczelnienia otworów odwodnienia liniowego na bazie żywicy epoksydowej: otwór o śr. <100mm | szt. | 1 |
| 2.1.8 | AW Analiza własna |  | Wykonanie instalacji kanalizacyjnej dla odwodnienia liniowego | kpl. | 1 |
| 2.1.9 | AW Analiza własna |  | Wykonanie izolacji posadzki o gr. min. 2,5mm, z cementowej zaprawy uszczelniającej do stosowania w pomieszczeniach mokrych obiektów użyteczności publicznej | m2 | 1 |
| 2.1.10 | AW Analiza własna |  | Wtopienie siatki zbrojącej poliestrowej s=0,5m w warstwę izolacyjną jw. - naroża | mb | 3 |
| 2.1.11 | AW Analiza własna |  | Ułożenie płytki wodoodpornej/łazienkowej format 30x60/60x60 gat. 1 antyp. R10/A+B, na kleju elastycznym z użyciem dyspersji uelastyczniającej np.. Klej wysokoelastyczny, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do układania i mocowania płytek ceramicznych do stosowania w pomieszczeniach mokrych obiektów użyteczności publicznej, dyspersja na bazie żywicy syntetycznej | m2 | 1 |
| 2.1.12 | AW Analiza własna |  | Wykonanie fugi epoksydowej , odpornej na brud, tłuszcze, wodę, temepraturę, środki czyszczące oraz uszkodzenia mechaniczne - dla płytki ceramicznej format jw. Szer fugi max 3mm | m2 | 1 |
| 2.2 |  |  | Ściany do wys. h=2m |  |  |
|  | AW Analiza własna |  | Demontaż baterii prysznicowej | szt. | 1 |
| 1.2.1 | AW Analiza własna |  | Skucie płytek | m2 | 7 |
| 2.2.2 | AW Analiza własna |  | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,3 |
| 2.2.3 | AW Analiza własna |  | Przygotowanie podłoża wraz z warstwą wyrównującą o gr do 5mm do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych na emulsji głęboko penetrującej | m2 | 8 |
| 2.2.4 | AW Analiza własna |  | Wykonanie uszczelnienia przejeść instalacji hydraulicznej natrysku na bazie żywicy epoksydowej: otwór o śr. <120mm | szt. | 1 |
| 2.2.5 | AW Analiza własna |  | Wykonanie izolacji ścian o gr. min. 2,5mm z cementowej zaprawy uszczelniającej do stosowania w pomieszczeniach mokrych obiektów użyteczności publicznej | m2 | 7 |
| 2.2.6 | AW Analiza własna |  | Ułożenie płytki wodoodpornej/łazienkowej forma 20x20 kolor do uzgodnienia, na kleju elastycznym z użyciem dyspersji uelastyczniającej np.. Klej wysokoelastyczny, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do układania i mocowania płytek gresowych do stosowania w pomieszczeniach mokrych obiektów użyteczności publicznej, dyspersja na bazie żywicy syntetycznej | m2 | 7 |
| 2.2.7 | AW Analiza własna |  | Wykonanie fugi epoksydowej, odpornej na brud, tłuszcze, wodę, temperaturę, środki czyszczące oraz uszkodzenia mechaniczne - dla płytki gresowej format jw.. szer fugi max 3mm | m2 | 7 |
| 2.2.8 | AW Analiza własna |  | Wymiana baterii natryskowej/ prysznicowej naściennej | szt. | 1 |
| 2.2.9 | AW Analiza własna |  | Montaż zasłony prysznica | szt. | 1 |
| 2.2.10 | AW Analiza własna |  | Naprawa pęknięć i ubytków ścian i sufitu pomieszczenia z przygotowaniem pod powłokę malarską | m2 | 11 |
| 2.2.11 | AW Analiza własna |  | Wykonanie powłoki malarskiej pomieszczenia wraz z sufitem i ścianami powyżej płytek: farba lateksowa kolor biały z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych | m2 | 11 |

W pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych w węźle sanitarnym wymagane jest dostarczenie i montaż urządzeń/armatury zgodnych z wymogami przewidzianymi dla urządzeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.