# Załącznik nr 1

# Przedmiar robót

Remont kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie                     przy ul. Kamińskiego 12

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie

Wykonawca: 35-211 Rzeszów ul. Kamińskiego 12

| Nr | Podstawa | Opis robót |  |  | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Remont kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie przy ul. Kamińskiego 12 |  |  |  |  |
| 1 | Element | POMIESZCZENIA PIWNICY |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 |  |  | szt | 4 |
| 1.2 | KNRW 402/232/4 | Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi˙100˙mm - kratka ściekowa |  |  | szt | 4 |
| 1.3 | KNR 404/705/7 | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wanny wraz z syfonami, pralka zawory czerpalne, baterie |  |  | szt | 7 |
| 1.4 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej |  |  | m2 | 11,816 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,35*2,16 | 2,916000 |  |  |
|  |  |  | 4,45*2,00 | 8,900000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 11,816000 |  |  |
| 1.5 | KNR 401/211/3 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm, na ścianach lub podłogach - Analogia rozebranie starej wylewki |  |  | m2 | 29,12 |
| 1.6 | KNNRW 3/1005/1 | Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana |  |  | m2 | 26,00 |
| 1.7 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej Krotność=3 |  |  | m2 | 10,5 |
| 1.8 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej z podejściami, zaworami i syfonami |  |  | kpl | 1 |
| 1.9 | KNR 1901/116/5 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy Krotność=4 |  |  | m3 | 2,5 |
| 1.10 | KNRW 401/109/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km |  |  | m3 | 2,5 |
| 1.11 | KNRW 401/109/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność=10 |  |  | m3 | 2,5 |
| 1.12 | Kalkulacja własna | Opłata za wysypisko i koszt utylizacji - do wglądu zamawiającego |  |  | kpl | 1 |
| 1.13 | Kalkulacja indywidualna | dopasowanie otworów drzwiowych dla nowych ościeżnic poprzez powiększenie do 30 cm |  |  | szt | 4 |
| 1.14 | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa Krotność=2 |  |  | m2 | 29,12 |
| 1.15 | KNKRB 2/801/3 | Tynki zwykłe II kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie |  |  | m2 | 38,00 |
| 1.16 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 5 cm Krotność=2 |  |  | m2 | 29,12 |
| 1.17 | KNR 202/1102/2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko |  |  | m2 | 29,12 |
| 1.18 | KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm Krotność=8 |  |  | m2 | 29,12 |
| 1.19 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową oczko 10x10 |  |  | m2 | 29,12 |
| 1.20 | KNR 401/711/3 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) |  |  | m2 | 14,00 |
| 1.21 | NNRNKB 202/2023/4 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 |  |  | m2 | 3,75 |
| 1.22 | KNR 202/1016/1 (1) | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa |  |  | szt | 4 |
| 1.23 | KNR 202/1017/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6˙m2 - skrzydło drzwiowe białe, pełne okleina CPL wypełnienie płyta wiórowa otworowa zabezpieczone dołem blachą |  |  | m2 | 8 |
| 1.24 | KNR 401/920/20 | Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami |  |  | szt | 4 |
| 1.25 | KNR 12/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża Krotność=2 |  |  | m2 | 26,00 |
| 1.26 | KNR 711/101/1 (7) | Gruntowanie, podłoża betonowe, inne |  |  | m2 | 59,12 |
| 1.27 | KNR 202/829/6 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła |  |  | m2 | 26,00 |
| 1.28 | DC 18/702/1 (1) | Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik pcv |  |  | m | 6,5 |
| 1.29 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża Krotność=2 |  |  | m2 | 29,12 |
| 1.30 | KNR 202/1118/9 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana |  |  | m2 | 29,12 |
| 1.31 | KNR 202/1120/1 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, przygotowanie podłoża Krotność=2 |  |  | m | 36,40 |
| 1.32 | KNR 12/1120/6 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda kombinowana |  |  | m | 36,40 |
| 1.33 | KNKRB 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni |  |  | m2 | 16,00 |
| 1.34 | KNR 202/1503/3 (1) | Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie |  |  | m2 | 16 |

# Przedmiar robót

<-	<-	<-	<-	<-

| Nr | Podstawa | Opis robót |  |  | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Element | Pomieszczenia parteru |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 |  |  | szt | 7 |
| 2.2 | KNR 1901/116/4 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru |  |  | m3 | 2,3 |
| 2.3 | KNR 401/428/2 | Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półwpust |  |  | m2 | 6,00 |
| 2.4 | KNRW 401/109/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km |  |  | m3 | 2,3 |
| 2.5 | KNRW 401/109/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km Krotność=10 |  |  | m3 | 2,3 |
| 2.6 | Kalkulacja własna | Opłata za wysypisko i koszt utylizacji - do wglądu zamawiającego |  |  | kpl | 1 |
| 2.7 | Kalkulacja indywidualna | dopasowanie otworów drzwiowych dla nowych ościeżnic poprzez powiększeniee do 20 cm |  |  | szt | 7 |
| 2.8 | KNR 202/1016/1 (1) | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa |  |  | szt | 6 |
| 2.9 | KNR 202/1017/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6˙m2 - skrzydło drzwiowe białe, pełne okleina CPL wypełnienie płyta wiórowa otworowa zabezpieczone dołem blachą |  |  | m2 | 12 |
| 2.10 | KNR 401/920/20 | Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami |  |  | szt | 6 |
| 2.11 | NNRNKB 202/2023/1 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50z wygłuszeniem |  |  | m2 | 1,50 |
| 2.12 | KNR 401/809/5 (1) | Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5˙m2 w 1 miejscu), na zaprawie cementowej, płytki gres (20x20, 30x30˙cm) |  |  | m2 | 6,00 |
| 2.13 | KNR 401/813/19 | Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3˙szt w 1 miejscu), cokolik, płytki gres 20x20˙cm - pierwsza |  |  | szt | 36 |
| 2.14 | KNR 1901/934/1 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙szt. w jednym miejscu), płytki glazurowe |  |  | szt | 55 |
| 2.15 | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa Krotność=2 |  |  | m2 | 6 |
| 2.16 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 5 cm |  |  | m2 | 6,00 |
| 2.17 | KNR 202/1102/2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko |  |  | m2 | 6,00 |
| 2.18 | KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm Krotność=8 |  |  | m2 | 6,00 |
| 2.19 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową oczko 10x10 |  |  | m2 | 6,00 |
| 2.20 | KNR 711/101/1 (7) | Gruntowanie, podłoża betonowe, inne |  |  | m2 | 24 |
| 2.21 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża |  |  | m2 | 6,00 |
| 2.22 | KNR 202/1118/9 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana |  |  | m2 | 6,00 |
| 2.23 | KNR 202/1120/1 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, przygotowanie podłoża Krotność=2 |  |  | m | 8,60 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2,10+2,2)*2 | 8,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 8,600000 |  |  |
| 2.24 | KNR 12/1120/6 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda kombinowana |  |  | m | 8,60 |
| 2.25 | KNKRB 2/801/3 | Tynki zwykłe II kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie |  |  | m2 | 12,50 |
| 2.26 | KNKRB 3/605/4 | Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni |  |  | m2 | 24,00 |
| 2.27 | KNR 202/1503/3 (1) | Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie |  |  | m2 | 24,00 |

<-	<-	<-	<-	<-