…………………………….., ……………………….

Miejscowość                       dnia

# Formularz cenowy

Rodzaj robót (branża):                            Budowlana

Inwestycja:                                             Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie, remont sali dydaktycznej nr 211

Adres: 	ul. Bohaterów 1

35-112 Rzeszów

| Lp | KOD | Opis | Jm |  | ilości składowe | krotność | cena za m2/szt netto | cena za m2/szt brutto | wartość netto | wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Sala nr 211 | Robocizna plus materiał |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Robota budowlana | Demontaż starej wykładziny wraz z utylizacją i wykonanie 51,34 m2 wylewki samopoziomującej w sali dydaktycznej (wymiary sali nr 211 8,80m x 5,80m) | m2 |  | 51,34 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Robota budowlana | Położenie wykładziny z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm o poniższej charakterystyce: heterogeniczna wykładzina podłogowa o grubości 2,0 mm w tym 0,8 mm warstwy użytkowej, matowe wykończenie, pokryta lakierem poliuretanowym, właściwości antypoślizgowe R10-R11, przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wykonanie pierwszej konserwacji wykładziny odpowiednimi środkami chemicznymi według wskazań producenta. | m2 |  | 51,34 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Robota budowlana | Szpachlowanie ścian i sufitów | m2 |  | 128,98 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Robota budowlana | Gruntowanie ścian i sufitów, gruntem głęboko penetrującym | m2 |  | 128,98 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Robota budowlana | Malowanie ścian i sufitów w kolorze białym lateksową matową emulsją do ścian i sufitów | m2 |  | 110,98 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Robota budowlana | Malowanie ścian w kolorze niebieskim lateksową, matową emulsją do ścian | m2 |  | 18,00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Robota budowlana | Położenie lakieru bezbarwnego na wysokość 1,5m | m2 |  | 43,80 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Robota Budowlana | Wymiana lamp świetlówkowych starego typu na nowe oprawy ledowe o specyfikacji: moc 40w, barwa naturalna (4000-5000K), napięcie 230v, strumień świetlny 4400lm, trwałość nie mniej niż 49000h, klasa szczelności IP20, kolor obudowy biały, wymiar panelu 60x60cm, skuteczność 110 lm/W, wbudowane źródło LED, gwarancja 5lat, | szt |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Suma netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suma brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |