załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych

KG.260.7.2024

GMINA MIASTO RZESZÓW                              		   		  Rzeszów, dnia  15.05.2024 r.

Zespół Szkół  Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego

ul. Warszawska 20

35-205 Rzeszów

Tel. 017 7483112

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy Wykonawcy

…………................................................

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, ul. Warszawska 20,                                          35-205 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: ,,Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół      nr 3 w Rzeszowie”.

    - Opis przedmiotu zamówienia:

- Prace remontowe będą prowadzone w budynku szkolnym „A” Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego                                    w Rzeszowie, ul. Warszawska 20.

- Zamawiający zachęca do wizji lokalnej i obmiaru z natury (pon. - piątek w godzinach 8:00-14:00 ) w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania niezbędnych pomiarów każdego pomieszczenia dydaktycznego oraz wyceny dla każdego pomieszczenia dydaktycznego odrębnie koniecznego                  do prawidłowej wyceny wartości oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji częściowego zamówienia oraz wyboru kolejności oraz zakresu prowadzonych prac remontowanych pomieszczeń dydaktycznych.

- Dokładna ilość oraz zakres prowadzonych prac przeznaczonych do remontu pomieszczeń dydaktycznych możliwa będzie po oszacowaniu i zapoznaniu się z cenami podanymi w złożonych ofertach.

- Po analizie złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru na wykonanie częściowe wybranych przez Zamawiającego pomieszczeń dydaktycznych w których zostaną przeprowadzone prace remontowe zgodnie                      z załącznikiem 1a do umowy.

- Prace muszą być prowadzone zgodnie ze: sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz zapisami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz umowie.

- Zakup i dostawa materiałów oraz przedstawienie atestów po stronie Wykonawcy.

- Kolorystyka farb, rodzaj i kolor płytek posadzkowych oraz nakładek parapetowych Wykonawca uzgodni                                         z Zamawiającym.

- Wykonawca przygotowuje pomieszczenia do robót remontowych poprzez: wyniesienie/wniesienie mebli,  wyposażenia, sprzętu, zabezpiecza folią i taśmami okna, drzwi, kontakty, gniazdka, lampy, itp.

- Uporządkowanie pomieszczeń po wykonanych pracach wraz z wywozem odpadów budowlanych i poddanie utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia  2012 roku (z późniejszymi zmianami) o odpadach po stronie Wykonawcy.

- W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamawianych robót                      w stosunku do podanego zakresu, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie występował z roszczeniami z tytułu niepełnego zrealizowania zamówienia oraz niewykorzystania pełnej wartości oferty.

- W trakcie przygotowania oferty należy przyjąć następujący zakres prac do wykonania:

  - Pracownia chemiczna nr 1 na paterze  budynku A  o wymiarach 10.50 m x 6.00 m x 3.10 m

- wykonanie konstrukcji z profili metalowych oraz montaż płyt gipsowo-kartonowych na zabudowę rur c.o.,

- zamontowanie z zabudowie plastikowych drzwiczek przy zaworach c.o.

- wymiana parapetów okiennych na parapety/ nakładka z tworzywa sztucznego,

- obróbka  wewnętrznych szpaletów okiennych,

- zabudowa wnęki drzwiowej płytą gipsowo-kartonową wraz z szpachlowaniem,

- maskowanie łączeń siatką zbrojoną między płytami a istniejącymi ścianami nośnymi,

- usunięcie zbędnych elementów wystających ze ścian,

- usunięcie betonowej półki ze ściany,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu ( uzupełnienie ubytków, równanie nierówności) pod malowanie,

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian, sufitu farbą emulsyjną,

- dwukrotne malowanie lamperii, rurek c.o., grzejników, drzwi wewnętrznych farbą olejną w kolorze ściany,

- demontaż płytek na ścianie przy zlewozmywakach i położenie nowych wraz z fugowaniem,

12.2   Magazyn chemiczny pracowni chemicznej  nr 1 o wymiarach 2.80 m x 6.00 m x 3.10 m

- wykonanie konstrukcji z profili metalowych oraz montaż płyt gipsowo-kartonowych na zabudowę rur c.o.,

- zamontowanie z zabudowie plastikowych drzwiczek przy zaworach c.o.,

- wymiana parapetu okiennego na parapet/ nakładka z tworzywa sztucznego,

- obróbka  wewnętrznego szpaletu okiennego,

- zabudowa wnęki  drzwiowej  płytą gipsowo-kartonową wraz z szpachlowaniem,

- maskowanie łączeń siatką zbrojoną między płytami a istniejącymi ścianami nośnymi,

- usunięcie zbędnych elementów wystających ze ścian,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu ( uzupełnienie ubytków, równanie nierówności) pod malowanie,

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian, sufitu farbą emulsyjną,

- dwukrotne malowanie lamperii, rurek c.o., grzejnika farbą olejną w kolorze ściany,

- demontaż płytek na ścianie przy zlewozmywakach i położenie nowych wraz z fugowaniem,

- demontaż parkietu i położenie płytek na posadzce wraz z fugowaniem

- położenie cokolika z płytek wraz z fugowaniem.

12.3  Myjnia chemiczna pracowni chemicznej nr 1 o wymiarach 2.60 m x 1.90 m x 3.10 m

- przełożenie wyłącznika światła z pomieszczenia na korytarz,

- usunięcie zbędnych elementów wystających ze ścian,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu ( uzupełnienie ubytków, równanie nierówności) pod malowanie,

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian, sufitu farbą emulsyjną,

- dwukrotne malowanie lamperii, drzwi wewnętrznych,

- przygotowanie podłoży powierzchni  pod układanie płytek,

- położenie płytek na posadzce wraz z fugowaniem,

- położenie cokolika z płytek wraz z fugowaniem,

- demontaż płytek na ścianie przy zlewozmywakach i położenie nowych wraz z fugowaniem,

12.4  Pokój wagowy pracowni chemicznej  nr 1 o wymiarach 2.60 m x 2.40 m x 3.10 m

- wykonanie konstrukcji z profili metalowych oraz montaż płyt gipsowo-kartonowych na zabudowę rur c.o.,

- zamontowanie z zabudowie plastikowych drzwiczek przy zaworach c.o.,

- wykonanie ścianki oddzielającej pomieszczenie zaplecza od korytarza z płyty gipsowo-kartonowej (0.97m x 2.60m)

- obustronne szpachlowanie wykonanej ścianki,

- maskowanie łączeń siatką zbrojoną między płytami a istniejącymi ścianami nośnymi,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu ( uzupełnienie ubytków, równanie nierówności) pod malowanie,

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie ścian, sufitu wewnętrznych farbą emulsyjną, malowanie lamperii, rurek c.o., grzejnika,

- demontaż parkietu i położenie płytek na posadzce wraz z fugowaniem,

- położenie cokolika z płytek wraz z fugowaniem,

12.5 Korytarz między myjnią chemiczną a pokojem wagowym o wymiarach 2.60 m x 1.14 m x 3.10 m

- demontaż parkietu i położenie płytek na posadzce wraz z fugowaniem,

- ułożenie cokolika z płytek wraz z fugowaniem,

- usunięcie zbędnych elementów wystających ze ścian elementów,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu ( uzupełnienie ubytków, równanie nierówności) pod malowanie,

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie ścian, sufitu wewnętrznych farbą emulsyjną,

- dwukrotne malowanie lamperii, drzwi wewnętrznych,

- zamontowanie lampy oświetleniowej wraz z wyłącznikiem,

- dopasowanie drzwi przesuwnych po położeniu płytek.

12.6   Pracownia szkolna nr 7  na paterze budynku A o wymiarach.

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu ( uzupełnienie ubytków, równanie nierówności) pod malowanie,

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie sufitu i ścian wewnętrznych farbą emulsyjną,

- dwukrotne malowanie lamperii, rurek c.o. farbą olejną w kolorze ściany,

12.7  Pracownia językowa nr 7a na paterze budynku A o wymiarach.

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu ( uzupełnienie ubytków, równanie nierówności) pod malowanie,

- gruntowanie podłoży ścian, sufitu środkiem impregnacyjno-wzmacniającym,

- dwukrotne malowanie sufitu i ścian wewnętrznych farbą emulsyjną,

- dwukrotne malowanie lamperii, rurek c.o., grzejników farbą olejną w kolorze ściany,

- uzupełnienie ubytków/luk w parkiecie,

- szlifowanie/cyklinowanie parkietu,

- trzykrotne  lakierowanie parkietu lakierem bezbarwnym, odpornym na ścieranie.

- demontaż i montaż listew przypodłogowych - listwa PCV cokołowa z okleiną drewnopodobną,

- wykonanie zabudowy gniazdek elektrycznych.

Przy planowaniu robót w pomieszczeniach należy uwzględnić drobne przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej,

elektrycznej, internetowej itp., które mogą pojawić się w trakcie wykonywanych robót.

    - Warunki realizacji zamówienia:

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny określonej w ofercie w okresie realizacji umowy.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu sporządzoną w języku polskim.

    - Okres gwarancji;

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był 36–miesięcznym okresem gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag  i zastrzeżeń.

- Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas poprawnego użytkowania.

- Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad/usterek.

- Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady/usterki wynikające z warunków Zapytania Ofertowego oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

    - Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy składać do dna 28.05.2024 roku do godziny 15:00 na adres: Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego                        w Rzeszowie, ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów pokój 108 (sekretariat) z dopiskiem ,,Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie” oraz „ Nie otwierać do godziny 15:00  dnia  28.05.2024 r.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści informację na stronie BIP Miasta Rzeszowa o wynikach postępowania.

- Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn  w każdym czasie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zapytania.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- Oferty nadesłane po terminie oraz zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt złożenia ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza.

    - Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do dnia 12.08 2024 roku. Prace remontowe  będą wykonywane w dni robocze w godzinach  7:00 – 16:00. Ostateczny termin wykonania robót zostanie określony w zawartej umowie z wykonawcą.

    - Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawca w składanej ofercie musi umieścić:

  - Formularz ofertowy wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osoby upoważnione,

  - Kosztorys ofertowy podpisany i opieczętowany przez osoby upoważnione,

  - Załącznik nr 1a,

  - Projekt umowy podpisany i opieczętowany przez osoby upoważnione,

  - Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych podpisaną i opieczętowaną przez osoby upoważnione.

    - Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty  100%

Zamawiający dokona oceny wg następującego sposobu:

Kryterium Cena – waga 100

C najn

Pc = -------------- x 100 pkt

C bad

Pc – liczba punktów w zakresie ceny

Cnajn - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cbad – cena badanej oferty

Zatwierdził:

………………………………………………………………

(podpis i pieczątka kierownika Jednostki)

VIII.  Załączniki:

- Formularz ofertowy, Projekt umowy, Załącznik nr 1 a,  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.