SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego (jednostki centralne, monitory, urządzenia peryferyjne)

Wszystkie elementy zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i jeśli dotyczy posiadać prawem wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności certyfikaty bezpieczeństwa, oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i w pełni odpowiadają wymogom stawianym produktom dla uczniów oraz dopuszczone są do użytku przez uczniów 
w placówkach szkolnych.

Dostawa obejmuj fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, rozpakowaniem, złożeniem oraz pierwszym uruchomieniem wszystkich komputerów na koszt własny w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

Dostawa 16 kpl. zestawów komputerowych składających się z jednostki centralnej, monitora, myszy, klawiatury i oprogramowania o następujących parametrach:

1) Monitor z matową matrycą i podświetleniem LED wykonany w technologii IPS oraz spełniający następujące wymagania:

Rozmiar matrycy - 27 cali przy natywnej rozdzielczości QHD 2560 x 1440 i 75 Hz odświeżania.

Współczynniku proporcji ekranu 16:9 oraz PPI 108.79 Kąty widzenia pion/poziom co najmniej 178/178 stopni; Czas reakcji matrycy 4ms; Ergonomiczna regulacja podstawy, tzw. PIVOT; Obudowa musi posiadać złącze VESA w standardzie 100 mm; Demontaż podstawy musi odbywać się beznarzędziowo; Minimalna ilość wbudowanych złączy: DisplayPort, HDMI Wbudowane głośniki.

2) Procesor 6-cio rdzeniowy (12 wątków) ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy
w komputerach stacjonarnych klasy x64 z obsługą technologii Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.0. Procesor powinien posiadać socket AM4 (wykonany w technologii 7nm) z obsługą pamięci DDR4-3200 i częstotliwością taktowania przynajmniej 3,9 GHz. Wydajność  liczoną 
w punktach na podstawie testów „PassMark – CPU mark” dostępnych na stronie http://www.cpubenchmark.net/ na poziomie co najmniej 19825 (dane z dnia 30.06.2022)

3) Pamięć operacyjna

Min. 32 GB, pamięci typu DDR4 o taktowaniu przynajmniej 3200MHz,

4) Parametry pamięci masowej

Dysk SSD o pojemności min. 500GB SSD ze złączem M.2 obsługującym protokół NVMe 3.0

5) Wyposażenie multimedialne:

Karta dźwiękowa min. 2-kanałowa zintegrowana z płytą główną.

Dedykowana karta graficzna taktowana 8GHz pamięci GDDR5RAM (4GB) na 128 bitowej szynie danych podłączana poprzez port PCIe 3.0 x16 z aktywnym chłodzeniem (w technologii low profile). Taktowanie rdzenia 1485 MHz (1695 MHz w trybie Boost) i obsługa rozdzielczości co najmniej jakości QHD, DirectX 12, OpenGL 4.5, 896 rdzeni CUDA. Wydajność karty liczona w punktach na podstawie testów „PassMark – CPU mark” dostępnych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/ na poziomie co najmniej 7812 (dane z dnia 30.06.2022) Obsługa złącz: HDMI - 1 szt., DVI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt.

6) Płyta główna wyposażona w technologie monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego z obsługują sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

- monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym (Rodzaj, model, pojemność) : CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;

- zdalną konfigurację ustawień BIOS (BIOS setup),  możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie/wyłączenie/reset/poprawne zamknięcie systemu operacyjnego,

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego nośnika FDD/ CD ROM/DVD/Boot USB lub pliku obrazu bootującego takiego nośnika z serwera zarządzającego,

- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH1.0.0

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

- min. 2 sloty na moduły z obsługą pamięci DDR4 w trybie dual-channel umożliwiające instalację RAM przynajmniej 32 GB i częstotliwości pracy szyny 3466 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2933 MHz, 2800 MHz, 3733 MHz, 3866 MHz, 1866 MHz, 3200 MHz

- obsługę procesorów Socket AM4

- wewnętrzne złącza:

SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.

M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 - 1 szt.

PCIe 3.0 x16 - 1 szt.

PCIe 2.0 x1 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

Złącze RGB 4 pin - 1 szt.

Front Panel Audio

Złącze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt.

Złącze wentylatora SYS/CHA - 2 szt.

Złącze zasilania 8 pin - 1 szt.

Złącze zasilania 24 pin - 1 szt.

złącze modułu TPM - 1 szt.

interfejs sieciowy: 1x Kontroler Realtek 8111H Gigabit LAN

zewnętrzne złącza:

DVI-D - 1 szt.

VGA (D-Sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.

USB 2.0 - 4 szt.

PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.

Audio jack - 3 szt.

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- AssetTag (numerze inwentarzowym),

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

- dyskach podłączonych do portów SATA/M.2 (model dysku twardego)

Możliwość z poziomu Bios:

- wyłączenia/włączenia portów USB

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego w przypadku gdy taki port jest dostępny w komputerze

- ustawienia hasła: administratora

- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora - wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)

- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii

- załadowania optymalnych ustawień Bios

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

7) System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami 
i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej AD pracującej w oparciu o system Windows Server 2012

16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.

25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu 
z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie było fabrycznie nowe nigdy wcześniej nie instalowane i aktywowane na każdym urządzeniu.

Wszystkie komputery mają być dostarczone z zainstalowanym lub preinstalowanym oprogramowaniem systemowym. Procedura instalacji lub preinstalacji może być dokonana zarówno przez producenta jak i sprzedawcę.

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających legalność oprogramowania np. certyfikaty autentyczności wystawione przez producenta oprogramowania.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. Weryfikacja będzie polegała na aktywowaniu oprogramowania u producenta 
w przypadku takich wymagań lub/i rejestracji oprogramowania na stronach producenta danego oprogramowania lub/i sprawdzeniu poprzez infolinię producenta oprogramowania numerów seryjnych itp. Procedura weryfikacji będzie zależna od możliwości udostępnianych przez producenta oprogramowania.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji na system operacyjny dla jednostek oświatowych (licencje typu EDU).

Zestaw powinien być zamknięty w obudowie spełniającej następujące wymagania:

- obsługiwać format płyty głównej ATX / MICROATX / MITX;

- mieć możliwość podłączenia następującej ilości dysków twardych: 2× 2,5", 1× 2,5"/3,5"

- posiadać zestaw filtrów przeciwkurzowych;

- posiadać wysokociśnieniowy wentylator ze specjalnie wyprofilowanymi łopatkami, które generują wysokie ciśnienie statyczne, co w połączeniu z maksymalną prędkością obrotową wynoszącą 1200 obr./min (± 10%) zapewni duży przepływ powietrza nawet w obecności filtra przeciwkurzowego;

- posiadać górny panel wejść/wyjść składający się z dwóch portów USB 3.2 GEN 1 (TYPE A), portu audio (dla słuchawek oraz mikrofonu) jak i przycisków POWER i RESET

Zasilacz o mocy dostosowanej do zapotrzebowania całego zestawu komputerowego oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Bronze.

Klawiatura USB w układzie polskim programisty wyposażona w przewód połączeniowy 
o długości min. 1,2m

Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) wyposażona w przewód połączeniowy 
o długości min. 1,2m

Wszystkie komputery powinny być fabrycznie nowe, tego samego producenta, taki sam model i wcześniej nieużywane. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych.

8) Dodatkowe oprogramowanie:

A)  Adobe Creative Cloud – Shared Device Licenses (nowa subskrypcja na 3 lata)

Pakiet 25 licencji edukacyjnych - na stanowiska w pracowni szkolnej, multiplatformowe, wielojęzyczne (w tym polska).

B) Corel Academic Site Licence (CASL) STANDARD

3-letnia subskrypcja na nieograniczoną liczbę komputerów (nie więcej niż 500 pracowników danej jednostki) z możliwością wykupienia po 3 latach subskrypcji na użytek wieczysty, 
w ostatniej używanej wersji. Pakiet powinien zawierać:

Corel DRAW Graphics Suite

Corel PaintShopTM Pro

Corel VideoStudio SE

Corel PainterTM

Corel PDF FusionTM

9) Urządzenia peryferyjne

A)  Tablet rozmiar M. - 16 szt.

- Aktywny obszar roboczy: 279 x 154 mm

- Przyciski: Pierścień dotykowy, 8x ExpressKey, Przycisk zasilania

- zarówno dla użytkowników prawo, jak i leworęcznych.

- Rozdzielczość natywna: 5080 lpi

- Dołączone akcesoria: Skrócona instrukcja obsługi, Kabel USB, Wymienne końcówki, Podstawka pod pióro, Rękawiczki, Adapter USB -> USB typu C, Adapter USB -> microUSB, Pióro bezbateryjne

- Technologia: Rezonans elektromagnetyczny

- Waga: ok 1,3 kg

- Wymiary: 400 x 227 x 16,5 mm

- Kolor: Czarny

B) Ploter laserowy grawerka laser CO2 60x90cm 100W - 1 szt.

- Moc lasera : 100W EFR

- Typ tuby laserowej: Tuba szklana CO2

- Obszar roboczy: 600x900 mm

- Komunikacja: Interfejs USB, Port LAN

- Elektroniczna regulacja wysokości (400mm góra/dół)

- Rodzaj stołu roboczego: Plaster miodu

- Prędkość grawerowania: 1-1000mm/s

- Prędkość cięcia: 1-200mm/s

- Dokładność ponownego ustawienia: <0.01mm

- Funkcja asysty powietrzem : TAK

- Podświetlenie pola roboczego: Świetlówka

- Odciąg oparów: Wentylator w zestawie

- Głowica: Regulacja wysokości ok 5 cm

- Lustra: Średnica 25/20 mm (w zależności od uchwytów)

- Chłodzenie: Wodne - woda destylowana

- Optymalna temperatura wody: 15-23℃

- Zasilanie: 220V(lub 110V)+/-10% 50Hz

- Temperatura przy eksploatacji: 5-35℃

- Oprogramowanie: RDWorks

- Obsługiwane formaty graficzne: PLT/DXF/BMP/JPG/GIF/PNG/TIF/RDW

- System operacyjny: Windows 7/8/10

Zastosowanie:

- Grawerowanie Metali : powierzchnie metalowe lakierowane

- Cięcie Tworzywa sztuczne : Akryl, ABS, Guma, PA, PTB, PC, PE, PES, PER, PI, POM, PP, PPS, PS, PUR, PVC

- Grawerowanie Tworzywa sztuczne:  Akryl, ABS, Guma, PA, PTB, PC, PE, PES, PER, PI, POM, PP, PPS, PS, PUR, PVC

- Cięcie Pozostałe materiały: Drewno, Sklejka, MDF, Papier, Skóra, Tektura, Korek, Tkaniny

- Grawerowanie Pozostałe materiały: Drewno, Sklejka, MDF, Skóra, Szkło, Papier, Tektura, Korek, Tkaniny, Kamień

Wyposażenie:

- Ploter

- Pompa wody chłodzącej

- Pompa powietrza

- Rura do odciągu

- Kabel USB

- Przewód zasilający

- oprogramowanie