Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ORG.262.2.2025

| Opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo- cenowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup i dostawa sprzętu informatycznego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 66a, 35-036 Rzeszów w celu realizacji projektu pn. „Tworzenie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań- Razem bezpieczniej na lata 2025- 2028” |  |  |  |  |  |
| Lp. | wyszczególnienie | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Laptop o parametrach nie gorszych niż: Urządzenie: Komputer przenośny typu Laptop Wymagania techniczne Komputer przenośny typu Laptop Procesor: Minimum 8 rdzeniowy, 12MB pamięci cache. Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 14400 punktów, według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzień 14 kwietnia 2025 r. Zaoferowany procesor musi być zgodny z zaoferowanym systemem. Pamięć RAM: 16 GB DDR4; Maksymalna ilość pamięci 32GB; Przekątna ekranu: 16 cali (+/- 0,5 cala); Rozdzielczość 1920x1080 Full-HD; Matowa; Pojemność dysku 500 GB SSD, NVMe; Możliwość zainstalowania dysku M.2 Zintegrowana karta graficzna Łączność: Wi-Fi 6; Bluetooth; LAN 1GB/s Liczba portów: min 3xUSB 3.0; 1x HDMI; Wyjście słuchawkowe, mikrofon, dopuszczone rozwiązanie kombo Multimedia: wbudowana kamera min 0,92MPix; Wbudowane głośniki min 2x2W; Mikrofon, Klawiatura standardowa QWERTY plus blok numeryczny Czas pracy na baterii 360 min; Bateria Li-Pol / Li-Ion trzykomorowa, Układ szyfrowania TPM; Czytnik linii papilarnych; Złącze Kensington; System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy. b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe. 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10.Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11.Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12.Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13.Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14.Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15.Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej AD pracującej w oparciu o system Windows Server 2016 16.Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17.Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18.Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19.Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20.Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21.Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22.Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23.Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 24.Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu “hypervisor." 25.Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26.Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27.Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28.Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29.Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób, aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30.Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31.Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32.Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33.Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34.Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35.Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36.Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37.Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38.Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło. b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard). c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). d. Certyfikat/Klucz i PIN. e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne. 39.Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. 40.Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41.Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 42.Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 43.Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było fabrycznie nowe nigdy wcześniej nie instalowane i aktywowane na innym urządzeniu. Komputery mają być dostarczone z zainstalowanym lub przeinstalowanym oprogramowaniem systemowym. Procedura instalacji lub preinstalacji może być dokonana zarówno przez producenta jak i sprzedawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. Weryfikacja będzie polegała na aktywowaniu oprogramowania u producenta w przypadku takich wymagań lub/i rejestracji oprogramowania na stronach producenta danego oprogramowania lub/i sprawdzeniu poprzez infolinię producenta oprogramowania numerów seryjnych itp. Procedura weryfikacji będzie zależna od możliwości udostępnianych przez producenta oprogramowania. Pozostałe wymagania Producent powinien posiadać następując certyfikaty: Certyfikat ISO 9001 - potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważnej, wystawiony przez jednostkę akredytowaną i posiadającą znak akredytacji wystawiony przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub równoważnej. Certyfikat ISO 14001 - potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy, wystawiony przez jednostkę akredytowaną i posiadającą znak akredytacji wystawiony przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub równoważnej. Komputer powinien posiadać: certyfikat EPEAT lub TCO, deklarację zgodności UE oraz oznaczenie CE Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zdalne zarządzanie: Zintegrowane w płytę główną platforma technologiczna technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z zainstalowanej pamięci nieulotnej. Wraz z urządzeniem należy dołączyć dedykowany zasilacz, mysz optyczną trzyprzyciskowa plus scroll, oprogramowanie i sterowniki wymagane przez producenta urządzenia, torbę ochronną. Gwarancja Min. 36 miesięcy gwarancji producenta | 4 |  |  |  |
| 2. | Tablet o parametrach nie gorszych niż: Urządzenie Tablet Wymagania techniczne Procesor przystosowany do urządzeń mobilnych min 8 rdzeniowy. Współpracujący z zaoferowanym urządzeniem Pamięć RAM: 4 GB; Pojemność pamięci wbudowanej min 128 GB SSD Przekątna ekranu: 10,1 cali; Rozdzielczość 1920x1200; Typ ekranu dotykowy pojemnościowy IPS – 10 punktowy; W budowany mikrofon; Aparat fotograficzny przód min 8 Mpix, tylny min 13Mpix; Wbudowane głośniki min 2szt Zintegrowana karta graficzna Łączność: Wi-Fi 6; Bluetooth 5.1; Pojemność akumulatora min 8800 mAh Pozostałe wymagania Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być tego samego producenta oraz ten sam model Producent powinien posiadać następując certyfikaty: Certyfikat ISO 9001 - potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważnej, wystawiony przez jednostkę akredytowaną i posiadającą znak akredytacji wystawiony przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub równoważnej. Certyfikat ISO 14001 - potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy, wystawiony przez jednostkę akredytowaną i posiadającą znak akredytacji wystawiony przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub równoważnej. Komputer powinien posiadać: deklarację zgodności UE oraz oznaczenie CE Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny w języku polskim. System powinien zawierać następujące cechy: umożliwiać ustawienie hasła dostępowego, szyfrowania pamięci masowej, Zainstalowane oprogramowanie lub udostępnione do darmowego pobrania takie jak : edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka internetowa, przeglądarka plików PDF, aplikacja do obsługi poczty e-mail, edytor dźwięku oraz obrazu. Gwarancja Min. 24 miesięcy gwarancji producenta | 72 |  |  |  |
| 3. | Monitory interaktywne 75” o parametrach nie gorszych niż: Urządzenie Monitor interaktywny przeznaczony dla Edukacji, kompatybilny z zewnętrznymi źródłami obrazu (np. komputer, projektor, wizualizer) Wymagania techniczne Przekątna ekranu: min 75 cali(+/- 1 cal) Ekran dotykowy; Matryca: IPS lub ADS; Podświetlenie LED; Powłoka matrycy: Matowa lub antyodblaskowa Rozdzielczość: 3840x2160; Ekran 4K; Proporcje: 16/9 Wielkość plamki: max 0,430; Czas reakcji max 8ms; Pokrycie palety barw NTSC 72%; Jasność 450 cd/m2 RAM: 8GB ROM: 64GB Kontrast 5000:1 Głębia kolorów 10 bitów Interfejsy wej./wyj: HDMI; DisplayPort; USB 4 szt. w tym min 2 szt. USB 3.0, USB-C min 1szt, audio (dopuszczone rozwiązanie combo), LAN RJ-45, RS232; Możliwość podpięcia zewnętrznego źródła obrazu Komunikacja: LAN, WiFi, Bluetooth, IR, Pobór mocy: tryb pracy typowy/czuwania: max 385/0,5 W Wbudowane głośniki min 2x18W;+ 2 x 8 W Kąt widzenia pion/poziom: 178/178 stopni Złącze VESA; Częstotliwość odświeżania 60Hz Zainstalowany system operacyjny; Pamięć flash 32GB Pozostałe wymagania Ekran dotykowy multi-touch min 20 jednoczesnych dotknięć; Reakcja na dotknięcie palcem, piórem, rękawiczką Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być tego samego producenta oraz ten sam model Urządzenia muszą być fabrycznie nowe pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski Dołączone akcesoria: kabel zasilający lub zasilacz dedykowany przez producenta, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB, kabel USB-C, pióro dotykowe, pilot sterujący Gwarancja Min. 36 miesięcy gwarancji producenta | 4 |  |  |  |
| 4. | Stojaki mobilne do monitora interaktywnego o parametrach nie gorszych niż: Urządzenie Mobilny stojak do telewizora LED/LCD/tablicy interaktywnej Wymagania techniczne Uchwyt do zawieszenia w standardzie VESA z możliwością powieszenia ekranu o wielkości min od 55” do min 100” Min obciążenie 90kg; Min jedna półka; Zamontowane kółka do transportu w tym min 2 z hamulcem; Typ mocowania monitora na śruby; Wózek pionowy stojący; Kolor czarny; Rodzaj materiału z jakiego wykonano stojak - metal Elektryczna regulacja wysokości; Pozostałe wymagania Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być tego samego producenta oraz ten sam model Urządzenia muszą być fabrycznie nowe pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski Dołączone akcesoria: kabel zasilający lub zasilacz dedykowany przez producenta, dołączony pilot do sterowania Gwarancja Min. 24 miesiące gwarancji producenta | 4 |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |

Słownie złotych: ……………………………………………………………