załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych

GMINA MIASTO RZESZÓW	  Rzeszów, dnia 26.06.2024 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12

ul. Pogwizdowska 139

35-212 Rzeszów

tel.: 17 748-22-10

Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZSP12.261.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy Wykonawcy			                                                                                                                                                                          …………................................................                                                                                                                                                               Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12                                    ul. Pogwizdowska 139, 35-212 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie posadzki                               z wykładziny PCV w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12 w Rzeszowie.

Nazwa przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzki z wykładziny PCV w dwóch salach przedszkolnych. W zakres prac wchodzi: frezowanie kleju subitowego, naprawa podłoża, wyrównanie podłoża poprzez wylanie masy wyrównująco-wygładzającej o grubości minimum                      5 mm, dostarczenie wykładziny, wykonanie montażu wraz z wywinięciem 10 cm na ściany, zapewnienie kontenera na odpady (parkiet, panele)- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

Sale przedszkolne znajdują się na parterze budynku szkoły.

Wykładzina powinna spełniać warunki:

Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR

Możliwość odnowienia powierzchni Tak

Grubość całkowita ISO 24346 2 mm

Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 2 mm

Waga całkowita ISO 23997 2750 g/m²

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 Wartość wymagana ≤ 0.10 mm

Najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm Antypoślizgowość DIN 51130 R10

Antypoślizgowość BS 7976-2 PVT ≥ 36 - Niskie ryzyko poślizgu

Zwijanie pod wpływem ciepła EN ISO 23999 ≤|8|mm dla rolek ≤|2|mm dla płytek

Test „Clean room” ISO 14644-1 ISO klasa 4

Klasa reakcji na ogień EN 13501-1 Bfl-s1

Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m²

Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2 Zgodny

- Warunki realizacji zamówienia:

- Dostawa zamówienia do siedziby Zamawiającego.

- Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na wskazane na fakturze konto w terminie                       14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Oferowana przez wykonawcę cena powinna zawierać cenę netto, podatek VAT,                 cenę brutto - zgodnie z formularzem oferty załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Zamawiający wymaga wizji lokalnej.

- Okres gwarancji:

24 miesiące

# Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

- Przed opracowaniem oferty należy dokładnie zapoznać się ze wzorem umowy.

- Oferty należy złożyć do dnia 12.07.2024 r. godzina 9.00 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie, ul. Pogwizdowska 139,                    35-212 Rzeszów; e-mail: sekretariat@zszp12.resman.pl

- Do oferty należy dołączyć Oświadczenie RODO – podpisane.

- Osoba do kontaktu: Małgorzata Zięba, tel: 17 748-22-10

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.07.2024 r. o godz. 10.00

# Termin i miejsce wykonania zamówienia:

# Zamówienie należy zrealizować w terminie 16.08.2024 r. od dnia zawarcia umowy.

# Adres inwestycji:

# Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie, ul. Pogwizdowska 139, 35-212 Rzeszów

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca w składanej ofercie musi umieścić:

  - Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione,

  - Kosztorys ofertowy  podpisany przez osobę/ osoby upoważnione,

  - Projekt umowy podpisany przez osobę/osoby upoważnione,

  - Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych podpisaną przez osobę/osoby upoważnione,

  - Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres uprawnień podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (złożone w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem).

# Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

- 100% cena,

- Wykonawcy składający ofertę w  niniejszym postępowaniu potwierdzają tym samym termin wykonania robót wskazany w pkt. 5,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami                      w celu                           uzupełnienia lub doprecyzowania ofert,

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku                          do przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Zatwierdził:

…………………………………………………

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

Załączniki:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- RODO