Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego ZSO4.271.11.2021

Szczegółowy formularz cenowy

Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Meble do pracowni technicznej

| lp. | nazwa | opis/minimalne wymagania techniczne | ilość (szt.) | nazwa/model, producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół warsztatowy + nadstawka z płyty perforowanej | Parametry minimalne: Stelaż stołu wykonany z rur i profili stalowych. Noga Ø 50 x 1,5 mm, Ø 45 x 2,0 mm łączone w miejscu regulacji za pomocą trzpienia. Wieniec podblatemzprofilu60x15x1,5mm. Stężenia nóg z profilu 30 x 15 x 1,5 mm. Całość malowana farbą proszkową. Nogi zakończone stopkami do regulacji poziomu. Blat drewno lite o grubości około 35mm. Nadbudowa wykonana z profili stalowych 25 x 25 x 1,5 mm z wypełnieniem z blachy stalowej perforowanej o gr. 1,5 mm. Wymiary stołu: 1300 x 600 x 710 – 850 h (mm). | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stół warsztatowy + nadstawka z płyty perforowanej + nadstawka z lampą | Parametry minimalne: Stelaż stołu wykonany z rur i profilistalowych.NogaØ50 x 1,5mm,Ø45 x 2,0mm łączone w miejscu regulacji za pomocą trzpienia. Wieniec pod blatem z profilu 60 x 15 x 1,5 mm. Stężenia nóg z profilu 30 x 15 x 1,5 mm. Całość malowana farbą proszkową. Nogi zakończone stopkami do regulacji poziomu. Blat drewno lite o grubości około 35mm. Nadbudowa wykonana z profili stalowych 25 x 25 x 1,5 mm z wypełnieniem z blachy stalowej perforowanej o gr. 1,5 mm. Perforacja umożliwiająca zaczepianie akcesoriów. Całość malowana farbą proszkową. Nośność stołu minimum 300kg. Stelaż pod oświetlenie wykonany z profili 25 x 25 x 1,5 mm wzmocniony wspornikami. Malowany farbą proszkową. Oprawa pod świetlówki ledodł.1200mm. Wymiary stołu: 1300 x 600 x 710 - 850 h (mm). | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stół nauczycielsko - demonstracyjny + kontenerek | Parametry minimalne: Stelaż stołu wykonany z rur i profili stalowych. Noga Ø 50 x 1,5 mm, wieniec pod blatem w profilu 60 x 15 x 1,5 mm. Stężenia nóg z profilu 30 x 14 x 1,5 mm. Całość malowana farbą proszkową. Blenda wykonana z płyty wiórowej 18 mm w klasie E1. Nogi zakończone stopkami do regulacji poziomu. Blat drewno lite o grubości około 35mm. Nośność stołu min. 300 kg. Wymiary: 1300 x 600 x 850 h (mm). Kontenerek: Korpus z płyty wiórowej 18mm w klasie E1. Szuflady zawieszone na prowadnicach kulkowych o podwyższonym udźwigu. Dna szuflad z płyty wiórowej laminowanej 12 mm. Fronty wyposażone w wygodne uchwyty. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Kontener jezdny na kółkach Ø 50 mm z hamulcem, do powierzchni twardych. Wymiary: 460 x 500 x 690 h (mm). | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szafa narzędziowa na pomoce naukowe | Parametry minimalne: Korpus, półki i fronty wykonane z płyty wiórowej18 mm w klasie E1. Szuflady zawieszone na prowadnicach kulkowych o podwyższonym udźwigu. Dna szuflad z płyty wiórowej laminowanej 12 mm. Fronty wyposażone w wygodne uchwyty. Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych i wyposażone w zamki. Całość postawiona na stelażu metalowym z rur Ø40x1,5 i profil i30x15mm, spawane i malowane farbą proszkową. Wymiary: 900 x 450 x 1082 h (mm). | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Taboret laboratoryjny na podnośniku gazowym | Parametry minimalne: Podstawa (pięcionóg) metalowa na stopkach. Kolumna wykonana z rury stalowej fi 50 mm, malowana farbą proszkową . Siedzisko taboretu wykonane ze sklejki 15 mm, malowane lakierem akrylowym . Regulacja wysokości – podnośnik gazowy. | 34 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik warsztatowy | Parametry minimalne: Pojemnik plastikowy posiadający zatrzaski umożliwiające łączenie nieograniczonej ilości solidnych pojemników w nawet kilkunastometrowy regał. Produkt idealnie nadaję się do przechowywania zestawów materiałów uczniowskich w klasopracowni. Wymiary: Wysokość: 190 mm, Szerokość: 310 mm, Długość: 490 mm, Kolor – antracyt | 90 |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy: