Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Remont Dirt Parku ” na terenie działki ewidencyjnej nr 1083/120 obr. 207 stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów polegającego na wykonaniu prac remontowo – konserwacyjnych urządzeń Dirt Parku.

Ustalenia zawarte w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia dotyczą zakupu, dostawy materiałów  oraz wykonania remontu wskazanych obiektów – przeszkód

Zakres prac:

- Remont konstrukcji i poszycia wież, zjazdów i schodów oraz poręczy – poprzez wymianę elementów konstrukcji stanowiącej szkielet zjazdów oraz drewnianej nawierzchni toru (deski).

- Wymiana uszkodzonych fragmentów obudowy wież i wybić wykonanych ze sklejki

- Dwukrotne malowanie impregnatem elementów wykonanych z drewna i sklejki

Realizacja inwestycji ma na celu remont odtworzeniowy istniejących urządzeń, bez zmiany ich konstrukcji i przeznaczenia.

Materiały

Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego oraz muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty dopuszczające, oświadczenia producenta oraz odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom umownym.

- Drewno konstrukcyjne lite, sezonowane z gatunków jodła lub sosna o klasie wytrzymałości  min. C22 – 2,5 m3

# Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm gładka, wodoodporna – wierzch laminowany  warstwą fenolową; brzegi sklejki pokryte farbą akrylową – 15 m2.

- Sklejka antypoślizgowa 6x1250x2500 mm z odciśniętą jednostronnie lub dwustronnie strukturą antypoślizgową. Wykonana na bazie sklejki liściastej – wodoodpornej. Montaż dwóch warstw – 24 m2

- Impregnat do drewna i sklejki, kolor „palisander” – dwukrotne malowanie – powierzchnia 250 m2.

- Wkręty ciesielskie typu TORX (Ø 4 6 mm, długość 6-16 cm) – 4 kg

- Fundament punktowy (stopa betonowa) pod konstrukcję drewnianego podestu – 2 punkty

Odbiór prac związanych z remontem  lub wymianą uszkodzonych elementów

Zgłoszenie odbioru prac przez Wykonawcę nastąpi co najmniej 3 dni robocze przed planowanym zakończeniem umowy.

Odbiorowi podlegają: jakość materiałów, ilości użytych materiałów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Roboty należy wykonać  zgodnie z przepisami BHP i sztuką budowlaną.

Terminy realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 15 lipca  2024r.

WYLICZENIA POWIERZCHNI / ILOŚCI MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO REMONTU:

3. SPEEDBOX 3 m - wymiana

-2  szt.  trepów na schodach: wymiary 67 x 25 x 3, 2 cm

- 2 deski na pochylni/wjeździe: 410 x 18 x 2,2 cm

- poręcz: 7 x 7 x 50 cm, 7 x 7 x 310 cm, 7 x 7 x 400 cm

- słupek przy poręczy:  7 x 7 x 150cm

- 10 szt. desek na „podłogę”: 300 x 18 x x2,2 cm

- pochylnia / zjazd: 200 x 18 x 2,2 cm

7. QUATER BOX – wymiana

- belka konstrukcyjna (zastrzał):  10 x 10 x 200 cm

- 7 szt. - słupki przy poręczy: 5 x x2,2 x 200 cm

- sklejka antypoślizgowa na „podłodze” : 250 x 470 x 0,6 cm

- sklejka szalunkowa  o grubości 1,8 cm na boki przeszkody: 5 m2

WYBICIA – wymiana poszycia ze sklejki szalunkowej o grubości 1,8 cm

- w6:  powierzchnia 2 m2

- w4: powierzchnia 2,65 m2 na boki, 1,60 m2 na plecy

- w7: powierzchnia 1 m2 na plecy

- w3¨powierzchnia 2 m2  na bok
10. SPEEDBOX 6 m – wymiana

- 5 szt.  belka konstrukcyjna  na zjeździe: 350 x 15 x 5 cm

- deski podłużne na zjeździe (szerokość zjazdu 350 cm)

650 x 350 x 2,2 cm

- deski poprzeczne : 340 x 350 x 2,2 cm

10. SPEEDBOX 5 m – wymiana

- deski podłużne na zjeździe: 470 x 150 x 2,2 cm

- 1 szt. deski poprzeczne: 150x 20 x 2,2 cm

- drewniana nawierzchnia (płaska): 460 x 150 x 2,2 cm

- poręcz: 7  x 7 x 130 cm

-deski na wjazd: 360 x 60 x 2,2 cm, 415 x 10 x 2,2 cm

- 2 szt. trepów: 95 x 26 x 5 cm

- wymiana legarów na drewnianej nawierzchni płaskiej:  650 x 18 x 10 cm

- 10 szt. poprzecznych legarów: 150 x 12 x 6 cm

- 2 fundamenty  punktowe (stopy betonowe) pod konstrukcję  drewnianą płaską

Wkręty ciesielskie typu TORX o średnicy 6 mm i długości od 6 do 16 cm) – 4 kg

Malowanie – dwukrotne, impregnat kolor „palisander” -  250 m2

| PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT PRZESZKÓD NA DIRT PARK W RZESZOWIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | jednostka | obmiar |
| 1. | Zakup desek | m3 | 2,5 |
| 2. | Zakup sklejki szalunkowej o gr. 18 mm o wymiarze arkusza 3 x 1,5 m | m2 | 15 |
| 3. | Zakup sklejki antypoślizgowej o wym 250 x 125 x 6 mm); przyjęto 2 warstwy | m2 | 24 |
| 4. | zakup wkrętów ciesielskich typu TORX (Ø 4 6 mm, długość 6-16 cm) | kg | 4 |
| 5. | Wykonanie fundamentu punktowego | szt. | 2 |
| 6. | Malowanie/impregnacja dwukrotne | m2 | 250 |