Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
NA WYKONANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ PRAC KONSERWATORSKICH NAGROBKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA CMENTARZU STARYM PRZY UL. TARGOWEJ W RZESZOWIE

Nagrobki zlokalizowane są cmentarzu Starym przy ul. Targowej w Rzeszowie 
dz. nr ewid. 1073/10 Id działki: 186301_1.0207.1073/10, obręb 207 RZESZÓW - SRÓDMIEŚCIE. Dokładna lokalizacja nagrobków została pokazana na załączniku 
nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamówienie na wykonanie programu prac konserwatorskich oraz prac konserwatorskich nagrobków znajdujących się na cmentarzu Starym przy ul. Targowej w Rzeszowie:

  - Ander Jan Beniamin +1886 r., Anderowa Katarzyna +1909 r. - kwatera  V,

  - Fijałkowski Ignacy 1825 -1905 r. – kwatera IV,

  - Kropaczkowa Maria 1812-1899 r. - kwatera  VII,

  - Burkart Hansi 02.08.1898-28.10.1901 r. – kwatera VI,

w ramach zadania remontowego pn.: ,,Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków 
na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej”.

Program prac konserwatorskich winien obejmować następujące czynności:

- Ander Jan Beniamin +1886 r., Anderowa Katarzyna +1909 r. - kwatera  V:

- oczyszczenie powierzchni nagrobka,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej,

- wykonanie obramienia wraz z uzupełnieniem elementów kamiennych i dopasowaniem 
do poziomu terenu,

- wykonanie kitów barwionych w masie wraz z scaleniem kolorystycznym przebarwień kamienia,
- uczytelnienie i uzupełnienie uszkodzonej tablicy inskrypcyjnej,
- impregnacja wzmacniająca strukturę kamienia połączona z zabiegiem hydrofobizacji,                       - wyłożenie warstwą kamienia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobka (kolor dobrany kolorystycznie do pomnika)
- uzupełnienie i rekonstrukcja brakujących elementów nagrobka.

Poniżej na zdjęciach przedstawiono obecny stan nagrobka:

- Fijałkowski Ignacy 1825 -1905 r. – kwatera IV:

- oczyszczenie powierzchni nagrobka, 
- wypoziomowanie pomnika wraz z rekonstrukcją podstawy nagrobka, 
-  wykonanie izolacji poziomej i pionowej,      
- wykonanie obramienia wraz z uzupełnieniem elementów kamiennych i dopasowaniem 
do poziomu terenu,
- uzupełnienie i wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów nagrobka, w tym kamiennego krzyża, 
- wykonanie kitów barwionych w masie wraz z scaleniem kolorystycznym przebarwień kamienia, 
- uczytelnienie tablicy inskrypcyjnej,
- impregnacja wzmacniająca strukturę kamienia połączona z zabiegiem hydrofobizacji, 
- wyłożenie warstwą kamienia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobka. Kolor dobrany kolorystycznie do pomnika,

Poniżej na zdjęciach przedstawiono obecny stan nagrobka:

- Kropaczkowa Maria 1812-1899 r. - kwatera  VII:

- oczyszczenie powierzchni nagrobka, 
- wypoziomowanie pomnika wraz z rekonstrukcją podstawy nagrobka, 
-  wykonanie izolacji poziomej i pionowej,      
- wykonanie obramienia wraz z uzupełnieniem elementów kamiennych i dopasowaniem 
do poziomu terenu,
- uzupełnienie i wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów nagrobka, w tym kamiennego krzyża, 
- wykonanie kitów barwionych w masie wraz z scaleniem kolorystycznym przebarwień kamienia, 
- uczytelnienie tablicy inskrypcyjnej,
- impregnacja wzmacniająca strukturę kamienia połączona z zabiegiem hydrofobizacji, 
- wyłożenie warstwą kamienia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobka. Kolor dobrany kolorystycznie do pomnika.

- Burkart Hansi 02.08.1898-28.10.1901 r. – kwatera VI:

- oczyszczenie powierzchni nagrobka, 
- wypoziomowanie pomnika wraz z rekonstrukcją podstawy nagrobka, 
-  wykonanie izolacji poziomej i pionowej,      
- wykonanie obramienia wraz z uzupełnieniem elementów kamiennych i dopasowaniem 
do poziomu terenu,
- uzupełnienie i wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów nagrobka, w tym krzyża, 
- wykonanie kitów barwionych w masie wraz z scaleniem kolorystycznym przebarwień kamienia, 
- uczytelnienie tablicy inskrypcyjnej,
- impregnacja wzmacniająca strukturę kamienia połączona z zabiegiem hydrofobizacji, 
- wyłożenie warstwą kamienia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobka. Kolor dobrany     kolorystycznie do pomnika.

Dla w/w nagrobków obligatoryjne jest wykonanie  prac konserwatorskich nagrobków oraz innych prac wyszczególnionych w programie prac konserwatorskich zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura  w Rzeszowie. Również wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

UWAGA:

- Zakazuje się całościowego barwienia/malowania/szpachlowania nagrobków. Dopuszczalne jest wyłącznie wykonanie kitów barwionych w masie wraz z scaleniem kolorystycznym przebarwień kamienia.

- Podczas prac konserwatorskich należy rozważyć możliwość wbudowania materiałów kamiennych z odzysku, będących w posiadaniu ZZM.