| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO DZIESIĘCIU ZAMORDOWANYCH NA STAROMIEŚCIU PRZY UL. PARTYZANTÓW W RZESZOWIE NA DZIAŁCE NR EW. 71, OBRĘB 207 RZESZÓW. |  |  |  |  |  |
| 1 | Koszty pośrednie |  |  |  |  |
| 1 d.1 |  | Koszt zajęcia pasa drogowego oraz zatrudnienie geologa. | kpl | 1 |  |
| 2 | Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Kod CPV ; 45111000, 45111310. |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR 4-01 0354- 15 | Wykucie metalowego orła ze słupa | szt. | 10 |  |
| 3 d.2 | KNR 4-01 1306-01 Analiza indywidualna | Demontaż łańcuchów. - 13 szt. | msc | 13 |  |
| 4 d.2 | KNR 4-04 0304- 03 | Rozebranie słupów, pozostałości po powalonych słupach oraz krzyża - betonowych. | m3 | (0.56*0.56*6.7)*6+(0.56*0.56*0.6)*2+(0.56*0.56*0.3)*2+(0.39*0.39)*(6.1+0.8} = 14.22 |  |
| 5 d.2 | KNR 4-04 0302- 01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm - istniejącej ściany fundamentowej. | m3 | 0.67*1.1*16.97 = 12.51 |  |
| 6 d.2 | KNR 4-04 0302- 01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - istniejących podłoży betonowych i przykrycia murków z kamienia. | m3 | (0.4*9.16*0.1)*2+(0.3*3.38*0.1)* 2+(1.1*3.1*0.1)*2 = 1.62 |  |
| 7 d.2 | KNR 4-04 0306- 01 | Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 40 cm- istniejąca ława fundamentowa. /przewidywany wym. szerokości i grubości ławy/ | m3 | 0.6*0.5*16.97 = 5.09 |  |
| 8 d.2 | KNR 4-04 1103- 04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 | 14.22+12.51+1.62+5.09 = 33.44 |  |
| 9 d.2 | KNR 4-04 1103- 05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km | m3 | 33.44 |  |
| 3 | Roboty ziemne - odkrywki fundamentów. Kod CPV ; 45111008. |  |  |  |  |
| 10 d.3 | KNR 2-01 0126- 01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1.7*19.0 = 32.30 |  |
| 11 d.3 | KNR 2-01 0126- 02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 1.7*19.0 = 32.30 |  |
| 12 d.3 | KNR AT-11 0107-02 analiza indywidualna | Roboty ziemne w wykopach odkrywkowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu systemowym Szalunkiem do wykopów - nakłady uzupełniające | m3 | 0.7*17.0*1.7 = 20.23 |  |
| 13 d.3 | KNR 2-01 0230- 02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV | m3 | 0.7*17.0*1.7 = 20.23 |  |
| 4 | Roboty budowlane , betoniarskie. Kod CPV : 45223500-1 |  |  |  |  |
| 14 d.4 | KNR 2-02 1101- 01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym chudziak z betonu C8/ 10 grub. 10 cm. | m3 | 2.0*17.64*0.1 = 3.53 |  |
| 15 d.4 | KNR 2-02 0602- 01 | Gruntowanie powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa | m2 | 2.0*17.64 = 35.28 |  |
| 16 d.4 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 2x. Krotność = 2 | m2 | 2.0*16.97 = 33.94 |  |
| 17 d.4 | KNR 2-02 0205- 01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - beon C-30/37 | m3 | 2.0*17.64*0.5 = 17.64 |  |
| 18 d.4 | KNR 2-02 0290- 02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli płyty fundamentowej PF-1 z prętów żebrowanych fi 12 - stal B500 kl.B. | t | 1.19859*1.05 = 1.26 |  |
| 19 d.4 | KNR 2-02 0234- 06 | Słupy żelbetowe wolno stojące pełne S-1 o obw.do 2.4m | m3 | 0.53*0.53*6.75*10 = 18.96 |  |
| 20 d.4 | KNR 2-02 0234- 05 | Krzyż żelbetowy S-2 wolno stojący pełny o obw.do 2m | m3 | 0.38*0.38*(4.45+0.76) = 0.75 |  |
| 21 d.4 | KNR 2-02 0290- 02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli słupów S-1 i S-2 z prętów żebrowanych fi 8-16 - stal B500 kl.B. | t | 2.37294*1.05 = 2.49 |  |
| 22 d.4 | KNR 2-02 0238- 01 | Ściana oporowa słupów z betonu 'C-30/37.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej | m3 | [(0.67*3.625*2)+(0.56*3.39*2)+ (0.69*1.6)]*1.7-[(0.56*0.56*10+ 0.38*0.38)]*1.7 = 11.01 |  |
| 23 d.4 | KNR 2-02 1101- 01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym chudziak z betonu C8/ 10 grub. 10 cm. | m3 | (0.4*9.16)*2+0.3*3.38*2 = 9.36 |  |
| 24 d.4 | NNRNKB 202 0618-01 analiza indywidualna | (z.V) Dylatacja z papy z papy zgrzewalnej murków oprowych. | m2 | (9.06*1.1)*2+3.38*1.5*2 = 30.07 |  |
| 25 d.4 | KNR 2-02 1101- 01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym,chudziak - uzupełnienie po wykuciu starego podłoża. | m3 | (0.4*9.16*0.1)*2+(0.3*3.38*0.1)* 2+(1.1*3.1*0.1)*2 = 1.62 |  |
| 26 d.4 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 2x. Krotność = 2 | m2 | (0.4*9.16)*2+0.3*3.38*2 = 9.36 |  |
| 27 d.4 | KNR 2-02 0238- 01 | Murki oporowe z betonu 'C-30/37.- podstawa ściany prostokąt- na o stopie płaskiej. | m3 | (0.4*9.16*0.5)*2+0.3*3.38*0.8*2 = 5.29 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Prace naprawcze, renowacyjne Kod CPV : 45453100-8 |  |  |  |  |
| 28 d.5 | KNR-W 7-12 0107-03 analiza indywi-dualna | Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czys-tości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - zdemontowanych łańcuchów | m | 18.5+4.5*2 = 27.50 |  |
| 29 d.5 | KNR AT-04 0101-03 analiza indywidualna | Zabezpieczenie otoczenia wokół pomnika z folii polietylen szerokiej . | m2 | (4.0*2+18.0)*2 = 52.00 |  |
| 30 d.5 | KNR 0-23 2611- 01 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie myjką gorąca wodą. | m2 | 17.7*4.0+(1.8+0.4*2)*1.6+0.8* 2.6/2*2+(0.25*4)*0.3*16 = 81.84 |  |
| 31 d.5 | KNR 7-12 0101- 03 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości drobnych elementów tj kule,donice,rzeżby rąk itp - (stan wyjściowy powierzchni B) | szt | 14+10+2+2 = 28.00 |  |
| 32 d.5 | TZKNBK VII - 240 analiza indywidualna | Oczyszczanie spoin kostki granitowej. | m2 | 2.5*5.0*2+1.0*2.0 = 27.00 |  |
| 33 d.5 | TZKNBK IV - 265 analiza indywidualna | Spoinowanie pow.kostki granitowej. | m2 | 2.5*5.0*2+1.0*2.0 = 27.00 |  |
| 34 d.5 | TZKNBK IX 0901-03 analiza indywidualna | Uzupełnienie brakujących znaków pisowni z granitu. | szt. | 3 |  |
| 35 d.5 | TZKNBK XV 0756-01 | Czyszczenie i mycie elementów kamiennych metodą chemiczną nie ingerującą w strukturę kamienia. | m2 | 0.8*2.6/2*4+(0.25*4)*2 = 6.16 |  |
| 36 d.5 | TZKNBK IV - 254 | Naprawa - spoinowanie murów z kamienia drobnego bez wykucia spoin o przekroju 0.0015 m2 30% z pow.6,16 m2. | m2 | 0.3*6.16 = 1.85 |  |
| 37 d.5 | TZKNBK XXII 0901-01 | Odtworzenie metalowych orłów i brakujących elementów agawy w robocie metaloplastycznej | szt. | 10+2 = 12.00 |  |
| 38 d.5 | TZKNBK XV 0548-01 | Oczyszczenie miałkim papierem /P200-240/ ramki tablicy i napisów. | m2 | 0.65*1.3 = 0.85 |  |
| 39 d.5 | KNR 0-26 0640-01 analiza indywidualna | Impregnacja tablicy upamiętniającej - smarowanie jednokrotne; powierzchni tablicy. | m2 | 0.65*1.3 = 0.85 |  |
| 40 d.5 | KNR 0-26 0640-01 analiza indywidualna | Impregnacja powierzchni granitu polerowanego. | m2 | 2.3*2.7+(2.3+0.45+0.3)*1.0*2+ 1.6*8.0*2 = 37.91 |  |
| 41 d.5 | KNR 4-01 0804- 05 | Naprawa wszelkich pęknięć j z zatarciem na gładko - tła godła, obramowania godła, donic itp. | m | 5.0 |  |
| 42 d.5 | TZKNBK VIII 05-142 Analiza indywidualna | Wykucie starych spoin z mozaiki godła. | m2 | 1.8*1.8*2 = 6.48 |  |
| 43 d.5 | TZKNBK VIII 11-136 analiza indywidualna | Naprawa wykładziny mozaiki godła przez wymianę pojedynczych płytek-kształtek mozaikowych z tego samego materiału. | szt. | 29+32 = 61.00 |  |
| 44 d.5 | TZKNBK IV - 233 analiza indywidualna | Spoinowanie wykładziny mozaiki godła | m2 | 1.8*1.8*2 = 6.48 |  |
| 45 d.5 | KNR-W 7-12 0231-02 analiza indywidualna | Malowanie natryskiem bezpowietrznym - proszkowo farbami nawierzchniowymi epoksydowymi łańcuchów | m | 27.5 |  |
| 46 d.5 | TZKNC N-K/ XVII t.23-a.1A analiza indywidualna | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - kule i donice oraz nakrywy blaszaneo formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty z reperacją ubytków. | szt | 14+2 = 16.00 |  |
| 47 d.5 | TZKNBK XV 0653-01 analiza indywidualna | Lakierowanie powierzchni metalowych kul i donic farbą epoksydową do metalu . | szt | 14+2 = 16.00 |  |
| 48 d.5 | TZKNBK VIII 05-147 | Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich - - usunięcie starej powłoki malarskiej z powierzchni tła godła. | m2 | (2.72*2.9-1.5)*2 = 12.78 |  |
| 49 d.5 | TZKNBK XV 0108-01 analiza indywidualna | Malowanie farbą elewacyjną paroprzepuszczalną tła godła o barwie czerwonej - RAL 3001. | m2 | 12.78 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 d.5 | TZKNBK XV 0107-03 analiza indywidualna | Malowanie farbą obramowania godła profili ciągnionych z za-gruntowaniem - od 10 do 20 cm | m2 | 0.15*(2.72+2.9)*2*2 = 3.37 |  |
| 51 d.5 | KNR 2-02 1505-11 | Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnętrznych - frontów słupów dzieląc pionowo w kolorze flagi polskiej ; biało srebrzystej / czerwonej. | m2 | 0.56*5.0*10 = 28.00 |  |
| 52 d.5 | KNR 4-01 0322-01 analiza indywidualna | Obsadzenie łańcuchów oraz orłów na słupach kotwami chemicznymi | szt. | 12+10 = 22.00 |  |
| 53 d.5 | KNR 2-15 0208- 01 analiza indywidualna | Wykonanie odpływu z godła - podejście odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm | szt. | 1 |  |
| 54 d.5 | KNR 4-01 0535- 08 | Rozebranie obróbek blacharskich – nakryw z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 0.36*0.36*2 = 0.26 |  |
| 55 d.5 | KNR 2-21 0609-07 analiza indywidualna | Okładziny nakryw z granitu polerowanego | m2 | 0.36*0.36*2 = 0.26 |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |